ООО «ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»

РУСПРОЕКТ

Заказчик: Администрация Усть-Таркского района Новосибирской области

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Усть-Таркского района Новосибирской области

ЧАСТЬ ΙΙ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

2025 год

Общество с ограниченной ответственностью

«Проектно-строительная компания

«РУСПРОЕКТ»

Заказчик: Администрация Усть-Таркского района Новосибирской области

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Усть-Таркского района Новосибирской области

ЧАСТЬ ΙΙ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

| Генеральный директор ГАП |  | Е.В. Губанова С.М. Царахов |
| --- | --- | --- |

2025 год

ИСПОЛНИТЕЛИ

| Должность | Фамилия, инициалы | Подпись |
| --- | --- | --- |
| ГАП Ведущий архитектор Архитектор Ведущий инженер Н. контроль | С.М. Царахов И.В. Андронова С.Д. Блинова С.В. Казаков И.В. Кудинова |  |

СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| № | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Часть I. Положение о территориальном планировании |
| 2 | Часть II. Материалы по обоснованию схемы территориального планирования |

II. Графические материалы

| № | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Положение о территориальном планировании |  |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения муниципального района. | 1:50000 |
|  | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях и (или) в границах сельских поселений. | 1:50000 |
| 2 | Материалы по обоснованию |  |
|  | Карта объектов капитального строительства федерального значения, объектов регионального значения | 1:50000 |
|  | Карта особо охраняемых природных территории и объектов культурного наследия федерального, регионального, местного значения | 1:50000 |
|  | Карта зон с особыми условиями использования территорий | 1:50000 |
|  | Карта границ лесничеств, лесопарков | 1:50000 |

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ I. Общие положения	8

1.	Особенности экономико-географического  и геополитического положения УСТЬ-ТАРКСКОГО РАЙОНА.	10

1.1 Историческая справка	10

1.2 Географическое положение	10

1.3 Административно-территориальное деление	11

2. Природные условия развития территории	13

2.1.1. Климат	13

2.1.2. Рельеф	13

2.1.3. Ресурсы поверхностных вод.	13

2.1. 4. Ресурсы подземных вод.	14

2.1.5. Минерально-сырьевые ресурсы.	15

2.1.6. Сельскохозяйственные ресурсы	15

2.1.8. Лесные ресурсы и лесопользование	16

2.1.9 Природно-рекреационные ресурсы.	20

3. Почвенные ресурсы	22

4. Демографические и трудовые ресурсы	22

Прогноз численности населения района	23

5.2. Производственный потенциал	25

Сельское хозяйство	25

Промышленность	27

Малое и среднее предпринимательство	28

Потребительский рынок	28

Инвестиции	28

5.3 Социальная инфраструктура	31

5.3.1 Жилищный фонд	32

5.3.2. Социальная сфера	34

ОБРАЗОВАНИЕ.	35

Дошкольное образование	35

Общее образование	37

Дополнительное образование	39

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.	39

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССОВЫЙ СПОРТ	42

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	42

Предложения по развитию социальной инфраструктуры района	43

Основные направления развития	47

5.4 Рекреационно-туристический комплекс	51

6. Комплексная оценка территории	54

7. Транспортная инфраструктура.	55

7.1 Железнодорожный транспорт	56

7.2 Автомобильный транспорт	56

8. Инженерная инфраструктура.	58

8.1. Водоснабжение	58

8.2. Водоотведение	64

8.3. Энергоснабжение	64

8.3.1. Электроснабжение	64

8.3.2 Теплоснабжение	65

8.3.3. Газоснабжение	67

8.4. Средства связи	67

8.5. Санитарная очистка	68

Сведения об образовании, утилизации, обезвреживании и размещении твердых коммунальных отходов.	68

9. Особо охраняемые природные территории.	76

10. Мероприятия по охране природы.	78

10. ОБЪЕКТЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗНАЧЕНИЯ.	83

10.1. Правовое обеспечение охраны и сохранения историко-культурного наследия	83

РАЗДЕЛ 2.	91

СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВСООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.	91

2.1 Сведения о документах стратегического планирования Российской Федерации	92

2.2 Перечень государственных программ Российской Федерации	95

2.3 Государственные программы Новосибирской области	97

2.4 Муниципальные программы Усть-Таркского района	99

РАЗДЕЛ 3.	100

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ объектов местного значения на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования.	100

РАЗДЕЛ 4.	101

оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района на комплексное развитие соответствующей территории	101

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	103

РАЗДЕЛ 5.	123

УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	123

Межселе́нные территории	124

Схемы территориального планирования Российской Федерации	124

Схемы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации	125

Схема территориального планирования Новосибирской области	125

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения на территории Усть-Таркского муниципального района	125

РАЗДЕЛ 6	126

Перечень земельных участков, расположенных на межселенных территориях и (или) в границах сельских поселений, в случае, если представительным органом сельского поселения принято решение об отсутствии необходимости подготовки его генерального плана и о подготовке правил землепользования и застройки, и включаемых в границы населенных пунктов или исключаемых из их границ	126

РАЗДЕЛ 7.	126

Перечень и характеристики основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	126

Чрезвычайные ситуации биолого-социального и техногенного характера	139

# РАЗДЕЛ I. Общие положения

Настоящим проектом вносятся изменения в Схему территориального планирования Усть-Таркского района на основании Распоряжения администрации Усть-Таркского района от 19.03.2024 №112-р «О подготовке проекта по внесению изменений в схему территориального планирования Усть-Таркского района Новосибирской области в части приведения в соответствие к Градостроительному Кодексу Российской Федерации».

Действующая схема территориального планирования Усть-Таркского района Новосибирской области разработана по данным на 2012 год и на текущий момент не соответствует планам социально – экономического развития района.

Целью внесение изменений является определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, актуализация всех данных на текущий момент, а также приведение ее в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Приведение СТП Усть-Таркского района в соответствие с положениями о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования Новосибирской области, генеральных планах поселений, утвержденных за период 2012-2024 годы, а также для учета предложений заинтересованных лиц.

Согласование взаимных интересов по градостроительному использованию территории поселений, входящих в состав Усть-Таркского района и другие муниципальные районы Новосибирской области, интересы которых могут быть затронуты в процессе выполнения работ, а также с региональными и федеральными органами государственной власти с целью обеспечения взаимовыгодного устойчивого развития.

Основные задачи работы:

- определение долгосрочной стратегии и этапов развития муниципального района, с учетом ресурсного потенциала и ограничений развития территории муниципального района;

- создание условий для устойчивого развития территории, сохранения окружающей природной среды и объектов культурного наследия;

- актуализация и комплексный анализ градостроительного, пространственного и социально-экономического развития территории Усть-Таркского района Новосибирской области;

- обеспечение условий для повышения инвестиционной привлекательности муниципального района, стимулирования жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха, а также обеспечение реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры;

- повышение надежности и развитие всех видов инженерной инфраструктуры;

- обоснование размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района;

- разработка мероприятий по минимизации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

- разработка комплекса мер по сохранению и использованию объектов культурного наследия, ценных природных комплексов и объектов;

- подготовка предложений по комплексному развитию территорий;

- подготовка предложений по размещению объектов, оказывающих влияние на социально-экономическое развитие района, предусмотренных инвестиционными проектами;

- создание условий для планировки территорий Усть-Таркского района Новосибирской области;

- подготовка предложений по развитию инженерной инфраструктуры и иных видов инфраструктур в областях, предусмотренных в статье 19 ГрК РФ.

Схема территориального планирования Усть-Таркского района актуализирована в соответствие с основными требованиями и положениями, которые установили:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Лесной кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 14.03.1995№ 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;

- Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

- схемы территориального планирования Российской Федерации;

- стратегии (программы) развития отдельных отраслей экономики,

- приоритетные национальные проекты;

- Закон Новосибирской области «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области» (с изменениями на 5 декабря 2024 года);

- программы, принятые в установленном порядке и реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджета Новосибирской области, местных бюджетов, предусматривающие создание на территории Новосибирской области объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

- решения органов государственной власти, иных главных распорядителей средств регионального бюджета, предусматривающие создание объектов регионального значения;

- инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, предусматривающие строительство, реконструкцию объектов регионального значения на территории Новосибирской области.

- Предложения органов исполнительной власти Новосибирской области.

- Муниципальные программы Усть-Таркского района Новосибирской области

- Программы комплексного развития поселений Усть-Таркского района Новосибирской области

Схема территориального планирования Усть-Таркского района Новосибирской области (далее – СТП Усть-Таркского района) является стратегическим градостроительным документом и определяет долгосрочное территориальное развитие района на 1-ю очередь (до 2035 года) и расчетный срок (до 2045 года).

СТП Усть-Таркского района - градостроительный документ, который составляет основу для разработки всех других документов территориального планирования района, а также обеспечивает согласованное развитие Усть-Таркского района в составе Новосибирской области.

СТП Усть-Таркского района создаёт правовые основы для реализации полномочий органа местного самоуправления в сфере распоряжения земельными участками, организации застройки территорий, установления границ поселений и населенных пунктов.

В схеме территориального планирования Усть-Таркского района Новосибирской области не применяются положения статьи 19 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части пункта 3 и 4 части 1 и пункта 2 части 2, в связи с тем, что на территории муниципального района межселенные территории отсутствуют.

Цели, задачи и мероприятия «Схемы территориального планирования Усть-Таркского района разработаны на основе программ «Стратегия социально-экономического развития Усть-Таркского района на 2019-2030 годы», «Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года», государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ и государственных программ Новосибирской области.

- Особенности экономико-географического
 и геополитического положения УСТЬ-ТАРКСКОГО РАЙОНА.

1.1 Историческая справка

В 1925 на территории нынешнего Усть-Таркского района был образован Еланский район с центром в селе Еланка, который вошёл в состав Омского округа Сибирского края. В 1929 Еланский район был передан в состав Барабинского округа Сибирского края. В 1930 году Сибирский край был разделён на западную и восточную части, и Еланский район оказался в составе Западно-Сибирского края. В 1932 Еланский район был ликвидирован, а его земли присоединены к Татарскому району. 20 января 1936 из частей Татарского и Венгеровского районов был создан Кушаговский район с центром в селе Кушаги, однако уже 17 апреля 1936 центр района перенесен в село Усть-Тарка с переименованием в Усть-Таркский. В 1937 район был включен в состав новообразованной Новосибирской области.

1.2 Географическое положение

Усть-Таркский район расположен в северо-западной части Новосибирской области и граничит:

- на северо-востоке с Кыштовским районом;

- на востоке с Венгеровским районом;

- на юге с Татарским районом;

- на западе с Омской областью.

Границы территории Усть-Таркского района Новосибирской области, установлены Законом Новосибирской области от 02.06.2004 №200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» (с изменениями на 9 июля 2025 года).

Общая площадь территории района 4061 кв. км.  Протяженность Усть-Таркского района с севера на юг составляет 87 км. и с запада на восток 81 км.

Административный и культурный центр Усть-Таркского района с. Усть-Тарка.

Расстояние от административного центра с. Усть-Тарка. до областного центра города Новосибирск - 525 км, до ближайшей железнодорожной станции Татарская -59 км.

На территории Усть-Таркского района расположено 13 муниципальных образований, 37 населенных пунктов. Численность населения Усть-Таркского района на 01.01.2025 года составила 10514 человек. На протяжении последних лет численность населения постоянно снижается. Все население района сельское. Крупными селами являются: Усть-Тарка, п. Октябрьский, Еланка, Щербаки, Козино. На территории района проживают люди, представляющие 34 национальности и народности, наиболее многочисленные этнические группы: русские – 86%, немцы – 7%, татары – 3,8%.

Административный центр, с. Усть-Тарка с населением 4468 человек, расположен на Барабинской низменности, при впадении реки Тарка в Омь (приток Иртыша). Основан в 1752 г. под названием Назарово переселенцами с Украины и Дона. Село Усть-Тарка представляет собой компактный массив, в котором сосредоточены большинство предприятий практически всех экономических отраслей, имеющихся на территории района. Название села произошло, по-видимому, от географического расположения населенного пункта – село расположено в устье реки Тарка.

Красивый рельеф местности, масса озёр, лиственные и смешанные леса явились главнейшими причинами раннего заселения местности района. В 1995 году был утверждён план села, а в 2006 году – его герб.

Район обладает возможностями развития экономики - природоресурсным, трудовым, производственным потенциалами. Специализацией района является сельское хозяйство.

На территории района имеется особо охраняемая территория. Это биологический заказник «Усть-Таркский» площадью 82 тыс. га, образованный постановлением Главы администрации Новосибирской области от 22.10.2001. № 981. В заказнике водятся: косуля, лось, медведь, барсук, бобер, норка, ондатра, лисица, заяц, хорь, волк.

В районе много озер. Крупнейшие из них: оз. Угуй, оз. Песчаное, оз. Бол. Кутарлы. В озерах водится карась, окунь, сазан. Гнездятся лебеди, журавли, гуси, утки. Район богат водоемами, в шести из которых водится гаммарус и организована его промысловая добыча.

По территории района протекает несколько рек, самые крупные из них: р. Омь и р. Тарка. В реках Елань, Омь, Угуйка, Тарка населением района и близлежащих районов ведется любительский лов рыбы.

Равнинный характер поверхности, слабовыраженные уклоны затрудняют поверхностный сток воды, в связи с чем, в районе широко распространены болота.

На территории района имеются разведанные запасы полезных ископаемых - кирпичные суглинки 680 тыс. куб.м., подземные минерализованные воды.

Значительные территории занимают памятники археологии - Курганы и Курганные захоронения. Особенно их много вдоль р.Омь, а также на территориях Козинского, Усть-Таркского, Щербаковского и Кушаговского сельсоветов.

На территории района на 01.01.2021 года зарегистрировано и находится на государственной охране в общей сложности 14 объектов археологического наследия.

Численность населения по состоянию на 01.01.2025 – 10514 чел.

Плотность населения – 2,9 чел./кв. км.

1.3 Административно-территориальное деление

Согласно административно-территориальному делению в Усть-Таркском районе 13 муниципальных образований со статусом сельских поселений.

Муниципальные образования Усть-Таркского района Новосибирской области

| № | Сельские поселения | Административный центр | Количество населённых пунктов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дубровинский сельсовет | посёлок Октябрьский | 4 |
| 2 | Еланский сельсовет | село Еланка | 4 |
| 3 | Камышевский сельсовет | село Камышево | 2 |
| 4 | Козинский сельсовет | село Козино | 3 |
| 5 | Кушаговский сельсовет | село Кушаги | 3 |
| 6 | Новоникольский сельсовет | село Новоникольск | 2 |
| 7 | Новосилишинский сельсовет | село Новосилиш | 3 |
| 8 | Побединский сельсовет | село Победа | 3 |
| 9 | Угуйский сельсовет | село Угуй | 3 |
| 10 | Усть-Таркский сельсовет | село Усть-Тарка | 2 |
| 11 | Щербаковский сельсовет | село Щербаки | 2 |
| 12 | Яркуль-Матюшкинский сельсовет | село Яркуль-Матюшкино | 3 |
| 13 | Яркульский сельсовет | село Яркуль | 3 |

В Усть-Таркском муниципальном районе 37 населённых пунктов.

Список населённых пунктов Усть-Таркского района Новосибирской области

| Список населённых пунктов района |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Населённый пункт | Тип | Муниципальное образование |
| 1 | Богословка | деревня | Усть-Таркский сельсовет |
| 2 | Верхнеомка | село | Камышевский сельсовет |
| 3 | Воробьёво | деревня | Яркульский сельсовет |
| 4 | Дмитриевка | село | Побединский сельсовет |
| 5 | Дубровино | село | Дубровинский сельсовет |
| 6 | Еланка | село | Еланский сельсовет |
| 7 | Зелёная Роща | деревня | Козинский сельсовет |
| 8 | Камышево | село | Камышевский сельсовет |
| 9 | Козино | село | Козинский сельсовет |
| 10 | Красноникольск | деревня | Еланский сельсовет |
| 11 | Кушаги | село | Кушаговский сельсовет |
| 12 | Майский | посёлок | Яркуль-Матюшкинский сельсовет |
| 13 | Мартыново | село | Яркульский сельсовет |
| 14 | Мирный | посёлок | Дубровинский сельсовет |
| 15 | Михайловка | деревня | Щербаковский сельсовет |
| 16 | Мураши | село | Кушаговский сельсовет |
| 17 | Николо-Гавриловка | деревня | Еланский сельсовет |
| 18 | Новоалександровка | деревня | Яркуль-Матюшкинский сельсовет |
| 19 | Новоникольск | село | Новоникольский сельсовет |
| 20 | Новосилиш | село | Новосилишинский сельсовет |
| 21 | Озёрный | посёлок | Кушаговский сельсовет |
| 22 | Октябрьский | посёлок | Дубровинский сельсовет |
| 23 | Победа | село | Побединский сельсовет |
| 24 | Покровка | деревня | Еланский сельсовет |
| 25 | Резино | село | Побединский сельсовет |
| 26 | Родькино | деревня | Новосилишинский сельсовет |
| 27 | Силиш | деревня | Новосилишинский сельсовет |
| 28 | Тарка | село | Козинский сельсовет |
| 29 | Тихоновка | деревня | Новоникольский сельсовет |
| 30 | Угуй | село | Угуйский сельсовет |
| 31 | Усть-Тарка | село | Усть-Таркский сельсовет |
| 32 | Черниговка | деревня | Угуйский сельсовет |
| 33 | Чичканка | деревня | Угуйский сельсовет |
| 34 | Щербаки | село | Щербаковский сельсовет |
| 35 | Янабино | деревня | Дубровинский сельсовет |
| 36 | Яркуль | село | Яркульский сельсовет |
| 37 | Яркуль-Матюшкино | село | Яркуль-Матюшкинский сельсовет |

2. Природные условия развития территории

### 2.1.1. Климат

Климат района относится к континентальному типу с холодной зимой и жарким летом. Для него характерны резкие колебания температуры и осадков. Зима продолжительная, холодная. Среднегодовая температура воздуха близка к нулю, характерны резкие колебания температуры и осадков.

Средняя температура января от -19,1 СО в северной части до - 18,9 СО в южной части района. Средняя температура июля + 19,1 СО.

Абсолютный минимум температуры -44,9 СО, абсолютный максимум 37,8 СО.

По количеству атмосферных осадков район относится к зоне избыточного увлажнения. На территории района в среднем годовое количество осадков составляет 365 мм.

Продолжительность периода со снежным покровом на территории района 156 дней. Промерзание почвы, несмотря на суровые зимние условия, сравнительно неглубокое. Средняя многолетняя из максимальных глубин промерзания составляет 110 см. Средняя максимальная высота снежного покрова – 26 см.

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 70%, максимальная в ноябре-декабре – 82%, минимальная в мае – 61%.

### 2.1.2. Рельеф

Район расположен на Западно-Сибирской равниине, которая занимает всю западную часть Сибири от Уральских гор на западе до Среднесибирского плоскогорья на востоке. В геологическом плане территория опускается с юга на север, абсолютные высоты варьируются от 100 до 166 м., что косвенно подтверждает форма эстуария рек. Барабинская низменность (Барабинская степь) — низменность в южной части Западной Сибири, в пределах Новосибирской и Омской областей. Представляет собой волнистую равнину высотой 100—150 м над уровнем моря; в южной части встречаются параллельные повышения — «гривы». Берёзовые колки перемежаются с болотами и лугово-степной растительностью. Территория сильно заболочена, в понижениях имеются пресные и солёные озёра, сфагновые болота и солончаковые луга. Один из важных районов молочного животноводства и земледелия Западной Сибири; значительные площади распаханы. Ведутся мелиоративные работы (осушение болот и т. п.).

Рельеф территории района, в целом, ограниченно благоприятный для ведения сельскохозяйственного производства и организации всех видов промышленного, производственного и гражданского строительства и массового отдыха населения. Стоит отметить, что южная часть района имеет лучшие характеристики рельефа для ведения сельского хозяйства, всех видов строительств и отдыха, чем северная.

### 2.1.3. Ресурсы поверхностных вод.

На территории Усть-Таркского района протекают реки: Омь, Еланка, Тарка, Угуйка. В районе около 140 озер.

Гидрографическая сеть в районе развита слабо. Самая большая река в районе Омь, являющаяся частично пограничной рекой с Татарским районом, и относящаяся к категории «малых» рек, Омь типичная равнинная река с медленным течением и извилистым руслом. Своё начало она берет в южной части Васюганских болот и впадает в р. Иртыш. Общая длина реки 1112 км, из которых 112 км она течет по территории района. Ширина реки в межень 12 – 15 м, при глубине от 0,4 до 4-х м.

Годовой ход уровня воды характеризуется ясно выраженным весенним паводком. Река вскрывается ото льда в конце апреля, а ледостав наступает в начале ноября. Толщина льда достигает 1 м. Высокие горизонты паводковых вод держатся в течение 25 – 50 дней при повышении уровня воды на 3 – 5 м. Наибольший расход воды в р. Омь составляет 467 м3/сек, наименьший 1,4 м3/сек.

В районе большое скопление озер (7,4% территории) поэтому его называют «озерным». Насчитывается около 90 озер площадью зеркала воды от 1 до 10 км2.

Особенно большое скопление озер в центральной части (Песчаное, Большое, Журавлево и др.) и на севере (Угуй, Бол. Угучак и др.). Озера пресные и имеется рыба, особенно в оз. Журавлевом.

Реки Усть-Таркского района

| Название | Административный район | Населённые пункты | Длина | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Еланка | Усть-Таркский | с. Еланка | 34 км | Прав. приток р. Омь |
| Омь | Убинский, Куйбышевский, Чановский, Венгеровский, Татарский, Усть-Таркский | с. Крещенское, г. Куйбышев, с. Стар. Карачи, с. Вознесенка, с. Казачий Мыс, с. Усть-Тарка | 1091 км | Бас. р. Иртыш |
| Тарка | Усть-Таркский | с. Победа, с. Тарка, с. Усть-Тарка | 36 км | Прав. приток р. Омь |
| Угуйка | Усть-Таркский, Венгеровский | д. Петрово (н/ж) | 68 км | Прав. приток р. Изес Бас. р. Тартас |

### 2.1. 4. Ресурсы подземных вод.

В геологическом отношении район приурочен к центральной части обширной Чановской впадины, сложенной на глубину 300 – 350 м песчано-глинистыми осадками четвертичного времени, неогены и верхнего палеогена, горизонтально залегающими на неровной поверхности морских глин, нижнего олигоцена-эоцена, мощностью более 300 м. Ниже залегают морские осадки мезозойской группы, представленные песками, глинами песчаниками, аргиллитами, сундаментом здесь служат палозойские отложения погруженные на глубину 2500 – 3000 м.

В гидрогеологическом отношении район приурочивается к центральной части обь-Иртышского артезианского бассейна, где водоносные горизонты представлены пластами и пачками песков, часто широкого регионального распространения в толще мезокайнозойских осадков.

Однако воды этих отложений преимущественно солоноватые и соленые, непригодные для питьевого водоснабжения.

Водоснабжение в районе может базироваться на артезианских водоносных горизонтах ипатовской и покуровской свит верхнего мела, залегающих на глубине 750 – 800 м.

Водозаборные скважины бурятся глубиной до 1200 м. Статические уровни устанавливаются на +7 – +20 м. Дебит самоизлива у устья скважины достигает 50 м3/час и больше. Вода пресная, слабощелочная плотным остатком 0,6 – 1,2 г/л, реже до 2,6 г/л.

Запасы подземных вод (прогнозные ресурсы пресных вод оцениваются в количестве 10 тыс.м3/сутки, маломинерализованных вод – в количестве 67 тыс.м3/сутки ).

На глубинах 1,5-3 тысячи метров сосредоточены термальные воды с температурой 35-38 ° С, которые практически не используются.

### 2.1.5. Минерально-сырьевые ресурсы.

Район не богат полезными ископаемыми. На его территории расположены месторождения суглинков кирпичных (разведанные запасы – 676 тыс. куб. м.), торфа (балансом запасов учтено 6 месторождений торфа с суммарными запасами по категориям А+В+С1 в количестве 76 тыс.т и С1 — 18 тыс.т. В целях освоения месторождений суглинков кирпичных необходимо решение вопроса о включении района в программу газификации.

Месторождения полезных ископаемых Усть-Таркского района

| № п/п | Наименование месторождения | Степень освоения | Ед. изм. | Запасы |  | Ресурсы | Основные качественные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | балансовые |  | Р1 |  |
|  |  |  |  | А+В+С, | С2 |  |  |
| Суглинки кирпичные |  |  |  |  |  |  | Марка кирпича |
| 1 | Побединское | Резерв | тыс.м3 | 190 | - | - | 100 |
| 2 | Еланское | Разрабатываемые | тыс.м3 | 167 | - | - | 100 |
| 3 | Усть-Таркское | Резерв | тыс.м3 | 319 | - | - | 150 |
| Всего |  |  | тыс.м3 | 676 | - | - |  |
| Торф |  |  |  |  |  |  | R-степень разложения, % А-зольность, % |
| 4 | Угуиское | Резерв | тыс.т | - | - | 3330 | R-31;А-31 |
| 5 | Борькин Рям | Резерв | тыс.т | - | - | 108 | R-27; А-31 |
| 6 | На Шестой версте | Резерв | тыс.т | - | - | 213 | R-33; А-20 |
| 7 | Белов Рям | Резерв | тыс.т | - | - | 37 | R-18;А-7 |
| 8 | Ваничкино | Резерв | тыс.т | 76 | - | - | R-26; А-13 |
| 9 | Рямок | Резерв | тыс.т | - | 18 | - | R-25;А-18 |
| Всего |  |  | тыс.т | 76 | 18 | 3688 |  |

### 2.1.6. Сельскохозяйственные ресурсы

Агропромышленный комплекс является важной частью экономики и ориентирован преимущественно на удовлетворение потребностей Усть-Таркского района.

В пределах территории района сформировалась материально-техническая база агропромышленного комплекса, представленная сельскохозяйственными предприятиями, объектами производственной и социальной инфраструктуры.

За прошедшие десятилетия сельскохозяйственный комплекс Усть-Таркского района претерпел существенные изменения, связанные с переходом на новые виды хозяйствования, с формированием рыночных отношений.

Изменения в экономической политике в 90-х годах, бесконечные реформы на селе и возникшие финансовые проблемы привели к сокращению объемов производства сельхозпродукции в результате сокращения посевных площадей, поголовья скота, снижения продуктивности скота и урожайности сельхозкультур.

Задача областной и районной администраций – не только максимально сохранить, но и эффективно использовать имеющиеся сельскохозяйственные ресурсы, получить максимальную прибыль.

Природно-ресурсный потенциал района позволяет увеличить производство сельскохозяйственной продукции, однако недостаточная материально-техническая база сдерживает процесс наращивания производства.

Животноводческие помещения и их техническое оснащение, машинотракторный парк требуют материальных вложений.

Диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, постоянный рост цен на продукцию производственно – технического назначения усугубляет финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий.

Сложные экономические условия в сельском хозяйстве, низкая заработная плата, старение и неудовлетворительное для современного технического уровня качество подготовки трудовых ресурсов, малопривлекательные для молодежи социально-бытовые условия – это основные факторы, осложняющие и в перспективе развитие агропромышленного комплекса района.

### 2.1.8. Лесные ресурсы и лесопользование

Леса оказывают огромное влияние на экологическое состояние природных комплексов, выполняя такие биоэкологические функции, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение биологического разнообразия, обогащение атмосферы кислородом и поглощение углерода, влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

Новосибирская область расположена в центре России, в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины.

В западной части Новосибирской области на территории Усть-Таркского и Татарского административных районов расположено Татарское лесничество. Департамента лесного хозяйства Новосибирской области.

Контора Татарского лесничества находится в районном центре, г. Татарске в 438 км от областного центра г. Новосибирск.

Общая площадь территории Татарского лесничества по данным ГЛР составляет 150651 га, в том числе:

Усть-Таркский – 24261 га, Татарский уч. № 1 – 27488 га, Усть-Таркский № 2 – 24784 га, Ускюльский – 37922 га, Татарский уч. № 2 – 36196 га.

Согласно приказу Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области от 18.02.2008 № 67 «О структуре лесничеств», (приложения 1,2) территория лесничества разделена на 5 лесохозяйственных участков.

На территории Усть-Тарского административного района расположены 2 лесохозяйственных участка: Усть-Таркский уч. № 1 и Усть-Таркский уч. № 2.

Распределение территории лесничества в Усть-Таркском административном районе

| № п/п | Наименование участковых лесничеств | Административный район (муниципальное образование) | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Усть-Таркский уч. № 1 | Усть-Таркский | 24261 |
| 2 | Усть-Таркский уч. № 2,в т.ч. | Усть Таркский | 24784 |
|  | Свх «Угуйский» |  | 2466 |
|  | Свх «Дубровинский» |  | 937 |
|  | Свх «Родина» |  | 2491 |
|  | Свх «Авангард» |  | 4851 |
|  | Свх «Яркуль- Матюшкинский» |  | 1870 |
|  | Свх «Победа» |  | 974 |
|  | Свх «Мурашовский» |  | 1061 |
|  | Свх «Луч» |  | 1707 |
|  | Свх «Камышевский» |  | 3170 |
|  | Свх «Еланский» |  | 729 |
|  | Свх «Козинский» |  | 695 |
|  | Свх «Усть-Таркский» |  | 1106 |
|  | Свх «Щербаковский» |  | 2727 |

2.1.8.1 Распределение лесов лесничества по лесорастительным зонам, лесным районам и зонам лесозащитного и лесосеменного районирования

Согласно Приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18.08.2014 № 367 территория земель лесного фонда Татарского лесничества отнесена к Западно-Сибирскому подтаёжно-лесостепному району, Лесостепной лесорастительной зоны.

Распределение лесов лесничества

по лесорастительным зонам и лесным районам

| № п/п | Наименование участковых лесничеств | Лесорастительнаязона | Лесной район | Зона лесозащитного районирования | Зона лесосеменного районирования | Перечень кварталов | Площадьга |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усть-Таркский уч. № 1 | Лесостепная лесорастительная зона | Западно-Сибирский подтаежно-лесостепной район | Зона сильной лесопатологической угрозы. Лесостепной лесозащитный район | Сосна обыкновенная – 12 Ель сибирская – 10 Сосна кедровая сибирская -4 | 1 – 225 | 24261 |
| 3 | Усть-Таркский уч. № 2 |  |  | Зона сильной лесопатологической угрозы. Лесостепной лесозащитный район | Сосна обыкновенная – 12 Ель сибирская – 10 Сосна кедровая сибирская -4 | Все квартала лесов на бывших землях сельхозназначения | 24784 |

2.1.8.2 Распределение лесов

по целевому назначению и категориям защитных лесов

Распределение площади лесов лесничества по целевому назначению и категориям защитных лесов выполнено в соответствии со ст. 10 и 102 ЛК РФ (табл. 3).

Леса лесничества отнесены к защитным и эксплуатационным лесам.

Защитные леса представлены следующими категориями:

-Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации. Распоряжение СНК СССР от 14.07.44 № 14587-р Решение Новосибирского облисполкома от 09.10.1960 № 1161.

-Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах. Распоряжение СМ РСФСР от 2.08.1948№ 1067 P; решение Новосибирского облисполкома от 22.08.1985 № 829; Распоряжение СНК СССР от 28.12.43№ 24464-р Решение Новосибирского облисполкома от 8.11.1982 № 692.

Распределение территории лесничества и лесохозяйственных участков по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по кварталам и их частям, а также основания выделения защитных лесов, приведены в таблице

Распределение лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов

| Целевое назначение лесов | Участковое лесничество | Номера кварталов или их частей | Основания деления лесов по целевому назначению |
| --- | --- | --- | --- |
| Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов |  |  | ЛК РФ ст. 10, ст. 102 |
| защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации: | Усть-Таркский лесохозяйственный участок № 1 | Кварталы 92, 94, 100, 222, 223, 224, 225. |  |
|  | Усть-Таркский лесохозяйственный участок № 2 | Свх «Усть-Таркский», части кварталов 10, 11, свх «Щербаковский», части кварталов 4, 6, 7, 11 |  |
| Леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах | Усть-Таркский лесохозяйственный участок № 1 | Кварталы 1-91, 93, 95-99, 110-221, части кварталов 92, 94, 100, 222, 223 |  |
|  | Усть-Таркский лесохозяйственный участок № 2 | Свх «Угуйский», кварталы 1-26, свх «Дубровинский», кварталы 1-10, свх Родина», кварталы 1-24, свх «Авангард», кварталы 3, 6, 9-14, 18-28, 31, 33-39, 42-51, 56, 57, свх «Яркуль-Матюшкинский», кварталы 1-21, свх «Победа», кварталы 1-12, свх «Мурашовский», |  |

Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации

Ширина защитных полос установлена по ГОСТ 17.5.3.02-90 «Охрана природы Земли. Нормы выделения на землях государственного лесного фонда защитных полос лесов вдоль железных и автомобильных дорог».

Защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог предназначены для защиты дорог от снежных заносов, оползней, ветровой и водной эрозии на прилегающих к дорогам землях, для снижения уровня шума, для выполнения санитарно-гигиенических и эстетических функций, для ограждения движущегося транспорта от неблагоприятных аэродинамических воздействий.

Ширина защитных полос лесов вдоль железных дорог должна быть не менее 500 м с каждой стороны дороги. Ширина защитных полос лесов вдоль автомобильных дорог должна составлять не менее 250 м с каждой стороны дороги. Допускается уменьшение ширины защитных полос лесов не более чем на 50 м при наличии на местности естественных или искусственных рубежей.

Характеристика имеющихся особо охраняемых природных территорий и объектов, планов по их организации, развитию экологических сетей, сохранению биоразнообразия

Особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) определяются Приказом МПР РФ от 16.07.2007 № 181 «Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях».

Для каждой ООПТ в соответствии с ее статусом и видом в нормативных документах о создании ООПТ устанавливается специальный режим охраны лесов, ведения лесного хозяйства и лесоэксплуатации.

С целью сохранения уникальных природных комплексов и отдельных природных памятников по предоставлению научных учреждений правительственными постановлениями на территории лесничества выделены особо охраняемые природные территории.

Перечень особо охраняемых природных территорий лесничества

| № на схеме | Наименование ООПТ | Категория, вид, статус | л/х участок | № квартала | Площадь, га | Основание создания ООПТ | Цель создания | Режим охраны и использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Заказник «Усть-Таркский» | Государственный биологический заказник областного значения | Усть-Таркский участок № 1 | 2, 3, 6-23, 89-97, 113, 120, 127, 132-136, 167, 168, 170 | 82000, в т.ч. лесная 8120 | Постановление Администрации Новосибирской области № 981 от 22.10.2001 г. | Типичные лесостепные и водно-болотные комплексы Барабинской зоны. Гнездово-выводковые стации водоплавающих и околоводных птиц, боровой дичи, места обитания редких и исчезающих животных различных видов. Воспроизводственные стации лося и косули | См. приложение 10 |
|  |  |  | Усть-Таркский участок №2, свх «Угуйский» | 13-19, 21-26 |  |  |  |  |
|  |  |  | Усть-Таркский участок №2, свх «Дубровинский» | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  | Усть-Таркский участок №2, свх «Родина» | 4-6, 8-10, 12-16, 20-24 |  |  |  |  |
|  |  |  | Усть-Таркский участок №2, свх «Авангард» | 1-62 |  |  |  |  |
|  |  |  | Усть-Таркский участок №2, свх «Яркуль-Матюшкинский» | 6, 9-11, 13 |  |  |  |  |
|  |  |  | Усть-Таркский участок №2, свх «Мурашовский» | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Усть-Таркский участок №2, свх «Луч» | 1-4 |  |  |  |  |
|  |  |  | Усть-Таркский участок №2, свх «Усть-Таркский» | 12 |  |  |  |  |
| 2 | «Мирнинский рям» | Памятник природы регионального значения | Усть-Таркский участок № 1 | 62 | 476,0 | Постановление Администрации Новосибирской области № 170-па от 16.11.2007 г. | Сохранение уникальных и типичных природных комплексов, и объектов | См. приложение 10 |
| 3 | «Демидов рям» | Памятник природы регионального значения | Усть-Таркский участок № 1 | 95 | 330 | Постановление Администрации Новосибирской области № 172-па от 16.11.2007 г. | Сохранение уникальных и типичных природных комплексов, и объектов | См. приложение 10 |
| 4 | «Силишинский рям» | Памятник природы регионального значения | Усть-Таркский участок № 2, свх «Авангард» | 36,44-46 | 974 | Постановление Администрации Новосибирской области № 173-па от 16.11.2007 г. | Сохранение уникальных и типичных природных комплексов, и объектов | См. приложение 10 |

Использование лесов в границах особо охраняемой природной территории осуществляется в соответствии с режимом особой охраны особо охраняемой природной территории, установленным в соответствии с действующим законодательством. В соответствии со статьёй 103 Лесного кодекса РФ и пунктом 2 Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, утвержденных приказом МПР РФ от 16.07.2007 № 181, указанные леса относятся к защитным лесам категории «леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях».

### 2.1.9 Природно-рекреационные ресурсы.

Оценка территории Усть-Таркского района для рекреационной деятельности по природным условиям складывается из оценки основных природных факторов, которые предопределяют возможности рекреации: климатических, гидрографических, ландшафтных и бальнеологических. Рассматриваемая территория в целом характеризуется высоким природно-рекреационным потенциалом.

Усть-Таркский район Новосибирской области обладает природными и рекреационными ресурсами, которые привлекают туристов и жителей. Район расположен в зоне лесостепи, по территории протекает река Омь с двумя притоками — реками Тарка и Еланка.

Усть-Таркский район — один из самых маленьких в Новосибирской области по площади и численности населения, но при этом концентрация природных и культурных достопримечательностей здесь высочайшая.

Эта благодатная и разнообразная по природе земля — помимо болот, лесов и лесостепей, здесь ещё и около 140 озёр Четверть и без того небольшой территории района занята болотами, но и среди них есть своя жемчужина — памятник природы регионального значения «Мирнинский рям», где, помимо уникального реликтового ландшафта, есть десятки видов растений, животных и птиц, занесённых в Красные книги Новосибирской области и России. Из полезных ископаемых преобладают кирпичные глины, торф и сапропель, которым особенно богато озеро Угуй, а также разведаны, пусть и небольшие, запасы нефти.

Достопримечательностью Усть-Таркского района является озеро Угуй. Лечебные свойства сапропеля, которым богато озеро, известны с давних времен. В перспективе – проведение анализа целебных свойств сапропеля и использование его в лечебных целях.

Ещё одной уникальной особенностью усть-таркской земли является наличие сразу двух термальных источников в сёлах Козино и Еланка, на базе которых работают мини-санатории для всех желающих. Термальным скважинам глубиной более километра уже десятки лет, но они отлично функционируют до сих пор.

Леса района имеют исключительно важное водоохранное, поле-, почвозащитное и средообразующее значение. Близость от города, транспортная доступность, красивые ландшафты, обилие грибов и ягод делают их привлекательными для массового отдыха. Здесь построены объекты оздоровительного отдыха, созданы дачные и садоводческие товарищества.

На территории района существует множество мест, используемых населением для охоты, рыбалки, сбора грибов и ягод. Богат и разнообразен животный мир.

В рекреационных зонах могут быть проложены разнообразные туристские маршруты, может получить развитие широкий диапазон как летних, так и зимних видов отдыха (купание, рыбалка, катание на лыжах, сбор грибов и ягод, верховая езда, лыжные, пешеходные и велосипедные прогулки, катание на коньках, езда на русских тройках и др.)

Привлекательная природа и благоприятная экологическая ситуация, выгодное географическое положение, транспортные связи, наличие квалифицированных кадров все это создает реальные предпосылки для развития регулируемого отдыха и туризма.

Здесь возможна организация всех видов массового и индивидуального отдыха и туризма, длительного и кратковременного.

Выводы

Анализ и оценка природно-ресурсного потенциала территории Усть-Таркского района позволяет сделать вывод о наличии благоприятных условий и возможностей для обеспечения интенсивного развития рекреационной деятельности.

При правильном ведении отбора артезианских вод из основных водоносных горизонтов, запасов пресных вод достаточно для хозпитьевого водоснабжения населения района. Для очистки вод от железа на базе основных водозаборов необходимо создать станции по обезжелезованию пресных вод.

Для территории Усть-Таркского района характерно широкое разнообразие природных ландшафтов с высокой эстетической контрастностью. Обилие и разнохарактерность элементов пейзажей местностей создают высокую визуальную эстетичность окружающей природы. Обилие ландшафтов и их элементов, широта обзора, глубина и разнообразие перспектив, многоплановость, красочность, выразительность рельефа, пространственное разнообразие растительности и прочее - все это для созерцающего создает психофизиологический комфорт.

Природный ресурс Усть-Таркского района позволяет проводить широкий спектр тематических и научно-познавательных экскурсий в области геологии, геоморфологии, ландшафтоведении, ботаники, зоологии, гидрологии, гидрогеологии, лесоустройству и др.

3. Почвенные ресурсы

По условиям почвенного покрова, растительности и климата в пределах земледельческой части Новосибирской области выделяются следующие зоны (подзоны):

1. Подтайга низменности.

2. Подтайга предгорий.

3. Северная лесостепь низменности (Северная Бараба).

4. Северная лесоотепь Приобья и Присалаирья.

5. Южная лесостепь.

6. Степная зона.

Северная солонцовая лесостепь низменности (Северная Бараба) включает Усть-Таркский район. Рельеф подзоны сложный. Гривы и равнинные участки чередуются с западинами, занятыми болотами, озерами и колками. Территория слабо дренируется, грунтовые воды залегают близко к поверхности.

Почвенно-растительный покров Усть-Таркского района характеризуется сложностью и разнообразием. Он сформировался под влиянием совокупности факторов: климата, рельефа, а также особенностей хозяйственного использования угодий (выпаса, распашки, сенокошения).

Основные типы почв: выщелоченные, обыкновенные и солонцеватые черноземы, лугово-черноземные, лугово-солонцеватые почвы, нейтральные и слабощелочные тяжелого механического состава

Возрастающие негативные воздействия на почвенный покров приводят к снижению плодородия почв и, следовательно, к снижению урожайности сельскохозяйственных культур.

Наиболее характерными негативными процессами является эрозия почв, переувлажнение и заболачивание земель, засоление, зарастание кормовых угодий кустарником и мелколесьем.

Эрозия является одним из наиболее опасных видов деградации, вызывающих разрушение почв и утрату их плодородия, приводящих к загрязнению водоемов, заилению малых и больших рек.

4. Демографические и трудовые ресурсы

Демографическая политика Усть-Таркского района направлена на создание условий для сохранения положительных темпов демографического развития района и улучшения демографической ситуации путем осуществления мер по стимулированию рождаемости и миграционных процессов, предоставлению государственной поддержки семьям с детьми, модернизации системы здравоохранения, которые реализуются в рамках:

- региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение», «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», «Спорт – норма жизни», «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- государственной программы Новосибирской области «Развитие здравоохранения Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 07.05.2013 № 199-п;

- государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 № 322-п;

- государственной программы Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2026 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 06.08.2013 № 347-п, в редакции, введенной постановлением Правительства
Новосибирской области от 17.03.2020 N 57-п;

Численность населения Усть-Таркского района на начало 2025 года 10514 человек. Средняя плотность населения 2,6чел./кв. км.

Динамика изменения численности населения Усть-Таркского района

| Показатели | Ед. измерения | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все население | человек | 11051 | 10982 | 10803 | 10681 | 10598 | 10514 |

За период 2020-2025 гг. численность населения в районе снизилась на 537 человек.

Наблюдается небольшая, но устойчивая депопуляция населения района, которая обусловлена отрицательным миграционным приростом и низкой рождаемостью, не обеспечивающей естественный прирост населения.

Сокращение численности населения, вероятно, будет иметь место и в дальнейшем, при устойчивой тенденции старения населения. Следовательно, следует учитывать численное сокращение трудовых ресурсов и потребность в дополнительных социальных затратах на жизнедеятельность лиц пенсионного возраста.

В условиях падения естественного воспроизводства населения механический приток будет являться определяющим в формировании населения района, оказывая влияние на изменения в численности, национальном составе и половозрастной структуре.

Сложившаяся тенденция депопуляции населения является главной проблемой развития социальной сферы в районе. Существующие показатели естественной убыли населения не позволяют рассчитывать на резкий перелом в демографической ситуации в ближайшее время.

Ближайшей задачей является сдвиг основных демографических процессов в сторону улучшения и переход к естественному росту воспроизводства населения. Меры, предпринимаемые правительством Российской Федерации, будут способствовать увеличению рождаемости.

Основой оптимистичного прогноза является реализация национальных проектов в сферах здравоохранения, образования, жилищной политики, выдача материнского капитала, использование родовых сертификатов, помощь многодетным семьям, что окажет положительное влияние на рождаемость.

Оживление хозяйственной деятельности района и, как следствие, обеспечение занятости населения, будут способствовать увеличению миграционного притока и естественного прироста, снижению уровня безработицы.

Перспективы дальнейшего развития отраслей экономики Усть-Таркского района, как и любой другой территории, во многом зависят от уровня обеспеченности трудовыми ресурсами.

Основными отраслями занятости населения являются образование, промышленность, сельское хозяйство, государственное управление и социальные сферы деятельности.

Прогноз численности населения района

Государственная демографическая политика Новосибирской области направлена на реализацию мер по стимулированию рождаемости, миграционных процессов, предоставлению государственной поддержки семьям с детьми, модернизацию системы здравоохранения, что способствует стабилизации демографической ситуации в регионе.

Важными элементами областной демографической политики являются формирование у населения мотивации к ведению здорового образа жизни и создание способствующих этому условий (строительство спортивных объектов, организация зон рекреации и туризма и др.), улучшение качества и доступности для населения медицинских услуг (в том числе для жителей сельской местности и периферийных районов области), развитие в сфере обслуживания сегмента услуг по уходу и присмотру за детьми (детские сады, семейные клубы, места семейного отдыха, оборудованные всеми необходимыми для пребывания детей условиями).

Демографическая ситуация в Усть-Таркском районе характеризуется естественной убылью населения, которая не восполняется за счет положительного сальдо миграции. В результате численность населения продолжает сокращаться.

В основу прогноза численности населения района легли следующие факторы:

- уже сложившаяся в районе в настоящее время демографическая ситуация;

- мероприятия по сохранению демографического и социального потенциала, определённые как одни из приоритетных направлений в «Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 г.» и в «Схеме территориального планирования Новосибирской области»;

- намечаемый инновационный путь развития района, который предполагает форсированное развитие всех сфер деятельности, учитывая имеющиеся предпосылки, и, как следствие, перспективы создания новых рабочих мест;

В районе сохраняется приоритетное финансирование программ по охране здоровья, развитию образования, поддержке семьи и детства.

Мероприятия принятых программ, реализуемые за счёт областного и местного бюджета, будут способствовать созданию на территории района благоприятных условий для улучшения демографической ситуации.

Изменение численности населения будет зависеть от геополитической обстановки в стране, от социально-экономического развития района, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленное развитием различных функций района.

Основными отраслями использования рабочей силы останутся промышленность, сельское хозяйство, туристско-рекреационный комплекс, внешний транспорт, сфера обслуживания.

Необходимо проведение мер по улучшению социальной обстановки в районе с целью создания условий для закрепления молодёжи.

В связи с этим важной составной частью стратегических мероприятий социально-экономического развития района является организация подготовки и переподготовки высшего и среднего звена кадров основных сфер жизнедеятельности.

Весьма актуальна подготовка квалифицированных кадров для модернизации агропромышленного и развития туристско-рекреационного комплекса района.

Размещение современных производств, намечаемое формирование транспортно-логистических узлов также потребует кадры соответствующей подготовки.

Таким образом, демографические ресурсы при обеспечении их профессиональной ориентации и подготовки будут способны «реализовать» имеющиеся возможности развития района.

Прогнозная численность постоянного населения Усть-Таркского района

(по данным «Схемы территориального планирования Новосибирской области»)

| Муниципальное образование | Прогноз численности постоянного населения. человек |
| --- | --- |
|  | на 01.01.2041 |
| Усть-Таркский район | 10 700 |

5.2. Производственный потенциал

В силу своего географического положения (удаленность от железнодорожных станций - 56 км от областного центра - 525 км), природно-климатических условий, отсутствия урбанизации (все население района проживает в сельской местности) сельскохозяйственное производство получило приоритетное развитие в экономике района.

На территории района на 01.01.2025 г. зарегистрировано 179 предприятий, организаций и учреждений, в том числе промышленных предприятий – 1 (ДОАО «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие»), лесохозяйственных - 1, строительных - 1, транспортных - 1, торговли и общественного питания -90.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство развивается в зоне рискованного земледелия, поэтому производство продуктов растениеводства находится в сильной зависимости от погодных условий. Общая ситуация в животноводстве также не является стабильной, так как зависит от кормовой базы, создаваемой в растениеводстве.

Структура земель по землепользователям с конца советского периода претерпела значительные изменения. На протяжении трех последних десятилетий формировались законы, которые определяли порядок функционирования различных форм собственности в сельском хозяйстве. Также происходил распад коллективных форм собственности и их реструктуризация в новые формы землевладения.

Cельскохозяйственное производство Усть-Таркского района является основной отраслью производства, обеспечивает долю потребности населения в зерне и кормах для личных подсобных хозяйств, картофеле и овощах местного производства, в молочных и мясных продуктах, яйце.

Объем валовой продукции сельского хозяйства (во всех категориях хозяйств) за 2024 год составил 2104,0 млн. рублей. Сельскохозяйственным производством в районе занимаются 14 предприятий. На долю сельскохозяйственных предприятий приходится 67,7% объема сельскохозяйственного производства.

В районе функционируют 14 хозяйств, самые крупные из них – ЗАО «Дубровинское», «Яркуль-Матюшкинское», ЗАО «Родина», ЗАО «Мурашовское», 1 сельскохозяйственный производственный кооперативов, 17 крестьянских (фермерских) хозяйств, 4101 ЛПХ.

По итогам 2024 года 10 сельскохозяйственных товаропроизводителей прибыльны,4 убыточно. Прибыль в сельском хозяйстве составила 2024 года 77,8 млн. рублей, рентабельность производства с учетом субсидий -0,33 %, без учета субсидий составила -5,9%.

Сельскохозяйственные предприятия Усть-Таркского района

| № п/п | Наименование предприятия | Местонахождение | Производимая продукция/услуга |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Побединское» | с. Победа | Продукция растениеводства |
| 2 | ЗАО «Дубровинское» | с. Октябрьское | Продукция растениеводства и животноводства |
| 3 | ЗАО «Еланское» | с. Еланка | Продукция растениеводства и животноводства |
| 4 | ЗАО «Мурашовский» | с. Кушаги | Продукция растениеводства и животноводства |
| 5 | ЗАО «Яркуль-Матюшкинское» | с. Яркуль-Матюшкино | Продукция растениеводства и животноводства |
| 6 | ЗАО «Луч» | с. Ново-Никольск | Продукция растениеводства и животноводства |
| 7 | ЗАО «Щербаковское» | с. Щербаки | Продукция растениеводства и животноводства |
| 8 | ЗАО «Родина» | с. Яркуль | Продукция растениеводства и животноводства |
| 9 | ЗАО «Угуйское» | с. Угуй | Продукция растениеводства и животноводства |
| 10 | ЗАО «Козинское» | с. Козино | Продукция растениеводства |
| 11 | ООО «Богословское» | с. Богословка | Продукция растениеводства и животноводства |
| 12 | ООО «Агро-флора» | с. Усть-Тарка | Продукция растениеводства |
| 13 | ООО «Нива» | с. Усть-Тарка | Продукция растениеводства |

Основные показатели сельского хозяйства

Усть-Таркского района Новосибирской области

(по полному кругу предприятий включая малое предпринимательство, индивидуальных предпринимателей, КФХ И ЛПХ)

| № п/п | Наименование показателей | 2024 год | в % к 2023 году |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем производства продукции сельского хозяйства (во всех категориях хозяйств), млн. руб. | 2104,0 | 117,0 |
| 2 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях, млн. руб., % | 1573,0 | 117,0 |
| 3 | Производство зерна, тыс. тонн | 51,6 | 93,0 |
| 4 | Урожайность зерновых, ц/га | 13,9 | 93,3 |
| 5 | Производство молока во всех категориях хозяйств, тонн | 19914,0 | 95,0 |
| 6 | - в том числе в сельхозорганизациях, тонн | 16396,0 | 99,0 |
| 7 | Надой молока на 1 корову, кг | 4322,0 | 106,0 |
| 8 | Производство мяса на убой в живом весе во всех категориях хозяйств, тонн | 2973,0 | 103,4 |
| 9 | - в том числе в сельхозорганизациях, тонн | 1485,0 | 122,0 |
|  | Поголовье скота во всех категориях хозяйств, голов |  |  |
| 10 | крупный рогатый скот | 11829,0 | 83,1 |
| 11 | в том числе коровы | 4608,0 | 86,0 |
| 12 | свиньи | 2121,0 | 129,0 |
|  | - в том числе в сельхозорганизациях: |  |  |
| 13 | крупный рогатый скот | 9122,0 | 84,2 |
| 14 | в том числе коровы | 3554,0 | 88,0 |
| 15 | свиньи | 0,0 | 0,0 |

Промышленность

На территории района зарегистрировано 190 предприятий, организаций и учреждений, в том числе промышленных предприятий – 1 (ДОАО «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие»), лесохозяйственных - 1, строительных - 1, транспортных - 1, торговли и общественного питания - 66.

Основные промышленные предприятия

Усть-Таркского района Новосибирской области

| № п/п | Наименование предприятия | Местонахождение | Производимая продукция/услуга |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДОАО «Усть-Таркское ХПП» | с. Усть-Тарка | Услуга по хранению зерна |

Основные показатели промышленности

Усть-Таркского района Новосибирской области

(по полному кругу предприятий включая малое предпринимательство, индивидуальных предпринимателей)

| № п/п | Наименование показателей | 2024 год | в % к 2023 году |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами организаций по видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие отрасли, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн. руб. | 205,5 | 102,0 |
| 3.3. | - в том числе по крупным и средним предприятиям и организациям, млн. рублей | 205,5 | 102,0 |
| 3.5 | В том числе из общего объема отгруженных товаров: - добыча полезных ископаемых | 0 | 0,0 |
| 3.7. | - обрабатывающие отрасли | 71,2 | 102,0 |
| 3.9. | - производство и распределение электроэнергии, газа и воды, млн. руб. | 134,3 | 102,0 |
| 4.1 | Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство», млн.руб. | 38,2 | 60,0 |
| 4.6 | Перевезено грузов автомобильным траспортом, тыс. тонн | 552,0 | 110,1 |
| 4.7 | Перевезено пассажиров автомобильным транспортом, тыс. чел. | 112,0 | 105,2 |
| 5.1 | Оборот розничной торговли, млн. руб. | 897,4 | 121,0 |
|  | Оборот общественного питания, млн. руб. | 11,3 | 123,1 |
|  | Объем бытовых услуг, млн. руб. | 29,7 | 125,0 |

Малое и среднее предпринимательство

Одним из важнейших направлений формирования реального сектора экономики Усть-Таркского района является развитие малого и среднего предпринимательства, имеющего высокую социальную значимость.

Основным инструментом поддержки малых и средних предприятий региона является государственная программа Новосибирской области "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области"

Малое и среднее предпринимательство оказывает положительное воздействие на развитие экономической базы района и решение социальных проблем. Ведущая роль в координации этих процессов сегодня принадлежит администрации района. Местные органы власти заинтересованы в развитии малого предпринимательства, поэтому их деятельность должна быть направлена, в первую очередь, на поддержку перспективных проектов, развитие инфраструктуры, молодежного предпринимательства.

Сферы организации досуга и бытовых услуг также способны оказывать положительное влияние на повышение уровня жизни и занятости населения.

Увеличение численности занятых в экономике планируется за счет открытия малых предприятий по производству и переработке сельскохозяйственной продукции на селе, создания новых крестьянск-фермерских хозяйств, организации предприятий по производству товаров народного потребления.

На территории Усть-Таркского района зарегистрировано и действует 279 субъектов малого бизнеса: 115 малых предприятий, 164 индивидуальных предпринимателя.  Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях 1027 человек.

Потребительский рынок

Потребительский рынок – это крупный сектор экономики, в котором занято большое количество хозяйствующих субъектов, формирующих здоровую конкурентную среду. Основная задача – максимальное удовлетворение потребностей населения района в разнообразных товарах и услугах.

| № п/п | Наименование показателей | 2024 год | в % к 2023 году |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборот розничной торговли, млн. руб. | 897,4 | 121,0 |
| 2 | Оборот общественного питания, млн. руб. | 11,3 | 123,1 |
| 3 | Объем бытовых услуг, млн. руб. | 29,7 | 125,0 |
| 4 | Объем платных услуг населению, млн. руб. | 154,5 | 117,0 |

Инвестиции

Привлечение инвестиций в экономику является одной из важнейших стратегических задач деятельности администрации района. Рост инвестиций напрямую влияет на социально-экономическое развитие района, на создание новых рабочих мест, на увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, на качество жизни населения.

В 2024 году инвестировано в основной капитал (на развитие экономики и социальной сферы района) более 400,0 млн. рублей. Объем инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя в 2024 году составил более 39,0 тыс. рублей.

В 2024 году застройщиками всех форм собственности введено в эксплуатацию жилья за счет всех источников финансирования общей площадью 344,8 квадратных метра. На строительство жилья в 2024 году освоено 38,2 млн. руб.

Инвестиционная привлекательность

Усть-Таркский муниципальный район - сельскохозяйственный район области, сельхозугодья занимают 143 тыс. га из 406,1 тыс. га площади всего района.

Район имеет:

- относительно выгодное транспортно-экономическое и географическое положение (район расположен на западе Новосибирской области, в 50 км.от районного центра проходит железнодорожная магистраль, на таком же расстоянии от районного центра проходит автомобильная магистраль М-51 «Байкал»;

- особенное приграничное положение: западная граница района – граница с Омской областью;

- на территории района имеются условия для развития рекреационного и туристического потенциала;

- имеются разведанные полезные ископаемые: запасы кирпичной глины для удовлетворения собственных нужд района (сырье для производства кирпича);

- 6,5% площади занято лесостепью и березовыми колками,

- основные почвы - чернозем обыкновенный;

- по территории района протекает река Омь – одна из крупных рек области, озера расположены преимущественно в низменностях, в них водятся промысловые породы рыбы: карась, сазан, окунь, щука;

- территория района привлекательна для занятия любительской рыбалкой и охотой

наличие природных, в том числе земельных, ресурсов для промышленного и сельскохозяйственного освоения, сельскохозяйственные земли могут быть расширены землями запаса площадью 11,5 тыс. га;

- наличие крупных сельскохозяйственных предприятий по производству зерна,

молока, мяса;

- площадь свободных для инвесторов земельных участков в районе – 18685 га

- наличие недоиспользованных производственных мощностей на промышленных предприятиях и предприятиях тепло-, водо-, электроснабжения.

Планируемые бизнес-проекты являются муниципальными точками роста. Создание новых производств расширит налогооблагаемую базу, что позволит увеличить налоговые поступления.

Наибольший интерес представляют проекты, обеспечивающие занятость населения удаленных сел и связанные с использованием производимой в сельскохозяйственных предприятиях и личных подсобных хозяйствах продукции.

Развитие животноводства на базе фермерских хозяйств рассматривается как одна из основных точек роста, что позволит увеличить объемы производства и продаж сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках сельскохозяйственной продукции за счет увеличения поголовья скота, в том числе племенного.

Точками роста являются также организация глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.

Еще одной из точек роста может являться развитие рыбоводства. На территории района существует много водоемов, пригодных для разведения промысловых пород рыбы. Развитие данных направлений позволит широко использовать имеющиеся ресурсы с выходом на региональные рынки.

В районе имеются разведанные запасы глины. В целях их освоения необходимо решение вопроса о включении района в программу газификации (организация производства кирпича).

Одной из точек экономического роста может являться развитие современного комплекса социально-бытовых услуг.

Развитие туризма и рекреационного бизнеса также необходимо рассматривать как перспективное направление социально-экономического развития района.

Объем инвестиций в основной капитал

| №№ п/п | Наименование показателей | 2024 год | в % к 2023 году |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, млн. руб. | 406,0 | 86,0 |
| 2 | - в том числе инвестиции за счет средств бюджетов всех уровней, млн. руб. | 207,3 | 84,3 |

Инвестиционные площадки

АНКЕТА

инвестиционной площадки № 1

1.	География земельного участка/площадки

| Место расположения (адрес) | С. Козино |
| --- | --- |
| Площадь (га) и размеры км | 40 га |
| Удаленность от ближайшей грузовой железнодорожной станции, км | Станция Татарская – 60 км |
| Удаленность от ближайшего аэропорта, км | Омск 250 км |
| Близлежащие объекты (жилая застройка, промышленные и сельскохозяйственные редприятия) | ЗАО «Козинское» - 1км; инд. жилая застройка– 50 м; |

2.	Основные характеристики земельного участка/площадки

| Кадастровый номер (при наличии) |  |
| --- | --- |
| Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) | муниципальная |
| Категория земель (с/х назначения, земли поселения и т.д.) | земли поселения |
| Как используется ресурс в настоящее время | - |
| Возможное (планируемое) использование участка, площадки, объекта | Организация производства продукции животноводства на базе К(Ф)Х |
| Наличие на участке (площадке) объектов (зданий, сооружений и пр., их состояние, площадь, потенциально возможное использование и прочие характеристики) | См. приложение 1 |
| Общая сумма возможных инвестиционных затрат, связанных с подведением к площадке инженерной и транспортной инфраструктуры, тыс. руб. | 0 |

Приложение 1

(к основным характеристикам земельного участка/площадки)

| №№ п/п | Наименование имущества | Адрес (или местоположение для сооружений) | Площадь кв.м. | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание (общежитие) | Новосибирская область, Усть-Таркский район, с. Козино, ул. Новая, дом 45 | 766,2 | 54:26:020101:0001:00352 |
| 2 | Нежилое здание (учебный корпус) | Новосибирская область, Усть-Таркский район, с. Козино, ул.Новая, дом 45 | 1146,3 | 54:26:020101:0001:00353 |
| 3 | Нежилое здание (столовая) | Новосибирская область, Усть-Таркский район, с. Козино, ул. Новая, дом 45 | 300,3 | 54:26:020101:0001:00355 |
| 4 | Нежилое здание (производственные мастерские) | Новосибирская область, Усть-Таркский район, с. Козино, ул. Новая,45 | 1043,1 | 54:26:020101:0001:00354 |

3.	Обеспеченность земельного участка/площадки инженерной и транспортной инфраструктурой

| Вид инфраструктуры | Расстояние до точки подключения | Иные характеристики (максимальные объемы ресурсов, виды и т.д.) |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение | имеется | централизованное |
| Канализация сточных вод | имеется | - |
| Электроснабжение | имеется | Нет данных |
| Теплоснабжение | имеется | - |
| Газоснабжение | - | - |
| Подъездные пути, их характеристика | имеется | Дорога с твердым покрытием |

4.	Стоимость пользования земельным участком/ площадкой

| Ставка арендной платы в год 1 га, (тыс. руб.) | 0,0082 |
| --- | --- |
| Ставка земельного налога в год 1 га, (тыс. руб.) | 0,0082 |
| Стоимость компенсации за вывод с/х земель из сельскохозяйственного оборота (тыс. руб.) | - |

5.	Собственник (арендатор) земельного участка/ площадки

| Наименование, юридический адрес | Администрация Усть-Таркского района НСО Адрес: НСО с. Усть-Тарка ул. Дзержинского, 7 Инвестиционный уполномоченный: Кудрявцев Олег Юрьевич (38372) 22-245 |
| --- | --- |
| Контактное лицо, Ф.И.О. и должность руководителя, телефон, факс, e-mail | Синяев Сергей Викторович Глава Усть-Таркского района Телефон/факс: (38372) 22-215 E –mail: usttaradm@nso.ru |
| Срок действия договора аренды | До года |

5.3 Социальная инфраструктура

Уровень развития социальной сферы является в целом удовлетворительным.

Состав основных объектов (существующие и перспективные), относящихся к сфере обслуживания населения по уровням ее организации в Усть-Таркском районе

|  | Поселенческий уровень | Районный уровень |
| --- | --- | --- |
| Образование | Детские сады, общеобразовательные школы (обычно основные, иногда средние общеобразовательные школы) | Средние школы, лицеи, гимназии, организации дополнительного образования детей, организации среднего профессионального образования |
| Здравоохранение и социальное обеспечение | ФАП, врачебная амбулатория, аптечный пункт | Центральная районная больница, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники или отделения, станции скорой помощи, аптеки, комплексные центры социального обслуживания населения, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних |
| Культура и искусство | Учреждения клубного типа с киноустановками, филиалы библиотек | Районные и городские дома культуры, библиотеки для взрослых, юношества и детей, кинотеатры, музеи, выставочные залы |
| Физическая культура и спорт | Стадион и спортзал, в том числе совмещенные с объектами в составе школьных спортивных комплексов | Стадионы, физкультурно-оздоровительные и спортивные комплексы (центры), плавательные бассейны, детско-юношеские спортивные школы |

Цель градостроительного регулирования социального развития района – повышение качества (комфортности) среды проживания населения по:

необходимому размеру и качеству жилья;

по разнообразию и доступности культурно-бытовых услуг;

по доступности и благоустройству мест отдыха.

Развитие социальной сферы хозяйственного комплекса района в новых социально-экономических условиях возможно при широком внедрении в эту сферу рынка с использованием средств населения, при гарантированном обеспечении минимальных государственных социальных стандартов за счет средств органов самоуправления.

Приоритетными направлениями социальной сферы в районе являются жилищное и культурно-бытовое строительство.

5.3.1 Жилищный фонд

Обеспечение населения современным и относительно недорогим жильем – важнейший фактор социальной политики.

Одним из приоритетных направлений социально-экономического развития Усть-Таркского района является увеличение объемов жилищного строительства и реализация национального проекта 2024-2030 и на перспективу до 2036 года "Жилье и городская среда".

На территории Усть-Таркского района действует государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области», а также муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий в Усть-Таркском районе Новосибирской области на 2020 – 2025 годы».

Жилье и его доступность

| № п/п | Наименование показателей | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилого фонда, кв.м. | 241920,5 |
| 2 | - в том числе ветхого и аварийного, кв.м | 0,0 |
| 3 | Обеспеченность жильем (общая площадь жилищного фонда муниципального образования в расчете на 1 жителя), кв. м на чел. | 23,0 |
| 4 | Количество граждан, стоящих в очереди на получение социального жилья, чел. | 429,0 |
| 5 | Ввод жилья за счет всех источников финасирования, кв. м. общей площади | 344,8 |
| 6 | - в т.ч индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов, кв. метров общей площади | 344,8 |
| 7 | Численность населения, получившего государственную и муниципальную поддержку на строительство, приобретение жилья, чел. | 2,0 |

Основные стратегические направления в жилищной политике района.

Жилищная проблема – одна из наиболее острых и в значительной мере определяет степень напряженности в обществе.

Удовлетворение потребностей населения в жилье является приоритетным направлением социального развития и должно рассматриваться как один из рычагов подъема экономики района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:

-	увеличение объемов строительства жилья и необходимой коммунальной инфраструктуры, развитие финансово-кредитных институтов и механизмов;

-	приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

-	обеспечение доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом и социальными стандартами.

В изменившейся структуре жилищного строительства муниципальное жилье занимает небольшой удельный вес, что в значительной степени объясняется тем, что цена социального жилья находится в полной зависимости от возможностей местной администрации на данном этапе развития района.

Социальное жилье предоставляется сельской интеллигенции (педагогам, медперсоналу, работникам культуры и искусства), молодым семьям, многодетным семьям, инвалидам войны и труда и другим социально незащищенным группам населения.

Спрос на доступное жилье превышает его предложение на рынке.

В целом, частное жилище, возводимое за счет собственных средств застройщиков, предназначено для экономически обеспеченной части населения, доля которого – не более 10-15%.

Поэтому необходима не только государственная, но и муниципальная поддержка пилотных и экспериментальных социально-ориентированных проектов.

Таким образом, дальнейшее развитие должно получить строительство жилья, возводимого за счет субсидий.

Большое значение в улучшении жилищных условий сельских граждан с учётом платёжеспособного спроса и установленных социальных стандартов имеет реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий".

Жизненный уровень сельского населения, его благосостояние, закрепление профессиональных кадров, создание трудового потенциала напрямую зависит от жилищных условий на селе.

Проектом предлагается:

1. Для оценки реального состояния жилищного фонда – регулярное проведение его технического аудита.

2. Проведение ревизии и составление единого реестра пустующих (заброшенных) домов в разрезе каждого сельского поселения, каждого населённого пункта.

3. Осуществление мероприятий в отношении жилищного фонда из данного реестра, исходя из технического состояния зданий, наличия инвестиционных предложений (под расселение мигрантов, развитие сельского туризма, дачные поселки, ремонт и пр.), соображений благоустройства территорий. Особое внимание должно быть уделено составлению правовых документов, регламентирующих передачу и дальнейшее использование пустующих домов и участков, учитывая, что большинство из них находится в частной собственности.

5.3.2. Социальная сфера

Социально-культурный потенциал района.

К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания, организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, научные и административные организации и другие учреждения и предприятия обслуживания.

Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая доступность, являются важными показателями качества жизни населения.

С начала 90-х годов, в связи с изменением политических и социально-экономических основ общества, трансформировались и условия функционирования системы обслуживания.

В первую очередь это выразилось в снижении ассигнований государства в сферу обслуживания населения: в образование, в здравоохранение, в культуру, в физическую культуру и спорт и другие.

Значительно трансформировалась сеть предприятий торговли, общественного питания, часть специализированных магазинов была преобразована в предприятия коммерческой торговли случайного ассортимента, широкое распространение получили мобильные торговые точки с продажей товаров смешанного ассортимента.

При приватизации предприятий и учреждений обслуживания, так же, как и при их аренде, зачастую терялась часть социально важных для населения функций.

Система центров обслуживания, созданная в районе, довольно развитая, охватывает всю территорию района и состоит из объектов трёх уровней обслуживания – локального, межселенного и районного.

Объекты локального обслуживания расположены во всех центрах сельских поселений, объекты межселенного обслуживания расположены в наиболее крупных центрах поселений. Объекты районного обслуживания расположены в районном центре село Усть-Тарка.

Лишь несколько населённых пунктов укомплектованы всеми учреждениями повседневного и периодического пользования (школы, детские сады, ФАПЫ, клубы, библиотеки) – это центры сельских поселений

Зачастую объекты функционируют как межселенные, то есть обслуживают не только жителей данного населенного пункта, но и население в зоне своего влияния.

При этом выполнение услуг, требующих высококвалифицированных кадров и сложного технологического оборудования, осуществляется в районном центре село Усть-Тарка.

Потребность учреждений эпизодического и уникального обслуживания удовлетворяется за счет соответствующих учреждений г. Новосибирск и, частично, г. Москва.

В сельской местности малая людность поселений не позволяет сформировать полноценные центры обслуживания, а в ряде населенных пунктов учреждения культурно-бытового обслуживания отсутствуют. Территориальная неоднородность расселения, малая численность большинства сельских поселений, недостатки финансирования, ведомственная разобщенность ряда учреждений обслуживания являются основными причинами недостатков организации системы.

Прежде всего, можно сделать вывод о том, что в большинстве населенных пунктов, особенно с небольшой численностью населения, практически полностью отсутствуют даже объекты первичного обслуживания – детские сады, школы, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также пункты по оказанию первичной медицинской помощи. Жители этих поселений пользуются услугами соответствующих учреждений близлежащих более развитых центров с радиусом доступности, зачастую превышающим 5 и более километров. Сравнить уровень наличия объектов обслуживания с нормативами на данном этапе не представляется возможным, поскольку отсутствуют данные по количеству населения, тяготеющего к тем или иным объектам обслуживания.

ОБРАЗОВАНИЕ.

Дошкольное образование

Детские дошкольные образовательные учреждения

Детские дошкольные учреждения относятся к объектам повседневного пользования, в связи с чем, их наличие необходимо практически в каждом населенном пункте.

Дошкольные образовательные программы направлены на достижение детьми уровня развития, необходимого для успешного освоения ими программ начального общего образования.

Количество образовательных учреждений в поселениях Усть-Таркского района,

реализующих дошкольные образовательные программы

| Наименование городского, сельского поселения | Кол-во детей всего, посещающих ДОУ, человек | Количество детских образовательных учреждений, ед | Количество в возрасте от 1,5 до 3 лет, посещающих ДОУ, человек | Количество в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих ДОУ, человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Таркский сельсовет | 196 | 3 | 35 | 161 |
| Дубровинский сельсовет | 23 | 1 | 6 | 17 |
| Еланский сельсовет | 17 | 1 | 4 | 13 |
| Козинский сельсовет | 9 | 1 | 1 | 8 |
| Щербаковский сельсовет | 24 | 1 | 3 | 24 |
| Яркуль-Матюшкинский сельсовет | 30 | 1 | 6 | 24 |
| Кушаговский сельсовет | 11 | 1 | 3 | 8 |
| Угуйский сельсовет | 11 | 1 | 2 | 9 |
| Яркульский сельсовет | 18 | 1 | 3 | 15 |
| Новосилишинский сельсовет | 9 | 1 | 1 | 8 |
| Камышевский сельсовет | 6 | 1 | 0 | 6 |
| Побединский сельсовет | 12 | 1 | 3 | 9 |
| Ново-Никольский сельсовет | 6 | 1 | 0 | 6 |
| Итого | 372 | 15 | 67 | 305 |

Детские дошкольные образовательные учреждения Усть-Таркского района

| № п/п | Полное наименование ДОУ | Почтовый адрес ДОУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Яркуль-Матюшкинский детский сад | Новосибирская область, Усть-Таркский район, село Яркуль-Матюшкино, Школьная улица, 8 |
| 2 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Щербаковский детский сад | Новосибирская область, Усть-Таркский район, село Щербаки, Большевитская улица, 4 |
| 3 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Усть-Таркский детский сад "Солнышко" | Новосибирская область, Усть-Таркский район, село Усть-Тарка, улица Кошевого, 15 |
| 4 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Усть-Таркский детский сад "Колосок" | Новосибирская область, Усть-Таркский район, село Усть-Тарка, улица Дзержинского, 15 |
| 5 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Побединский детский сад "Ручеек" | Новосибирская область, Усть-Таркский район, село Победа, Центральная улица, 9 |
| 6 | Еланский детский сад - село Еланка | Новосибирская область, Усть-Таркский район, село Еланка, улица Гагарина, 39а |
| 7 | Дошкольное отделение Яркульской школы - село Яркуль | Новосибирская область, Усть-Таркский район, село Яркуль, Центральная улица, 35 |
| 8 | Дошкольное отделение Угуйской школы - село Угуй | Новосибирская область, Усть-Таркский район, село Угуй, улица Гагарина, 32а |
| 9 | Дошкольное отделение Новосилишинской школы - село Новосилиш | Новосибирская область, Усть-Таркский район, село Новосилиш, Центральная улица, 2 |
| 10 | Дошкольное отделение Ново-Никольской школы - село Ново-Никольск | Новосибирская область, Усть-Таркский район, село Ново-Никольск, Центральная улица, 64 |
| 11 | Дошкольное отделение Кушаговской школы - село Кушаги | Новосибирская область, Усть-Таркский район, село Кушаги, Береговая улица, 21 |
| 12 | Дошкольное отделение Козинской школы - село Козино | Новосибирская область, Усть-Таркский район, село Козино, Кооперативная улица, 1а |
| 13 | Дошкольное отделение Камышевской школы - село Камышево | Новосибирская область, Усть-Таркский район, село Камышево, Школьная улица, 27а |
| 14 | Дошкольное отделение Верхне-Омской школы - деревня Верхне-Омка | Новосибирская область, Усть-Таркский район, деревня Верхне-Омка, Школьная улица, 6 |
| 15 | Дошкольное отделение Богословской школы - деревня Богословка | Новосибирская область, Усть-Таркский район, деревня Богословка, Зеленая улица, 22а |

Общее образование

Существенной характеристикой современной общеобразовательной сети является ее дифференцированность по видам учреждений, позволяющая удовлетворять различные образовательные потребности учащихся.

В связи с тем, что средние общеобразовательные школы имеются не в каждом населенном пункте, учащиеся нуждаются в транспорте, обеспечивающем подвоз к месту учебы.

Существующая сеть общеобразовательных организаций на 100 % обеспечивает получение детьми, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми – инвалидами, начального, основного и среднего общего образования.

Образовательные организации активно участвуют в реализации национального проекта «Образование» через создание центров «Точка роста» и «Цифровая образовательная среда».

Количество общеобразовательных учреждений

в поселениях Усть-Таркского района

| Наименование сельского поселения | Количество ОУ | Количество детей, посещающих общеобраз. учреждение | Количество учителей, приходящихся на 1 ученика | Средняя наполняемость классов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Усть-Таркский сельсовет | 2 | 591 | 0,7 | 29 |
| Дубровинский сельсовет | 1 | 124 | 0,2 | 11 |
| Еланский сельсовет | 1 | 66 | 0,3 | 6 |
| Козинский сельсовет | 1 | 26 | 0,6 | 2 |
| Щербаковский сельсовет | 1 | 69 | 0,23 | 6 |
| Яркуль-Матюшкинский сельсовет | 1 | 96 | 0,2 | 9 |
| Кушаговский сельсовет | 1 | 70 | 0,3 | 6 |
| Угуйский сельсовет | 1 | 51 | 0,3 | 5 |
| Яркульский сельсовет | 1 | 54 | 0,2 | 5 |
| Новосилишинский сельсовет | 1 | 21 | 0,4 | 2 |
| Камышевский сельсовет | 2 | 33 | 1,5 | 3 |
| Побединский сельсовет | 1 | 37 | 0,5 | 3 |
| Ново-Никольский сельсовет | 1 | 30 | 0,4 | 3 |
| Итого | 15 | 1270 | 5,83 | 7 |

Общеобразовательные учреждения Усть-Таркского района

| № п/п | Полное наименование ОУ | Почтовый адрес ОУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Усть-Таркская средняя общеобразовательная школа | улица Дзержинского, 3, село Усть-Тарка, Новосибирская область |
| 2 | Кушаговская средняя общеобразовательная школа | Береговая улица, 21А, село Кушаги, Усть-Таркский район, Новосибирская область |
| 3 | Новоникольская средняя общеобразовательная школа | Центральная улица, 64, село Новоникольск, Усть-Таркский район, Новосибирская область |
| 4 | Яркуль-Матюшкинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.Г. Иванова | Центральная улица, 59, село Яркуль-Матюшкино, Усть-Таркский район, Новосибирская область |
| 5 | МКОУ Дубровинская СОШ Дубровинская средняя общеобразовательная школа, дошкольная группа | Школьная улица, 2, посёлок Октябрьский, Усть-Таркский район, Новосибирская область |
| 6 | Угуйская средняя общеобразовательная школа | Центральная улица, 6, село Угуй, Усть-Таркский район, Новосибирская область |
| 7 | Камышевская средняя общеобразовательная школа | Школьная улица, 24А, село Камышево, Усть-Таркский район, Новосибирская область |
| 8 | Еланская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ф.Д. Костенко | улица Гагарина, 39, село Еланка, Усть-Таркский район, Новосибирская область |
| 9 | Щербаковская средняя общеобразовательная школа | Большевистская улица, 2, село Щербаки, Усть-Таркский район, Новосибирская область |
| 10 | Побединская средняя общеобразовательная школа | Центральная улица, 30, село Победа, Усть-Таркский район, Новосибирская область |
| 11 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Новослишинская средняя общеобразовательная школа | Центральная улица, 2, село Новосилиш, Усть-Таркский район, Новосибирская область |
| 12 | Богословская основная общеобразовательная школа | Зелёная улица, 21, деревня Богословка, Усть-Таркский район, Новосибирская область |
| 13 | Козинская средняя общеобразовательная школа | Школьная улица, 13, село Козино, Усть-Таркский район, Новосибирская область |
| 14 | Яркульская средняя общеобразовательная школа | Школьная улица, 4, село Яркуль, Усть-Таркский район, Новосибирская область |
| 15 | Верхне-Омская основная общеобразовательная школа | Школьная улица, 6, село Верхнеомка, Усть-Таркский район, Новосибирская область |

Дополнительное образование

В организациях дополнительного образования сохраняется тенденция развития многообразия видов деятельности, удовлетворяющих самые разные интересы и потребности ребенка.

Созданная система дополнительного образования позволяет не только полноценно организовать досуг ребенка, но и максимально раскрыть его индивидуальные способности.

В муниципальной системе дополнительного образования Усть-Таркского района функционирует 3 учреждения дополнительного образования: МБУ ДО Усть-Таркский ДДТ, МБУ ДО Усть-Таркская ДЮСШ «Темп», МБУ ДО Усть-Таркская ДШИ.

Количество учреждений дополнительного образования

на территории Усть-Таркского района

| Наименование учреждения , местонахождение | Количество учреждений | Количество детей в воз- расте 7-18, посещающих учреждение дополнитель- ного образования |
| --- | --- | --- |
| МБУ ДО Усть-Таркский ДДТ, с.Усть-Тарка | 1 | 1350 |
| МБУ ДО Усть-Таркская ДЮСШ «Темп», с.Усть-Тарка | 1 | 359 |
| МБУ ДО Усть-Таркская ДШИ, с.Усть-Тарка | 1 | 124 |
| Итого | 3 | 1833 |

Выводы

1. В районе имеется достаточная развитая система образования, которая представлена детскими дошкольными учреждениями, общеобразовательными учреждениями, учреждениями дополнительного образования детей.

2. Требует решения проблема недоукомплектованности общеобразовательных школ. Необходимо продолжить процесс реорганизации системы образования посредством закрытия малокомплекных школ и организации подвоза школьников к сохраняемым общеобразовательным учреждениям по системе «школьный автобус».

3. Развитие системы среднего и высшего образования и адаптация образовательных программ к потребностям рынка труда Новосибирской области.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.

Здравоохранение – совокупность мер медицинского, правового, экономического, социального, культурного, научного, политического медицинского, санитарно-гигиенического и противоэпидемического характера, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья человека, поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья. Здравоохранение является важнейшим показателем развития системы социального обеспечения населения.

На территории Новосибирской области, а значит и Усть-Таркского района, действует ряд ведомственных и целевых программ, направленных на борьбу с социально-опасными заболеваниями, пропаганду здорового образа жизни, а также модернизацию сферы здравоохранения. Тем не менее, для достижения высокого уровня и сохранения достигнутых результатов в сфере здравоохранения на расчетный период потребуется дополнительная государственная поддержка в осуществлении комплекса социальных и медицинских мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья, повышение работоспособности населения, предупреждение развития болезней, снижение заболеваемости и связанных с ней трудовых потерь.

Количество учреждений здравоохранения в поселениях Усть-Таркского района

| Наименование городского, сельского поселения | Количество учреждений здравоохранения, ед. | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | больницы | амбулаторно- поликлинические учреждения | санатории, профилактории |
| с. Усть-Тарка | 1 | 1 | 2 | 0 |

В состав ГБУЗ «Усть-Таркская ЦРБ» входит 2 амбулатории (с. Еланка и п. Октябрьский), а также 32 фельдшерско-акушерских пункта.

Учреждения здравоохранения Усть-Таркского района

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской

области ГБУЗ НСО Усть-Таркская ЦКБ

Адрес: Зелёная улица, 28​, с. Усть-Тарка, Усть-Таркский район, Новосибирская область

В состав учреждения входят следующие отделения:

Инфекционное отделение

Туберкулёзное отделение

​Взрослые поликлиники

​Клиническая лаборатория

Фельдшерско-акушерские пункты.

1. Яркуль-Матюшкинский ФАП

Центральная улица, 42А, село Яркуль-Матюшкино, Усть-Таркский район

2. Тихоновский ФАП

​Центральная улица, деревня Тихоновка, Усть-Таркский район

3. Кушаговсий ФАП.

​Береговая улица, 21, село Кушаги, Усть-Таркский район

4. Силишенский ФАП

Старосилишинская улица, 16, деревня Силиш, Усть-Таркский район

5. Мурашовский ФАП

село Мураши, Усть-Таркский район

6. Побединский ФАП

Заречная улица, село Победа, Усть-Таркский район

7. Ново-Никольский ФАП

​Центральная улица, 62, село Новоникольск, Усть-Таркский район

8. ФАП

Центральная улица, 6, село Яркуль, Усть-Таркский район

9. Верхне-Омский ФАП,

село Верхнеомка, Усть-Таркский район

10. Ново-Александровский ФАП

деревня Новоалександровка, Усть-Таркский район

11. Ново-Силишенский ФАП

Центральная улица, 23/1, село Новосилиш, Усть-Таркский район

12. Угуйский ФАП

Центральная улица, 5, село Угуй, Усть-Таркский район

13. Камышевский ФАП

Школьная улица, 27А, село Камышево, Усть-Таркский район

14. Фельдшерско-акушерский пункт села Щербаки

Большевистская улица, 1, село Щербаки, Усть-Таркский район

15. Зелено-Рощинский ФАП

Центральная улица, 19, деревня Зелёная Роща, Усть-Таркский район

16. Богословский ФАП

Зелёная улица, 28, деревня Богословка, Усть-Таркский район

17. Козинский ФАП

Кооперативная улица, 2, село Козино, Усть-Таркский район

18. Таркский фельдшерско-акушерский пункт

​Центральная улица, 7, с. Тарка, Усть-Таркский район

19. Михайловский фельдшерско-акушерский пункт

Луговая улица, 23, д. Михайловка, Усть-Таркский район

20. Фельдшерско-акушерский пункт

Луговая улица, 4, пос. Озерный, Усть-Таркский район

21. Дубровинский ФАП

Усть-Таркский р-н, с. Дубровино, ул. Озерная, д. 12

22. Красноникольский фельдшерско-акушерский пункт

Московская улица, 10, д. Красноникольск, Усть-Таркский район

23. Фельдшерско-акушерский пункт

Центральная улица, 13, с. Победа, Усть-Таркский район

24. Покровский фельдшерско-акушерский пункт

Центральная улица, 6, д. Покровка, Усть-Таркский район

25 Старосилишинский фельдшерско-акушерский пункт

Старосилишинская улица, 16, д. Силиш, Усть-Таркский район

26. Янабинский ФАП

Усть-Таркский р-н, д. Янабино, ул. Крестьянская, д. 4

27. Никологавриловский ФАП

Усть-Таркский р-н, д. Николо-Гавриловка, ул. Центральная, д. 17

28. Резинский ФАП

Усть-Таркский р-н, д. Резино, ул. Центральная, д. 24

29. Мартыновский ФАП

Усть-Таркский р-н, с. Мартыново, ул. Степная, д. 13

30. Яркульский ФАП

Усть-Таркский р-н, с. Яркуль, ул. Центральная, д. 6

31. Еланская врачебная амбулатория

Усть-Таркский р-н, с. Еланка, ул. Гагарина, д. 39А

32. Дубровинская врачебная амбулатория

Усть-Таркский р-н, п. Октябрьский, ул. Школьная, д. 1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССОВЫЙ СПОРТ

Формирование здорового общества является одним из основных приоритетов государственной политики. Поэтому развитие сети спортивных учреждений актуализируется, как одна из форм социальной политики для воспитания здорового подрастающего поколения.

Физкультурные и спортивные сооружения по требованиям к размещению на территории населенных пунктов можно условно разделить на три группы: общего пользования, ограниченного пользования и спортивно-зрелищные сооружения.

Физкультурные и спортивные сооружения общего пользования предназначены для активного отдыха и занятий физкультурой населения (спортивные площадки и пр.) и размещаются зачастую на селитебной территории равномерно среди жилой застройки, но во взаимосвязи с парковыми территориями. Физкультурные сооружения ограниченного пользования – это физкультурные и спортивные сооружения детских, учебных, лечебных учреждений, а также учреждений отдыха. Зрелищно-спортивные сооружения предназначены в основном для проведения соревнований.

В населенных пунктах с малой численностью населения при размещении объектов спортивно-оздоровительного назначения следует учитывать их связь с культурно-просветительскими мероприятиями и располагать их смежно или в комплексе с клубными учреждениями.

Необходимо развивать материально-техническую базу для занятий населения массовым спортом в образовательных, спортивных учреждениях и клубах по месту жительства, путем строительства спортивных сооружений с учетом плотности населения и доступности транспортной инфраструктуры, реконструкции и капитального ремонта спортивных объектов муниципальной собственности, а также обеспечение данных учреждений современным оборудованием и спортинвентарем.

Создать потребность населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом путем проведения спортивно-массовых мероприятий, пропаганды здорового образа жизни, поддержки команд, а также реализации социальных проектов по развитию физической культуры и спорта.

Необходимо создать условия для категории населения с ограниченными возможностями здоровья для занятий физической культурой и спортом с учетом потребностей данной категории населения и обеспечение беспрепятственного доступа к объектам спортивной инфраструктуры.

Количество спортивных объектов на территории Усть-Таркского

| Наименование городского, сельского поселения | Количество спортивных сооружений, ед. | в том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | спорткомплексы | стадионы | бассейны | спортзалы, включая школьные | хоккейные коробки |
| Усть-Таркский р-н | 30 | - | 1 | 2 | 14 | 13 |

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Одной из главных задач государственной политики в сфере социально-экономического развития является повышение уровня жизни населения и, в частности, сохранение и развитие культурных и этнических традиций, повышение уровня обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями.

Вся деятельность этих учреждений аккумулируется Управлением культуры и молодёжной политики Усть-Таркского района.

Количество учреждений культуры в поселениях Усть-Таркского района

| Наименование городского, сельского поселения | Количество учреждений культуры, ед. | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | клубы | кинозалы | музеи | библиотеки |
| Усть-Таркское | 5 | 2 | 1 |  | 3 |
| Щербаковское | 3 | 2 |  |  | 1 |
| Козинское | 4 | 3 |  |  | 1 |
| Еланское | 3 | 2 |  |  | 1 |
| Кушаговское | 4 | 3 |  |  | 1 |
| Яркуль-Матюшкинское | 3 | 2 |  |  | 1 |
| Дубровинское | 3 | 2 |  |  | 1 |
| Камышевское | 4 | 2 |  |  | 2 |
| Яркульское | 3 | 2 |  |  | 1 |
| Угуйское | 3 | 2 |  |  | 1 |
| Побединское | 2 | 1 |  |  | 1 |
| Новосилишинское | 3 | 2 |  |  | 1 |
| Новоникольское | 2 | 1 |  |  | 1 |
| Итого | 42 | 26 | 1 | 0 | 16 |

Предложения по развитию социальной инфраструктуры района

Расчетные показатели уровня обеспеченности объектами

социальной инфраструктуры

Расчет производится в соответствии с требованиями местных нормативов градостроительного проектирования Усть-Таркского района, иными нормативно-правовыми документами, необходимыми для расчета уровня обеспеченности объектами социальной инфраструктуры.

Для расчета принята прогнозная численность постоянного населения сельского поселения на 2041 год – 10 700 человек.

| № пп | Наименование объекта | Единица измерения | Норма расчета | Необходимая обеспеченность в соответствии с нормативными документами | Существующее | Планируемые объекты, заложенные в программе комплексного развития социальной инфраструктуры | Предельное значение расчетного показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности ОМЗ | Вывод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Дошкольные образовательные учреждения | место | 70% охват детей в возрасте от 0 до 7 лет или 70 мест на 100 детей; 35 мест на 1 тыс. человек общей численности населения | 375 | 372 | 0 | Пешеходная доступность. 500 м/10 минут | Не требуется строительство новых объектов |
| 1.2 | Общеобразовательные учреждения | учащиеся | 100 учащихся на 1 тыс. человек общей численности населения | 1070 | 1270 | 0 | Пешеходная доступность. для учащихся 1 ступени обучения – 2000; для учащихся 2-3 ступени обучения – 4000 Транспортная доступность для учащихся 1 ступени обучения – 15 в одну сторону; для учащихся 2-3 ступени обучения – 30 в одну сторону | Не требуется строительство новых объектов |
| 1.3 | Учреждения дополнительного образования | учащиеся | 80% охват от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет | 1759 | 1833 | 0 | Транспортная доступность 30 минут в одну сторону | Не требуется строительство новых объектов |
| 2 | Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Стационар ГБУЗ НСО «Мошковская центральная районная больница» | объект | 1 объект на 20 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 | Транспортная доступность, 120 мин. | Не требуется строительство новых объектов |
| 2.2 | Фельдшерско-акушерские пункты | объект | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование | 31 | 0 | Транспортная доступность, 60 минут в одну сторону | Не требуется строительство новых объектов |
| 2.3 | Аптека | объект | 1 объект на 10 тыс. человек | 4 | 10 | 0 | Транспортная доступность 30 минут | Не требуется строительство новых объектов |
| 3 | Объекты физической культуры спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Физкультурно- спортивные плоскостные сооружения | Площадь территории га/1000 чел. | 0,195 га | 2,09 | 1,58 | 0 | Пешеходная доступность: 1000 м/20 минут | Требуется строительство новых объектов |
| 3.2 | Физкультурно-спортивные залы | Площадь пола, кв. м | 350 на 1 тыс. человек | 3745 | 4032 | 0 | Транспортная доступность 30 минут | Не требуется строительство новых объектов |
| 3.3 | Плавательные бассейны | Площадь зеркала воды, кв. м на 1000 чел. | 75 на 1 тыс. человек | 802,5 | 600 | 0 | Транспортная доступность 30 минут | Требуется строительство новых объектов |
| 4 | Объекты культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Учреждения культуры клубного типа | место | 70 мест на 1 тыс. человек для сельского поселения с численностью населения свыше 5 тыс. человек | 749 | Нет данных | 0 | Транспортная доступность 30 минут | Не требуется строительство новых объектов |

Основная цель развития сферы услуг на расчётный срок – повышение комфортности среды проживания населения в поселениях различной величины за счет обеспечения достаточных по объему и комплексному обслуживанию объектов, предоставляющих разнообразные услуги.

При этом необходимы минимальные затраты времени на посещение данных объектов.

Цель эта может быть достигнута за счет создания единой межселенной системы обслуживания.

Проектные предложения по развитию сферы социально-культурного обслуживания направлены на получение комплексного социально-экономического эффекта путем рациональной функционально-планировочной организации сети объектов социальной инфраструктуры.

Развитие социальной сферы представляется возможным в той мере, в которой это позволяют субвенции из бюджетов вышестоящих уровней.

В качестве приоритетных отраслей представляется важным рассматривать образование и здравоохранение.

Положительным опытом в решении социальных вопросов в малых населенных пунктах является строительство социально-досуговых центров, где в одном здании объединяются учреждения образования, здравоохранения и культуры, что позволяет значительно экономить средства необходимые на содержание зданий.

При формировании системы обслуживания учитываются следующие уровни обеспеченности учреждениями и объектами:

- повседневного обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в неделю, или те, которые должны быть расположены в непосредственной близости к местам проживания и работы населения;

- периодического обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением не реже одного раза в месяц;

- эпизодического обслуживания – учреждения и предприятия, посещаемые населением реже одного раза в месяц (специализированные учебные заведения, больницы, универмаги, театры, концертные и выставочные залы и др.).

В сельской местности следует предусматривать подразделение учреждений и предприятий обслуживания на объекты первой необходимости в каждом населенном пункте, начиная с 50 жителей, и базовые объекты более высокого уровня на сельское поселение, размещаемые в административном центре поселения.

Для организации обслуживания необходимо предусматривать, помимо стационарных зданий, передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

В сельской местности обеспечение жителей каждого поселения услугами первой необходимости должно осуществляться в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2-2,5 км).

Радиус обслуживания районных центров принимается в пределах транспортной доступности не более 60 мин.

При превышении указанного радиуса необходимо создание подрайонной системы по обслуживанию сельского населения необходимым по составу комплексом учреждений и предприятий периодического пользования в пределах транспортной доступности 30-45 мин.

Структура и типология общественных центров и объектов

|  | Объекты общественно-деловой зоны по видам общественных центров и видам обслуживания |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | периодического обслуживания |  |  | повседневного обслуживания |  |
|  | Центр муниципального района | Подцентр муниципального района | Центр сельского поселения (межселенный), средний сельский нас. пункта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Пешеходно-транспортная доступность | 60-мин. транспортная доступность | 30-45 мин. транспортная доступность | не> 30 мин. пешеходная доступность (2-2,5 км) |  |
|  | Село Усть-Тарка | Село Усть-Тарка | Центры сельских поселений |  |
| Ориентировочный набор учреждений обслуживания |  |  |  |  |  |
| Административно-деловые и хозяйственные учреждения | Админ-упр. организации, банки (фил.), конторы, офисы, отделения связи и милиции, суд, прокуратура, юрид. и нотариальн. конторы, проектное и конструкторские бюро, жил-коммун. службы | Административно- хозяйственная служба, отделения связи, милиции, банков, юридические и нотариальные конторы, РЭУ |  | Административно- хозяйственное здание, отделение связи, банка, предприятия ЖКХ, опорный пункт охраны порядка |  |
| Учреждения образования | - специализированные дошкольные и школьные образовательные учреждения, - учреждения начального профессионального образования, - средние специальные учебные заведения, колледжи, лицеи, гимназии, центры, дома детского творчества, - школы: музыкальные, художественные, хореографические и другие, - станции: технические, туристически-краеведческие, эколого-биологич.и др. | Колледжи, лицеи, гимназии, детские школы искусств и творчества и др. |  | Дошкольные и школьные образовательные учреждения, детские школы творчества |  |
| Учреждения культуры и искусства | Центры искусств, эстетического воспитания, многопрофильные центры, учреждения клубного типа, кинотеатры, музейно-выставочные залы, городские библии-отеки, залы аттракционов и игровых автоматов | Учреждения клубного типа, клубы по интересам, досуговые центры, библиотеки для взрослых и детей |  | Учреждения клубного типа с киноустановками, филиалы библиотек для взрослых и детей |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения | Центр. районная больница многопрофильные и инфекционная больница, роддом, поликлиника для взрослых и детей, стоматол. поликлиника, диспансер, подстанции скорой помощи, аптеки, центр социальной помощи семье и детям, реабилитац. центр | Участковая больница, поликлиника, выдвижной пункт скорой медицинской помощи, аптека |  | ФАП, врачебная амбулатория, аптека |  |
| Физкультурно-спортивные сооружения | Спортивные центры, открытые и закрытые спортзалы, бассейны, детские спорт. школы, теннисные корты | Стадион, спортзалы, бассейн, детская спортивная школа |  | Стадион, спортзал, с бассейном совмещенный со школьным |  |
| Торговля и общественное питание | Торговые центры, предприятия торговли, мелкооптовые и розничные рынки и базы, ярмарки, предприятия обществ. питания | Магазины продовольственных и промышленных товаров, предприятия общественного питания |  | Магазины продовольственных и промышленных товаров повседневного спроса, пункты общественного питания |  |
| Учреждения бытового и коммунального обслуживания | Специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики прачечные-химчистки, прачечные-химчистки самообслуживания, пожарные депо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы, общественные туалеты | Предприятия бытового обслуживания, прачечные-химчистки самообслуживания, бани, пожарные депо, общественные туалеты |  | Предприятия бытового обслуживания, приемные пункты прачечных-химчисток, бани |  |

Зона влияния центра обслуживания складывается как генерализованная совокупность зон обслуживания расположенных в данном центре объектов. Поэтому одна и та же территория может входить в зоны влияния нескольких центров обслуживания.

Каждый уровень обслуживания призван обеспечить население, попадающее в зону влияния его центров, набором учреждений в соответствии с потребностями этого населения и установленными нормативами и нормам обеспеченности населения социальными и культурно-бытовыми услугами.

Центры обслуживания областного и межрайонного уровня, для жителей территориально близко расположенных населенных пунктов, могут выполнять также функции центров районного и даже местного уровня. Затраты времени на поездку из периферийных частей территории области до центра обслуживания областного и межрайонного уровня могут быть слишком высоки для осуществления ежедневных маятниковых поездок, в таком случае, указанные центры представляют интерес как место, где можно получить услугу очень высокого качества или относительно редко необходимую услугу, которая в силу экономической нецелесообразности существования соответствующих объектов обслуживания просто не может быть оказана в ближайшем административном центре поселения или муниципального района.

Потребность учреждений эпизодического и уникального обслуживания удовлетворяется за счет соответствующих учреждений г. Новосибирск и, частично, г. Москва.

Основные направления развития

Образование

В целях обеспечения условий для получения жителями района, в том числе и детьми с ограниченными возможностями здоровья, доступного и качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, поэтапного внедрения федерального государственного образовательного стандарта, внедрения современных образовательных технологий будут осуществляться направления деятельности:

- создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей условий для получения общедоступного качественного образования и позитивной социализации детей независимо от их места жительства, состояния здоровья и социально-экономического положения их семей;

- развитие и модернизация базовой инфраструктуры и технологической образовательной среды государственных (муниципальных) образовательных организаций, модернизация сети образовательных организаций в сельской местности с учетом особенностей образовательной деятельности, обеспечение безопасного подвоза учащихся к школам;

- реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности и сохранению здоровья детей, формированию муниципальной системы инклюзивного образования;

- создание дополнительных мест в системе общего образования в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения, обеспечивающих односменный режим обучения в общеобразовательных организациях;

- предоставление мест в дошкольных организациях, создание мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с учетом существующей потребности;

- повышение уровня воспитательной работы в общеобразовательных организациях, реализация мер по развитию дополнительного образования детей;

- развитие и поддержка одаренных детей, развитие муниципального ресурсного центра по работе с одаренными обучающимися, поддержка и развитие способностей и талантов у детей и молодежи;

- обновление кадрового состава образовательных организаций и привлечение молодых педагогов для работы в сфере образования;

- создание новых мест в дошкольных организациях; комплектование вновь созданных дошкольных организаций профессиональными кадрами;

- совершенствование финансово-экономических механизмов в сфере образования;

- организация государственной поддержки реализации приоритетных проектов в сфере образования;

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.

Здравоохранение

На ближайшую перспективу необходимо руководствоваться решениями по развитию масштабных национальных проектов, которые разрабатываются и внедряются в настоящее время. Одним из них является национальный проект «Здравоохранение», который будет финансироваться из средств федерального бюджета.

В целях дальнейшего развития материально-технической базы здравоохранения необходимо продолжить:

- строительство и реконструкцию имеющейся базы учреждений здравоохранения, оснащение их медицинской техникой с целью внедрения новых лечебно-диагностических технологий, специализированной помощи больным;

- компьютеризацию системы здравоохранения;

- дальнейшее развитие единого информационного пространства здравоохранения путем интеграции информационных систем всех субъектов здравоохранения, обязательного медицинского страхования и социальной защиты населения в единую информационно-аналитическую систему.

Для сохранения и улучшения здоровья людей, снижение и профилактика социально-значимых заболеваний необходимо укреплять следующие направления:

- развитие первичной медико-санитарной помощи, повышения доступности и качества медицинской помощи на амбулаторном и стационарном этапах;

- обеспечение качества оказания медицинской помощи беременным женщинам и детям первого года жизни;

- совершенствование работы скорой медицинской помощи;

- проведение мероприятий по повышению доступности для населения медицинской помощи:

- проведение мероприятий, направленных на снижение сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний;

- проведение мероприятий, направленных на профилактику и раннее выявление наркомании, туберкулеза и инфекций, передающихся половым путем;

- финансовое, материально-техническое и технологическое оснащение лечебно-профилактических учреждений на основе инновационных подходов и принципа стандартизации.

Физическая культура и спорт

Конкретные мероприятия по расширению сети учреждений культуры и спорта должны решаться местными органами власти, с учетом складывающихся возможностей по финансированию этих мероприятий, как за счет муниципальных, так и за счет федеральных и областных бюджетных и внебюджетных ассигнований.

Необходимо предусмотреть дооборудование и создание новых комплексных спортивных площадок, филиалов детско-юношеских спортивных школ при крупных сельских средних общеобразовательных учреждениях.

В целях повышения мотивации населения Усть-Таркского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни, развития современной инфраструктуры физической культуры и спорта определены следующие направления деятельности:

- совершенствование системы управления и организации физической культуры и спорта в районе, направленной на проведение эффективной физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы с населением,

- формирование ценностей здоровья и здорового образа жизни через увеличение объема обязательных занятий физической культурой в образовательных учреждениях,

- привлечение к занятиям физической культурой и спортом всех категорий граждан и групп населения, в том числе сельских жителей: лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей и подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних;

- увеличение числа и повышение уровня профессиональной подготовленности специалистов,

- расширение сети физкультурно-оздоровительных объектов, оснащение их современным инвентарем и оборудованием,

- совершенствование подготовки спортсменов высшей квалификации.

Учреждения культуры

В целях обеспечения культурного обслуживания населения с учетом культурных интересов и потребностей различных социально-возрастных групп, создания оптимальных условий для культурно-творческой деятельности, эстетического и художественного воспитания населения развития культурного потенциала и культурного наследия Усть-Таркского района определены следующие направления деятельности:

- создание условий для формирования и развития нравственных и духовных ценностей населения;

- развитие библиотечной системы, как справочно-библиографической информационной площадки, организации массовых мероприятий и хранения документального фонда;

-развитие музейного дела с целью накопление и изучение культурного наследия, передача информации населению, используя современные технологии взаимодействия с аудиторией;

-стимулирование народного творчества и художественной самодеятельности для наиболее полного удовлетворения культурных потребностей населения и его занятий художественной самодеятельностью;

-развитие дополнительного образования в сфере культуры по дополнительным программам для детей в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства и других искусств;

-развитие выездных форм предоставления культурно-досуговых услуг в удаленных населенных пунктах, на открытых площадках автоклуба, для удовлетворения запросов населения в просветительских, культурно-массовых, агитационных, зрелищных мероприятий;

-подготовка и переподготовка, методическое сопровождение кадров;

-укрепление материально-технической базы учреждений культуры района.

Реформирование сферы в условиях ограниченности средств должно идти по следующим направлениям:

-	закрепление минимума услуг учреждений культуры, которые должны предоставляться за счет средств местных бюджетов, на основе минимальных социальных стандартов;

-	реорганизация учреждений для обеспечения их окупаемости, на основе увеличения услуг, предоставляемых населению на платной основе, сверх социальных стандартов;

-	развитие всех традиционных видов и новых направлений любительского искусства и народного творчества;

-	восстановление и реставрация памятников истории и культуры и включение их в экскурсионный показ.

В области развития сельских культурно-досуговых учреждений необходимо предусмотреть:

-	проведение инвентаризации, паспортизации и реструктуризации учреждений культуры;

-	модернизация и техническое перевооружение сельских учреждений культуры, внедрение новых технологий деятельности;

-	развитие мобильных форм культурно-досугового обслуживания сельского населения на базе современных средств доставки в села из учреждений культуры областного центра лучших образцов культуры;

-	обеспечение сельских учреждений культуры современными специальными автосредствами: автоклубами, библиобусами, передвижной системой кинообслуживания;

-	привлечение и закрепление на селе специалистов отрасли культуры, улучшение их социального положения, повышение профессиональной квалификации;

-	возрождение и развитие традиционных форм самодеятельного и художественного творчества, народных промыслов, ремесел, приобщение сельской молодежи к традициям народной культуры, выявление и поддержка индивидуальных талантов и дарований;

-	сохранение историко-культурного наследия, национальных, местных обычаев, традиций, обрядов, фольклора;

-	обеспечение сохранности книжного фонда сельских библиотек, приоритетное пополнение их фондов книгами и периодическими изданиями, повышение доступности к информационным ресурсам библиотек на основе использования электронных каталогов и других компьютерных технологий

-	оснащение кинопроката и кинопоказа сельского населения современными киноустановками или системами, обеспечение сельской киносети лучшими отечественными и зарубежными фильмами, в т.ч. на льготных условиях.

Прочие виды культурно-бытового обслуживания населения

Наиболее массовыми из этих видов обслуживания являются – торговля, общественное питание, платные услуги, включая бытовое обслуживания.

Предприятия торговли и общественного питания

Для увеличения сети торговли и общественного питания необходимо вести работу:

- по созданию торгово-заготовительных комплексов, перевода каждого магазина в режим работы магазин – заготовительный пункт, ориентированный на закупку у населения сельскохозяйственной продукции, лекарственно-технического сырья, изделий народных промыслов;

- по расширению оборота общественного питания на основе развития сети предприятий быстрого обслуживания, открытия кафетериев в предприятиях розничной торговли, сельских кафе на 20-30 мест, столовых и буфетов в сельских образовательных учреждениях.

Развитие сети придорожного сервиса является одним из условий, определяющих качество экономических, торговых и культурных связей между районом и другими районами Новосибирской области и регионами России. На автомобильных дорогах целесообразно размещение объектов придорожного сервиса.

Проектом предлагается формирование многофункциональных центров (торговля, общепит, рынки, автосервис и прочие объекты придорожного сервиса) – на пересечении главных планировочных осей района, существующих и планируемых, которые благодаря своей функции могут вызвать особый интерес для инвесторов.

В целях привлечения инвесторов для создания объектов придорожного сервиса в области действует программа по поддержке малого предпринимательства, которая реализует политику льготного кредитования предприятий малого бизнеса.

Рынки

Рынки остаются социально значимыми предприятиями для населения в приобретении товаров по доступным ценам и играют важную роль в предоставлении торговых мест сельхозпроизводителям, представителям крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств для реализации собственной продукции.

Основным направлением дальнейшего развития рынков является укрепление их материально-технической базы. Проводимые работы по строительству и реконструкции рынков должны быть направлены на создание максимально благоприятных условий для цивилизованной продажи товаров.

Размещение крупных рынков должно быть привязано к транспортной структуре района.

Бытовое обслуживание

Бытовое обслуживание населения призвано создать ему комфортные условия за счет рационализации домашнего труда и сокращения затрат времени на эти цели.

Основными перспективными направлениями развития отрасли являются те, которые зарождаются в настоящее время:

- растет востребованность услуг по ремонту и строительству жилья, дач и гаражей, по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей и мотоциклов;

- развивается «сетевой принцип», когда хозяйствующий субъект имеет несколько предприятий, в которых предоставляется один вид услуг;

- развитие современных технологий, в частности компьютерных, оказывает влияние не только на стремительный рост новых видов услуг, но и на появление новых форм организации деятельности предприятий сервиса. Например, такой вид услуг, как установка, ремонт и обслуживание компьютерной техники сегодня востребован не только организациями, предприятиями, но и населением. В связи с этим наблюдается значительный рост числа людей, занимающихся данным видом деятельности по месту проживания потребителя.

Конкретный расчет необходимого уровня обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания, уровня охвата по категориям населения и размеры земельных участков выполняется на последующих стадиях проектирования при получении подробных инвентаризационных данных по всем видам существующих объектов обслуживания, а также необходимой информации по демографическим и социальным показателям.

Потребности населения в учреждениях и предприятиях обслуживания должны обеспечиваться путем нового строительства и реконструкции существующего фонда.

Радиусы обслуживания общеобразовательных школ в сельских поселениях принимаются по муниципальным нормативам, а при их отсутствии – по заданию на проектирование.

Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек в сельских поселениях принимается в пределах 30 мин (с использованием транспорта).

5.4 Рекреационно-туристический комплекс

Развитие рекреационного комплекса района рассматривается как одно из важных направлений хозяйственной деятельности в системе территориального планирования района. Природные составляющие, объекты истории и культурного наследия, создают хорошие предпосылки развития туризма в районе и рассматриваются в едином комплексе с рекреацией.

Важнейшей задачей управления развитием территорий является раскрытие рекреационного потенциала территории, определение направлений развития туризма, создания привлекательной для туризма системы рекреационно-туристических объектов, центров транспортных связей и инфраструктуры рекреации и туризма, с учетом социально-экономического развития региона и удовлетворения рекреационных потребностей его жителей на долгосрочную перспективу.

Под рекреационным потенциалом понимается вся совокупность природных, культурно-исторических и социально-экономических предпосылок для организации рекреационной деятельности на определенной территории. При этом важно стимулировать соответствующие типы рекреационно-туристического развития, а не просто контролировать туристическое воздействие. Планирование развития туризма должно быть гибким, чтобы реагировать на взаимоотношения между природной окружающей средой и нуждами туристической индустрии в условиях изменяющихся обстоятельств.

Усть-Таркский район обладает достаточно высоким потенциалом в сфере туризма и рекреации. Туристско-рекреационный комплекс района представлен 2 бассейнами (с. Козино и с. Еланка). На территории района есть биологический заказник «Усть-Таркский» площадью 82 тыс. га, образованный постановлением Главы администрации Новосибирской области от 22.10.2001. № 981. В заказнике водятся: косуля, лось, медведь, барсук, бобр, норка, ондатра, лисица, заяц, хорь, волк.

Наиболее перспективными для развития территорий Усть-Таркского района является следующий вид туризма:

1. Рекреационный туризм (лечебно-оздоровительный туризм) востребован населением в любое время года и базируется на местных рекреационных и бальнеологических ресурсах Усть-Таркского района.

Усть-Таркский район обладает значительными ресурсами для отдыха жителей и гостей района. На берегах реки Омь во время купального сезона можно постоянно наблюдать много отдыхающих – представителей близлежащих районов (Татарский, Венгеровский). Живописная природа, чистый воздух и спокойная ре ка привлекают сюда многих отдыхающих.

Озера.

В районе около 140 озер, в которых водится карась, окунь, сазан, ротан. Гнездятся лебеди, журавли, гуси, утки. Район богат водоемами, в шести из которых водится гаммарус и организована его промысловая добыча. В реках Елань, Омь, Угуйка, Тарка населением района и близлежащих районов ведется любительский лов рыбы. На берегу озер возможна постройка баз отдыха, домиков охотника и рыбака, организация специальных туров. Район, располагая богатыми рекреационными и природными ресурсами, имеет возможность стать местом развития активного отдыха - охоты, рыбной ловли, сбора дикоросов.

Достопримечательностью Усть-Таркского района является озеро Угуй. Лечебные свойства сапропеля, которым богато озеро, известны с давних времен. В перспективе – проведение анализа целебных свойств сапропеля и использование его в лечебных целях.

К перспективным видам спортивно-приключенческого туризма могут быть отнесены сплавы по водным артериям района; использование пешеходных и конных туристских маршрутов. В зимнее время - лыжные и снегоходные маршруты, охота и рыбная ловля.

Имеются возможности для проведения пляжного туризма, организации пешеходных, вело-, авто-, мото-, конных и комбинированных туристических маршрутов, сбор дикоросов. В зимнее время - лыжные и снегоходные маршруты, а также охота и рыбная ловля.

Привычка туристов проводить отдых на море сменяется в настоящее время предпочтением посещать нетронутые и самобытные в культурном или природном плане уголки. В связи с этим имеется много возможностей для дальнейшего обустройства лечебно-оздоровительных зон, зон отдыха, организации прогулочных, туристических поездок с использованием недорогих малотоннажных современных судов и развития туризма, в том числе по историческим местам района.

Развитие туристической деятельности позволит преобразить инфраструктуру района, но особенно это важно для вовлечения молодежи в туристический бизнес и здоровый образ жизни.

Туристические объекты, объекты сервиса и инфраструктуры

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название города/ населенного пункта | Название объекта туристического показа | Тип туристического объекта | Краткое описа- ние объекта | Адрес объекта |

| 1 | с. Усть-Тарка | Церковь Архангела Михаила | Объект паломниче- ства | Церковь Архан- гела Михаила | с. Усть-Тарка ул. Комсо- мольская 84 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | с. Усть-Тарка | автостанция | Объект туристиче- ского сервиса и ин- фраструктуры | автостанция | с. Усть-Тарка ул. Комсо- мольская 85 |
| 3 | с. Усть-Тарка | спортивный ком- плекс МБОУ ДОД ДЮСШ "Темп" | спортивно- развлекательный объект | Тренажерный зал, спортивный зал, гимнастиче- ский зал, бего- вая дорожка, поле для футбо- ла, площадка для стритбола | с. Усть-Тарка ул. Чапаева 26 |
| 4 | с. Усть-Тарка | крытая хоккейная площадка МБОУ ДОД ДЮСШ "Темп" | спортивно- развлекательный объект | хоккейная пло- щадка | с. Усть-Тарка ул. Чапаева 43 |
| 5 | с. Козино | Плавательный бассейн | спортивно- развлекательный объект | Плавательный бассейн | с. Козино ул Береговая 1а |
| 6 | с. Еланка | Плавательный бас- сейн | спортивно- развлекательный объект | Плавательный бассейн | с. Еланка ул. Заводская |
| 7 | с. Еланка | исторический музей | исторический объект | исторический музей | с. Еланка ул. Костенко 1 |
| 8 | с. Камышево | исторический музей | исторический объект | исторический музей | с. Камышево Школьная 23а |
| 9 | с. Усть-Тарка | Кафе «У Самовара» | Объект туристиче- ского сервиса и ин- фраструктуры | кафе | с. Усть-Тарка ул. Иванова 3 |
| 10 | с. Усть-Тарка | гостиница | Объект туристиче- ского сервиса и ин- фраструктуры | гостиница | с. Усть-Тарка ул. Дзержин- ского, 12 |
| 11 | с. Щербаки | фермерское хозяй- ство пруд "Карп Зеркальный" | Рекреационный объ- ект | рыболовные снасти на про- кат, баня, гости- ница. | между с. Щербаки и д. Бого- словка |
| 12 | п. Октябрьский | Часовня во имя Зинаиды Тарсийской | Объект паломниче- ства | Часовня во имя Зинаиды Тар- сийской | пос. Октябрьский |

Гостиница

| Наименование | Адрес | Количество номеров, мест |
| --- | --- | --- |
| Гостиница «Жемчужина Сибири» | С.Усть-Тарка ул.Почтовая д 2в | 7 номеров - 15 мест |

Современная туристическая индустрия является одной из крупнейших высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей.

Туристическую отрасль выгодно отличают следующие факторы: небольшие первоначальные инвестиции; быстрый срок окупаемости и достаточно высокий уровень рентабельности проектов; быстрорастущий спрос на туристические услуги.

Причиной столь успешного развития отрасли является социальноэкономический эффект, получаемый в результате развития туризма:

- туризм создает рабочие места в секторе туризма и в смежных с ним отраслях; стимулирует развитие внутренних подотраслей	гостиничнотуристического, транспортного и ресторанного бизнеса, экскурсионноинформационных служб, 	туристско-развлекательных, 	спортивно	 оздоровительных комплексов;

- способствует притоку в район дополнительных денежных средств; стимулирует инвестиции в местную туриндустрию, способствуя увеличению налогооблагаемой базы и доходов бюджета;

- стимулирует модернизацию местных инфраструктур транспорта и связи и других базовых систем;

- способствует сохранению и восстановлению историко-культурного и природного наследия района;   стимулирует возрождение и развитие традиционных народных промыслов и ремесел; изготовление сувенирной продукции;   экологически устойчивый туризм способствует продуктивному экоориентированному	использованию	земель,	не	имеющих сельскохозяйственного значения, что позволяет сохранить естественную флору на больших площадях, а также демонстрирует большое значение природных и культурных ресурсов для экономического и социального благосостояния общества;

- формирует имидж района.

6. Комплексная оценка территории

Комплексная оценка, являясь важным элементом анализа территории, определяет территориальные и природные ресурсы для развития основных видов хозяйственного использования территории: сельского хозяйства, рекреационной деятельности, природоохранной деятельности, промышленного и гражданского строительства.

Оценка территории района для уточнения и изменения границ поселений проводилась с учетом границ существовавших сельских округов, исторически сложившихся земель населенных пунктов, прилегающих земель общего пользования, территорий традиционного природопользования населения, рекреационных земель, земель для развития поселений, местных традиций и сложившейся социальной инфраструктурой.

Комплексная оценка проведена на основе анализа:

- природных факторов;

- ресурсно-сырьевого потенциала;

- экологического состояния природной среды;

- транспортной обеспеченности территории;

- планировочных условий;

- системы расселения;

- градостроительной освоенности территории;

- степени хозяйственной освоенности территории.

Главная задача комплексной оценки территории – показать, определенные ограничения для градостроительной деятельности, благоприятные условия и предпосылки для хозяйственного освоения территории и территории под рекреационное использование.

Выбор территории для того или иного вида деятельности определяется потребностями района в целом, экономико-географическим положением, его хозяйственными особенностями, природными условиями, ресурсами и возможностями их освоения.

Для каждого вида использования территориальных ресурсов была сделана оценка природных и планировочных условий, в результате которой выделены территории с наиболее благоприятными и неблагоприятными условиями для различных видов хозяйственной деятельности.

Серьёзное внимание уделено зонам с особыми условиями использования территории, обусловленных действиями природно-экологических и санитарно-гигиенических, а также инженерно-геологических ограничений, представляющих определённые препятствия к осуществлению тех или иных функций.

Обеспечение пространственного развития района с высоким уровнем социального и инфраструктурного развития

Для сбалансированного пространственного развития района необходимо расширение и обновление социальной и инженерной инфраструктуры.

Функционально-планировочный каркас территории района содержит транспортные коридоры и примыкающие к ним локальные планировочные образования. На специфику расселения Усть-Таркского района оказывает значительное влияние расположение такой важнейшей планировочной оси, как региональных дорог «К-20» Усть-Тарка – Татарск, «К-22» Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области. Наличие такого крупного элемента опорного каркаса территории является основной зоной социально-экономической активности района.

Именно в зоне транспортного коридора, образованного этими магистралями, планируется развитие новых производств, а также расширение существующих предприятий и развитие объектов агропромышленного комплекса, комплексное жилищное строительство (в том числе элитное домостроение).

Кроме того, к зонам интенсивного развития отнесена также зона туристско-рекреационного профиля – Дубровинская рекреационная зона, где предлагается организовать лечебно-оздоровительную деятельность.

В части регулирования градостроительной деятельности необходимо обеспечить все поселения района актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования, проектами планировок и межевания.

Большое внимание будет уделено обеспечению развития экономического потенциала района, созданию условий для роста доходов жителей района, в том числе за счет поддержки семейных предприятий, фермеров.

Для обеспечения сбалансированного развития систем коммунальной инфраструктуры с учетом перспективных потребностей необходимо развитие потенциала жилищно-коммунального хозяйства, развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В результате комплексного анализа территории Усть-Таркского района выделены следующие территории:

территории градостроительного освоения;

территории благоприятные для сельскохозяйственного освоения;

территории благоприятные для рекреационного использования;

территории с особыми условиями использования;

Кроме того, по результатам комплексной оценки:

предложены возможные направления развития района и определены точки экономического роста;

определены факторы возникновения рисков при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

7. Транспортная инфраструктура.

Одним из основных направлений развития транспортных систем является создание условий для интеграции России в мировую транспортную систему.

В основе создания транспортной инфраструктуры Усть-Таркского района лежит развитие опорной транспортной сети Новосибирской области, одним из основных элементов которой, является система международных и национальных транспортных коридоров. Целью настоящих проектных предложений является максимальная увязка общих стратегических задач с интересами территории и усиление внутреннего транспортного каркаса с повышением качества транспортного обслуживания населения района.

Дорожно-транспортный комплекс Усть-Таркского района относится к числу важнейших отраслей жизнеобеспечения района, от функционирования которого зависит качество жизни населения, эффективность работы других отраслей экономики области и возможность использования ее социально-экономического потенциала.

Внешние транспортно-экономические связи Усть-Таркского района осуществляются автомобильным транспортом.

Воздушный транспорт на территории Усть-Таркского района отсутствует. Ближайший аэропорт в Новосибирске – внутрироссийский и международные терминалы.

7.1 Железнодорожный транспорт

Железных дорог, проходящих по территории Усть-Таркского района Новосибирской области, нет. Ближайшая к селу Усть-Тарка железнодорожная станция — Татарская, она находится в 45 км от административного центра района.

### 7.2 Автомобильный транспорт

Автодорожная сеть района представлена линейными участками существующих региональных и межмуниципальных дорог, а также дорогами местного значения, обеспечивающими пространственное единство территории и равномерность распределения транспортных потоков по сети.

Ключевым элементом планировочной структуры района является с. Усть-Тарко и с. Щербаки. Узловыми элементами второго порядка являются такие населенные пункты, как п. Октябрьский, с. Еланка, с. Камышево, с. Козино, с. Кушаги, с. Новоникольск, с. Новосилиш, с. Победа, с. Угуй, с. Усть-Тарка, с. Щербаки, с. Яркуль-Матюшкино, с. Яркуль.

Линейными элементами опорного каркаса второго порядка являются автомобильные дороги межмуниципального значения:

1. 186 км а/д «К-22» - Петрово (в гр. района).

2. 24 км а/д «Н-2806» - Яркуль – Мартыново.

3. 17 км а/д «Н-2807» – Яркуль.

Практически все населенные пункты района соединены с районным центром автобусными маршрутами.

Одной из важнейших задач СТП Усть-Таркского района является подготовка предложений по формированию эффективной транспортной сети Усть-Таркского района, поскольку отсутствие (или недостаточное наличие) межрегиональных, региональных и местных транспортных коридоров создает значительные сложности в развитии и востребованности Усть-Таркского района.

Перечень основных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Усть-Таркского района представлен в таблице.

ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

УСТЬ-ТАРКСКОГО РАЙОНА

| Nп/п |  | Идентификационныйномер |  | Наименование автомобильной дороги | Учетный номер(код) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги регионального значения: |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 50 ОП РЗ 50К-20 |  | Усть-Тарка - Татарск |  |  | К-20 |
| 65 | 50 ОП РЗ 50К-22 |  | Куйбышев - Венгерово - гр. Омской области (старый Московский тракт) |  |  | К-22 |
| Автомобильные дороги межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |
| 799 | 50 ОП МЗ50К-20п1 |  | Подъезд к ХПП /4 км/ |  |  | К-20п1 |
| 800 | 50 ОП МЗ50Н-2801 |  | 194 км а/д "К-22" - Козино |  |  | Н-2801 |
| 801 | 50 ОП МЗ50Н-2802 |  | 186 км а/д "К-22" - Петрово (в гр. района) |  |  | Н-2802 |
| 802 | 50 ОП МЗ50Н-2803 |  | 187 км а/д "К-22" - Резино |  |  | Н-2803 |
| 803 | 50 ОП МЗ50Н-2804 |  | 24 км а/д "Н-2802" - Новоникольск |  |  | Н-2804 |
| 804 | 50 ОП МЗ50Н-2805 |  | 163 км а/д "К-22" - Верхнеомка |  |  | Н-2805 |
| 805 | 50 ОП МЗ50Н-2806 |  | 17 км а/д "Н-2802" - Новосилиш - Угуй |  |  | Н-2806 |
| 806 | 50 ОП МЗ50Н-2806п1 |  | Подъезд к с. Новосилиш /35 км/ |  |  | Н-2806п1 |
| 807 | 50 ОП МЗ50Н-2807 |  | 24 км а/д "Н-2806" - Яркуль - Мартыново |  |  | Н-2807 |
| 808 | 50 ОП МЗ50Н-2808 |  | 36 км а/д "Н-2806" - Новосилиш - Октябрьский |  |  | Н-2808 |
| 810 | 50 ОП МЗ50Н-2811 |  | 2 км а/д "К-20" - Михайловка |  |  | Н-2811 |
| 811 | 50 ОП МЗ50Н-2812 |  | 215 км а/д "К-22" - Еланка - Покровка |  |  | Н-2812 |
| 812 | 50 ОП МЗ50Н-2813 |  | 11 км а/д "Н-2812" - Николо-Гавриловка |  |  | Н-2813 |
| 813 | 50 ОП МЗ50Н-2814 |  | 11 км а/д "К-20" - Богословка - 12 км а/д "Н-2805" |  |  | Н-2814 |
| 814 | 50 ОП МЗ50Н-2815 |  | Кушаги - Мураши |  |  | Н-2815 |
| 815 | 50 ОП МЗ50Н-2816 |  | Угуй - Чичканка |  |  | Н-2816 |
| 816 | 50 ОП МЗ50Н-2817 |  | Яркуль - Воробьево |  |  | Н-2817 |
| 817 | 50 ОП МЗ50Н-2818 |  | Октябрьский - Дубровино |  |  | Н-2818 |
| 818 | 50 ОП МЗ50Н-2819 |  | 59 км а/д "Н-2802" - Мирный |  |  | Н-2819 |
| 819 | 50 ОП МЗ50Н-2820 |  | Яркуль-Матюшкино - Майский |  |  | Н-2820 |
| 820 | 50 ОП МЗ50Н-2821 |  | Яркуль-Матюшкино - Новоалександровка |  |  | Н-2821 |
| 821 | 50 ОП МЗ50Н-2822 |  | 165 км а/д "К-22" - Камышево |  |  | Н-2822 |
| 822 | 50 ОП МЗ50Н-2823 |  | 17 км а/д "Н-2807" - Яркуль |  |  | Н-2823 |
| 823 | 50 ОП МЗ50Н-2824 |  | 194 км а/д "К-22" - Тарка |  |  | Н-2824 |

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых пунктов, устанавливаются придорожные полосы. В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» придорожной полосой автомобильной дороги является территория, которая прилегает с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги, и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учётом перспектив развития автомобильной дороги

8. Инженерная инфраструктура.

8.1. Водоснабжение

Источником водоснабжения Усть-Таркского района являются подземные воды из артезианских скважин. Хозяйственно-питьевое водоснабжение в поселениях Усть-Таркского района осуществляется из подземных источников. В поселениях района есть территории, охваченные централизованным водоснабжением и есть территории, без централизованного водоснабжения.  Система централизованного водоснабжения принята объединенная хозяйственно-противопожарная. Система подачи воды – централизованная напорная. В качестве водоснабжения на территориях без централизованного водоснабжения используют воду из водоразборных колонок и из шахтных колодцев частного владения.

Централизованной системой водоснабжения называют комплекс технологически связанных сооружений и устройств, обеспечивающих снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем централизованного водоснабжения являются:

- добыча воды из природных источников;

- подача воды к местам обработки и очистки;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Система централизованного водоснабжения представляет собой целый ряд взаимосвязанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки.

Основными потребителями воды являются население, учреждения социального, культурного, бытового обслуживания, промышленные предприятия и коммерческие организации.

Водоснабжение потребителей городаосуществляют МУП «Щербаковское ЖКХ».

Водоснабжение осуществляется из артезианских скважин. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-10 куб. м/час, с накоплением в башнях Рожновского и подачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водонапорные колонки.

Объекты центральной системы водоснабжения поселений Усть-Таркского района

| № п/п | Наименование МО | Принадлежность источника к ЦСВ | Наименование источника | Географические координаты источника | Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на использование водного объекта в целях хозяйственно-питьевого водо снабжения | Лицензия на право пользования недрами для добычи подземных вод |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Пользователь | Реквизиты лицензии | Срок действия |
|  | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| 1 | д Богословка | д. Богословка Усть-Таркского сельсовета Усть-Таркского района | Скважина |  | Нет |  |  |  |
| 2 | д Воробьево | д.Воробьево Яркульского сельсовета Усть-Таркского района | Скважина |  | Нет | Закрытое акционерное общество "Родина" | НОВ 01688 ВЭ | 07.02.2031 |
| 3 | д Красноникольск | д.Красноникольское Еланского сельсовета Усть-Таркского района | Скважина |  | Нет |  |  |  |
| 4 | д Михайловка | д. Михайловка Щербаковского сельсовета Усть-Таркского района | Скважина | 55.3972, 75.3443 | Нет | Администрация Щербаковского сельсовета Усть-Таркского района | НОВ 02583 ВЭ | 06.11.2037 |
| 5 | д. Николо-Гавриловка | д. Николо-Гавриловка Еланского сельсовета Усть-Таркского района | Водонапорная скважина | 55.004869, 75.004695 | Нет |  |  |  |
| 6 | д Новоалександровка | д. Новоалександровка Яркуль-Матюшкинского сельсовета Усть-Таркского района | Водозаборная скважина | 55.45022, 78.84023 | Нет | Администрация Яркуль-Матюшкинского сельсовета Усть-Таркского района | НОВ 02643 ВЭ | 10.10.2038 |
| 7 | д Покровка | д. Покровка Еланского сельсовета Усть-Таркского района | Водозаборная скважина | 55.021531, 75.096231 | Нет |  |  |  |
| 8 | д Тихоновка | д.Тихоновка Новоникольского сельсовета Усть-Таркского района | Скважина | 55.018192, 75.013104 | Нет | администрация Новоникольского сельсовета Усть-Таркского района | НОВ 02465 ВЭ | 29.09.2036 |
| 9 | д Чичканка | д.Чичканка Угуйского сельсовета Усть-Таркского района | Скважина | 56.005405, 76.013097 | Нет |  |  |  |
| 10 | д Янабино | д.Янабино Дубровинского сельсовета Усть-Таркского района | Скважина | 55.059275, 76.001385 | Нет | Администрация Дубровинского сельсовета Усть-Таркского района | НОВ 02476 ВЭ | 08.11.2036 |
| 11 | п Мирный | п.Мирный Дубровинского сельсовета Усть-Таркского района | Скважина |  | Нет |  |  |  |
| 12 | п Озерный | п.Озерный Кушаговского сельсовета Усть-Таркского района | Скважина | 55.401617, 75.385879 | Нет | Администрация Кушаговского сельсовета Усть-Таркского района | НОВ 02785 ВЭ | 15.06.2040 |
| 13 | п Октябрьский | п.Октябрьский Дубровинского сельсовета Усть-Таркского района | Скважина |  | Нет |  |  |  |
| 14 | с Верхнеомка | с.Верхнеомка Камышевского сельсовета Усть-Тарксого района | Скважина | 55.301746, 76.004877 | Нет |  |  |  |
| 15 | с Дубровино | с.Дубровино Дубровинского сельсовета Усть-Тарксого района | Скважина | 55.005655, 76.000086 | Нет | Администрация Дубровинского сельсовета Усть-Таркского района | НОВ 02476 ВЭ | 08.11.2036 |
| 16 | с Еланка | с.Еланка Еланского сельсовета Усть-Таркского района | Скважина | 55.012737, 75.057617 | Нет |  |  |  |
| 17 | с. Камышево | с.Камышево Камышевского сельсовета Усть-Таркского района | Скважина | 55.026274, 76.012344 | Нет |  |  |  |
| 18 | с Козино | с.Козино Козинского сельсовета Усть-Таркского района | Скважина | 55.003629, .033925 | Нет | Администрация Козинского сельсовета Усть-Таркского района | НОВ 2705 ВЭ | 09.07.2039 |
| 19 | с Козино | с.Козино Козинского сельсовета Усть-Таркского района | Скважина | 55.034180, 75.030760 | Нет |  | НОВ 2705 ВЭ | 09.07.2039 |
| 20 | с Кушаги | с.Кушаги Кушаговского сельсовета Усть-Таркского района | скважина | 55.043446, 75.024950 | Нет | Администрация Кушаговского сельсовета Усть-Таркского района | НОВ 02785 ВЭ | 15.06.2040 |
| 21 | с Мартыново | с.Мартыново Яркульского сельсовета Усть-Таркского района | Скважина |  | Нет | Закрытое акционерное общество "Родина" | НОВ 01688 ВЭ | 07.02.2031 |
| 22 | с Мураши | с.Мураши Кушаговского сельсовета Усть-Таркского района | Скважина | 55.016578, 76.021786 | Нет | Администрация Кушаговского сельсовета Усть-Таркского района | НОВ 02785 ВЭ | 15.06.2040 |
| 23 | с Новоникольск | с.Новоникольск Новоникольского сельсовета Усть-Таркского района | Скважина | 55.018297, 75.047517 | Нет | Администрация Новоникольского сельсовета Усть-Таркского района | НОВ 02465 ВЭ | 29.09.2036 |
| 24 | с Новосилиш | с.Новосилиш Новосилишинского сельсовета Усть-Таркского района | Скважина |  | Нет | Администрация Новосилишинского сельсовета Усть-Таркского района | НОВ 02540 ВЭ | 27.04.2037 |
| 25 | с Победа | с.Победа Побединского сельсовета Усть-Тарксого района | Скважина |  | Нет |  |  |  |
| 26 | с Угуй | с.Угуй Угуйского сельсовета Усть-Таркского района | Скважина | 55.058230, 77.054737 | Нет |  |  |  |
| 27 | с Усть-Тарка | с. Усть-Тарка Усть-Таркского сельсовета Усть-Таркского района | Скважина | 55.3366, 75.4219 | Да | Усть-Таркский сельсовет Усть-Таркского района | НОВ 02610 ВЭ | 16.04.2038 |
| 28 | с Усть-Тарка | с. Усть-Тарка Усть-Таркского сельсовета Усть-Таркского района | Скважина |  | Нет |  |  |  |
| 29 | с Усть-Тарка | с. Усть-Тарка Усть-Таркского сельсовета Усть-Таркского района | Скважина |  | Нет |  |  |  |
| 30 | с Усть-Тарка | с. Усть-Тарка Усть-Таркского сельсовета Усть-Таркского района | Скажина | 55.003407, 75.004200 | Да | Усть-Таркский сельсовет Усть-Таркского района | НОВ 02610 ВЭ | 16.04.2038 |
| 31 | с Усть-Тарка | с. Усть-Тарка Усть-Таркского сельсовета Усть-Таркского района | Скважина |  | Нет |  |  |  |
| 32 | с Усть-Тарка | с. Усть-Тарка Усть-Таркского сельсовета Усть-Таркского района | Скважина | 55.3375, 75.4288 | Да | Усть-Таркский сельсовет Усть-Таркского района | НОВ 02610 ВЭ | 16.04.2038 |
| 33 | с Усть-Тарка | с. Усть-Тарка Усть-Таркского сельсовета Усть-Таркского района | Скважина | 55.3363, 75.4261 | Да | Усть-Таркский сельсовет Усть-Таркского района | НОВ 02610 ВЭ | 16.04.2038 |
| 34 | с Усть-Тарка | с. Усть-Тарка Усть-Таркского сельсовета Усть-Таркского района | Скважина | 55.3427, 75.4276 | Да | Усть-Таркский сельсовет Усть-Таркского района | НОВ 02610 ВЭ | 16.04.2038 |
| 35 | с Усть-Тарка | с. Усть-Тарка Усть-Таркского сельсовета Усть-Таркского района | Скважина | 55.3420, 75.4077 | Да | Усть-Таркский сельсовет Усть-Таркского района | НОВ 02610 ВЭ | 16.04.2038 |
| 36 | с Усть-Тарка | с. Усть-Тарка Усть-Таркского сельсовета Усть-Таркского района | Скважина | 55.3388, 75.4175 | Да | Усть-Таркский сельсовет Усть-Таркского района | НОВ 02610 ВЭ | 16.04.2038 |
| 37 | с Щербаки | с.Щербаки Щербаковского сельсовета Усть-Таркского района | Скважина | 55.3267, 75.399 | Нет | Администрация Щербаковского сельсовета Усть-Таркского района | НОВ 02583 ВЭ | 06.11.2037 |
| 38 | с Яркуль | с.Яркуль Яркульского сельсовета Усть-Таркского района | Скважина |  | Нет | Закрытое акционерное общество "Родина" | НОВ 01688 ВЭ | 07.02.2031 |
| 39 | с Яркуль-Матюшкино | с. Яркуль-Матюшкино Яркуль-Матюшкинского сельсовета Усть-Таркского района | Скважина |  | Нет | Администрация Яркуль-Матюшкинского сельсовета Усть-Таркского района | НОВ 02643 ВЭ | 10.10.2038 |

Качество подземных вод, забираемых из скважин, не соответствует основным показателям физико-химических и бактериологических свойств воды согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Для обеспечения потребителей предусмотрена очистка питьевой воды перед подачей в распределительную сеть.

Существующая система водоснабжения объединена с противопожарной системой пожаротушения, что увеличивает износ всей системы водоснабжения.

Системы водоснабжения населенных пунктов требуют капитального ремонта и реконструкции. Водопровод изношен, потери воды превышают допустимые нормы, что ведет к дополнительным постоянным затратам. Это создает затруднения в обеспечении населения водой, ухудшает жилищно-бытовые условия. Порывы водопроводных сетей, неудовлетворительное состояние зон санитарной охраны водозаборных скважин приводит к ухудшению качества питьевой воды, обуславливает вторичное загрязнение водозаборов. Эти факторы негативно воздействуют на здоровье населения.

Особое внимание в сфере водоснабжения следует уделить установке приборов учёта. Экономический эффект от замены водопроводных сетей, реконструкции башен, установки водоочистных установок без налаживания учёта потребления воды будет менее ощутимым.

В первую очередь это должно коснуться социально значимых объектов и налаживания учёта поднятой воды. Необходимо как активно проводить убеждение населения по поводу установки счётчиков, так и в обязательном порядке оснащать ими все объекты, подключаемые к реконструируемым водопроводным сетям. Это позволит снизить расходы на электроэнергию, очистку воды, повысить собираемость платежей.

Среди мероприятий по водоснабжению приоритетными следует признать: бурение скважин, ремонт водопроводных сетей, строительство станций водоочистки.

Решение задач, связанных с построением эффективной системы водоснабжения на территории муниципального района это длительный и достаточно дорогостоящий процесс, который требует комплексного подхода к решению первоочередных задач.

Основные проблемы системы водоснабжения:

- износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и нормативному энергопотреблению;

- отсутствие закольцовки водоводов;

- низкая степень автоматизации и телемеханизации объектов.

Требуемые мероприятия:

- поэтапная реконструкция изношенных сетей водоснабжения, имеющих большой износ и строительство новых, с использованием современных технологий и материалов;

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИПиА;

- замена насосного оборудования.

Выводы:

Для обеспечения каждого сельского дома питьевой водой в необходимом количестве и требуемого качества необходимо выполнить значительный объем работ по капитальному ремонту и реконструкции водопроводных сетей и сооружений, строительству новых сетей и сооружений, в том числе станций водоподготовки.

Реконструкция существующих и строительство новых сетей водоснабжения приведет к сведению до минимума количества утечек воды питьевого качества, обеспечит более длительный срок эксплуатации трубопроводов, а также позволит предупредить вторичное загрязнение питьевой воды за счет применения полиэтиленовых труб и труб из материалов с антикоррозийным покрытием.

Водопроводные сети должны быть закольцованы. На участках новых водопроводных сетей необходимо предусматривать размещение пожарных гидрантов. На сетях водопровода следует предусматривать преимущественно бесколодезную установку арматуры.

При численности жителей в населенном пункте менее 200 человек экономически выгоднее строительство колодцев шахтного типа, которые размещаются вдоль улицы из условия прохода к нему от домов не более 100 м в одну сторону. При расстоянии между домами более 100 м необходимо строительство индивидуальных колодцев. Для исключения загрязнения воды в колодце, а также для возможности установки насоса над колодцем необходимо строительство кирпичного павильона.

Учитывая специфику сельскохозяйственного района, сельхозпроизводство, размещаемое в населенных пунктах, должно иметь самостоятельную систему водоснабжения.

В системах водоснабжения промышленных предприятий должно быть предусмотрено максимально возможное использование систем оборотного водоснабжения, сооружений повторного и последовательного использования воды, особенно на предприятиях по переработке сельхозпродукции.

Расход воды на пожаротушение

В населенных пунктах предусматривается объединение хозяйственно-питьевого и противопожарного водопроводов.

Вода для тушения пожара хранится в резервуарах-накопителях или баках водонапорных башен.

На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.

В населенных пунктах, где нет централизованной системы водоснабжения, должно быть предусмотрено строительство местных противопожарных водоемов. Во всех случаях необходимо устройство подъездов к искусственным водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение.

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия, имеющие ведомственные водопроводы, должны обеспечивать пожаротушение из собственных систем водоснабжения.

### 8.2. Водоотведение

Централизованная система водоотведения отсутствует.

При отсутствии централизованного водоотведения сточные воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгребные ямы и септики на приусадебных участках. Выгребные ямы и септики не имеют достаточной степени гидроизоляции, что приводит к загрязнению почв и грунтовых вод.

Выводы:

Для того чтобы обеспечить экологическую безопасность в районе требуется строительство централизованных систем водоотведения в активно развивающихся населенных пунктах. Для остальных населенных пунктов необходимо использовать автономные системы канализации.

Строительство централизованных систем канализации в малых населенных пунктах, в зонах отдыха и на туристических базах экономически не выгодно. В этом случае для отдельных групп домов рекомендуется применять автономные системы канализации заводского изготовления, например, систему очистки сточных вод «Fast». Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды могут использоваться для полива территории индивидуального домовладения или отводиться в водоток, а активный ил и осадок подлежит компостированию, с последующим внесением в почву в качестве удобрения.

Для отдельных домовладений могут применяться канализационные насосные установки с отводом сточных вод в септики или водонепроницаемые выгреба, с организацией вывоза стоков ассенизационным транспортом.

Выбор типа сооружений для отвода сточных вод производится на последующей стадии проектирования при проведении соответствующих расчетов и разработок для каждого населенного пункта.

Жидкие отходы от индивидуальной не канализованной застройки предусматривается вывозить ассенизационными машинами на сливные станции, которые необходимо строить перед сбросной камерой на площадке очистных сооружений.

### 8.3. Энергоснабжение

### 8.3.1. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Усть-Таркского района Новосибирской области осуществляет подразделение «Усть-Таркский район электрических сетей» филиала «Татарские электрические сети» АО «Региональные электрические сети», которое является территориальной сетевой организацией, осуществляющей деятельность по передаче и распределению электрической энергии, а также по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей на территории Новосибирской области.

Между населенными пунктами проложены воздушные линии ВЛ 10 кВ. Для трансформирования потребных мощностей предусматриваются трансформаторные подстанции ТП 10/0,4 кВ. Поставка электроэнергии к потребителям осуществляется через ТП 10/0,4 кВ по воздушный и кабельный ЛЭП 0,4 кВ.

Обслуживающей организацией постоянно ведется контроль за эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.

Основными потребителями электроэнергии района являются:

- промышленные потребители;

- строительство;

- коммунально-бытовые потребители;

- сельскохозяйственные потребители;

- транспорт.

Питание сельскохозяйственных и промышленных предприятий, а также культурно бытовых потребителей района осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции 110/35/10 кВ и 35/10 кВ.

### 8.3.2 Теплоснабжение

Современная система централизованного теплоснабжения представляет собой сложный инженерный комплекс из источников тепловой энергии и потребителей тепла, связанных между собой тепловыми сетями различного назначения и балансовой принадлежностью, имеющими характерные тепловые и гидравлические режимы с заданными параметрами теплоносителя.

Централизованное теплоснабжение на территории Усть-Таркского района осуществляет муниципальное унитарное предприятие «Щербаковское ЖКХ» (далее МУП «Щербаковское ЖКХ», в хозяйственном ведение которого находятся как источники тепловой энергии, так и тепловые сети от источника. Схема присоединения систем отопления потребителей – зависимая. Транспорт тепла непосредственно до потребителей осуществляется насосным оборудованием источников тепловой энергии.

На территории Усть-Таркского района также действуют локальные (автономные) источники теплоснабжения, отапливающие административные здания и объекты бюджетной сферы, удаленные от источника централизованного теплоснабжения. В качестве топлива на автономных источниках теплоснабжения используется твердое топливо (дрова, уголь).

Перечень источников централизованного теплоснабжения

на территории Усть-Таркского сельсовета

| № пп | Наименование объекта | Адрес | Установленная мощность, Гкал/ч | Вид топлива | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | с. Усть-Тарка, ул. Иванова 4 | 6,6 | Каменный уголь | МУП «Щербаковское ЖКХ» |
| 2 | Котельная № 2 | с. Усть-Тарка, ул. Гагарина 1 | 6,75 | Каменный уголь | МУП «Щербаковское ЖКХ» |
| 3 | Котельная № 4 | с. Усть-Тарка, ул. Транспортная 12 | 4,99 | Каменный уголь | МУП «Щербаковское ЖКХ» |

Перечень источников централизованного теплоснабжения

на территории Щербаковского сельсовета

| № пп | Наименование объекта | Адрес | Установленная мощность, Гкал/ч | Вид топлива | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Щербаки | с. Щербаки ул. Большевитская д.2а | 1,04 | Каменный уголь | МУП «Щербаковское ЖКХ» |

Перечень источников централизованного теплоснабжения

на территории Новосилишинского сельсовета

| № пп | Наименование объекта | Адрес | Установленная мощность, Гкал/ч | Вид топлива | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Новосилиш | с. Новосилиш | 0,6 | Каменный уголь | МБОУ Новосилишинская СОШ |

Перечень источников централизованного теплоснабжения

на территории Новоникольского сельсовета

| № пп | Наименование объекта | Адрес | Установленная мощность, Гкал/ч | Вид топлива | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Новоникольск | с. Новоникольск, ул. Центральная 62 | 1,04 | Каменный уголь | МУП «Щербаковское ЖКХ» |

Перечень источников централизованного теплоснабжения

на территории Кушаговского сельсовета

| № пп | Наименование объекта | Адрес | Установленная мощность, Гкал/ч | Вид топлива | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Кушаги | с. Кушаги | 1,03 | Каменный уголь | МБОУ Кушаговская СОШ |

Перечень источников централизованного теплоснабжения

на территории Козинского сельсовета

| № пп | Наименование объекта | Адрес | Установленная мощность, Гкал/ч | Вид топлива | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Козино | с. Козино, ул. Мира д.1а | 1,04 | Каменный уголь | МУП «Щербаковское ЖКХ» |

Перечень источников централизованного теплоснабжения

на территории Камышовского сельсовета

| № пп | Наименование объекта | Адрес | Установленная мощность, Гкал/ч | Вид топлива | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Камышево | с. Камышево | 1,5 | Каменный уголь | МБОУ Камышевская СОШ |

Перечень источников централизованного теплоснабжения

на территории Дубровинского сельсовета

| № пп | Наименование объекта | Адрес | Установленная мощность, Гкал/ч | Вид топлива | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная п. Октябрьский | п. Октябрьский, ул. Центральная 15а | 2,07 | Каменный уголь | МУП «Щербаковское ЖКХ» |

Перечень источников централизованного теплоснабжения

на территории Яркуль-Матюшкинского сельсовета

| № пп | Наименование объекта | Адрес | Установленная мощность, Гкал/ч | Вид топлива | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Яркуль-Матюшкино | с. Яркуль-Матюшкино, ул. Центральная, 59 | 0,34 | Каменный уголь | МБОУ Яркуль-Матюшкинская СОШ |

Перечень источников централизованного теплоснабжения

на территории Яркульского сельсовета

| № пп | Наименование объекта | Адрес | Установленная мощность, Гкал/ч | Вид топлива | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Яркуль | с. Яркуль, ул. Зеленая 13 | 1,04 | Каменный уголь | МУП «Щербаковское ЖКХ» |

Перечень источников централизованного теплоснабжения

на территории Еланского сельсовета

| № пп | Наименование объекта | Адрес | Установленная мощность, Гкал/ч | Вид топлива | Обслуживающая организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная с. Еланка | с. Еланка, ул. Костенко 4 | 2,07 | Каменный уголь | МУП «Щербаковское ЖКХ» |

Тепловые сети котельных выполнены в 2-х трубном исполнении. Подающие и обратные трубопроводы водяных тепловых сетей вместе с соответствующими трубопроводами котельных и систем теплопотребления образуют замкнутые контуры циркуляции теплоносителя. Эта циркуляция поддерживается сетевыми и циркуляционными насосами, устанавливаемыми в котельных.

### 8.3.3. Газоснабжение

На территории района газоснабжение обеспечивает ООО "Новосибирскоблгаз" в виде сжиженного газа в баллонах.

| Наименование газифицированно- го населенного пункта | Количество домов (квар- тир) ед. | Газифициро- вано при- родным га- зом домов ед. | Газифицировано сжиженным га- зом в баллонах, домов ед. | Имеют возможность подключение к при- родному газу на по- строенных сетях до- мов ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дубровинское МО | 299(330) | - | 299 | - |
| Еланское МО | 357(406) | - | 357 | - |
| Камышевское МО | 205(238) | - | 205 | - |
| Козинское МО | 272(371) | - | 272 | - |
| Кушаговское МО | 236(246) | - | 236 | - |
| Новоникольское МО | 137(151) | - | 137 | - |
| Новосилишинское МО | 111(122) | - | 111 | - |
| Побединское МО | 172(215) | - | 172 | - |
| Угуйское МО | 160(188) | - | 160 | - |
| Усть-Таркское МО | 956(1675) | - | 956 | - |
| Щербаковское МО | 281(286) | - | 281 | - |
| Яркуль-Матюшкинское МО | 242(266) | - | 242 | - |
| Яркульское МО | 174(200) | - | 174 | - |

### 8.4. Средства связи

Телефонная сеть.

Основная телекоммуникационная сеть района - телефонная сеть общего пользования Открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи «Ростелеком». Услуги этой организации доступны практически на всей территории района. В настоящее время ведутся работы по расширению пропускной способности линий связи.

Мобильная связь.

В Усть-Таркском районе услуги мобильной связи предоставляют 4 крупных оператора:

- Сибирский регион ПАО «ВымпелКом»,

- филиал ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в Новосибирской области,

- Сибирский филиал ПАО «МегаФон»,

- макрорегиональный филиал «Сибирь» ООО «Т2 Мобайл»,

- Йота.

Зона действия базовых станций операторов сотовой связи охватывает более 90% территории Усть-Таркского района.

Практически все населенные пункты района охвачены вещанием цифрового телевидения. Федеральных каналов местного телевидения на территории района нет.

Средства массовой информации на территории района представлены местной газетой «Знамя Труда». Издание выходит с периодичностью один раз в неделю.

Почтовая связь.

Почтовую связь на территории района осуществляет Усть-Таркское отделение Татарского почтамта. На территории рай- она функционирует 14 почтовых отделений.

Вывод: Техническое состояние существующих средств связи хорошее, отвечает потребностям существующих абонентов. На территории района имеются зоны неуверенного приема сигнала сотовой связи, вопрос ликвидации которых стоит сегодня на повестке дня.

Телевидение

Практически все населенные пункты района охвачены вещанием цифрового телевидения. Федеральных каналов местного телевидения на территории района нет.

### 8.5. Санитарная очистка

### Сведения об образовании, утилизации, обезвреживании и размещении твердых коммунальных отходов.

Проблемы обращения с отходами производства и потребления находятся в зоне особого внимания в связи с высоким и, имеющим постоянную тенденцию роста, негативным воздействием на окружающую среду. Неуклонно возрастают объемы образования отходов, растет число несанкционированных свалок. Уровень организации системы сбора, вывоза и утилизации ТКО является одним из существенных показателей, влияющим на тенденцию такого роста.

Стихийные свалки, повсеместно возникающие вокруг населенных пунктов, в лесах и вдоль дорог, являются серьезным источником загрязнения поверхностных и грунтовых вод в результате попадания в них фильтрата – продукта разложения отходов. Большую опасность представляет горение коммунальных отходов, приводящее к выделению в атмосферу диоксиновых соединений и иных токсикантов.

Основными факторами, способствующими возникновению свалок, являются:

- В сельских населенных пунктах не определены места сбора коммунальных отходов и не проработана схема их удаления, не определены места их конечного складирования. Как следствие – большинство свалок располагаются на въездах и выездах из населенных пунктов.

2. Отсутствие договорных взаимоотношений по вывозу отходов с их собственниками (частным сектором, садовыми товариществами, гаражными кооперативами).

3. Недостаточная обеспеченность мусороуборочной техникой, контейнерами для сбора и транспортировки отходов.

4. Слабый контроль со стороны владельцев земель за состоянием своих земельных участков и отсутствие в их распоряжении материальных и финансовых средств на уборку стихийных свалок.

Сложившаяся система обезвреживания ТКО основана на их захоронении на полигонах и свалках и не соответствует современным требованиям. В связи с неэффективными способами захоронения ТКО на большинстве полигонов происходит их быстрое заполнение, несмотря на значительные площади, выделенные под их захоронение. Кроме того, слабо развита отрасль по рециклингу вторичных материальных ресурсов и производству из них конкурентоспособной товарной продукции.

Рекультивация закрытых полигонов ТКО представляет собой комплекс работ, направленных на восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности восстанавливаемых территорий, а также на улучшение качества окружающей среды. Эти работы включают природоохранные и инженерно-технические мероприятия, которые осуществляются в период строительства, эксплуатации и закрытия полигона и проводятся по окончании стабилизации закрытых полигонов - процесса упрочнения свалочного грунта и достижения им постоянного устойчивого состояния.

8.5.1. Современное состояние и перспективная логистика

На территории Усть-Таркского района действует Государственная программа Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области", утвержденая постановлением Правительства Новосибирской области от 19.01.2015 N 10-п (в редакции от 26.03.2024 N 133-п)

Постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 № 292-п утверждена «Территориальная схема обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области (в редакции от 08.09.2023 № 423-п), разработанная в вцелях организации и осуществления деятельности по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, образующихся на территории Новосибирской области в соответствии с нормативно-правовыми актами.

Основная масса образующихся ТКО направляется для захоронения.

Объем ТКО в Усть-Таркском районе

| Наименование муниципального района | Численность населения, чел. | Суммарный объем ТКО, м3 |
| --- | --- | --- |
| Усть-Таркский район | 10 514 | 25 771,23 |

Территориальная схема предусматривает комплексную обработку и утилизацию отходов, обеспечивающую снижение объема их захоронения, использование наилучших доступных технологий обращения с отходами и применение методов экономического регулирования деятельности в области обращения с отходами, направленных на уменьшение количества образующихся отходов и вовлечение их в хозяйственных оборот.

Накопление ТКО от многоквартирных жилых домов и домов в секторе индивидуальной жилой застройки, объектов инфраструктуры, хозяйствующих субъектов различных форм собственности осуществляется на специально обустроенных контейнерных площадках, на которых установлено оборудование различного типа: контейнеры металлические и пластмассовые, бункеры закрытого и открытого типа, заглубленные контейнеры.

При организации накопления и сбора ТКО на территориях муниципальных образований Усть-Таркского района применяются две системы сбора отходов: контейнерная - накопление ТКО в контейнер и бестарная (в пакетах). - накопление ТКО в тару потребителей или регионального оператора по обращению с ТКО и погрузка ТКО в специализированный автотранспорт.

В регионе наиболее распространена система одноэтапного вывоза ТКО с предварительным сбором в контейнеры следующих типов:

- металлические контейнеры объемом от 0,04 до 0,8 куб. м;

- пластиковые евроконтейнеры объемом 1,1 куб. м;

- контейнеры-бункеры объемом 8 и 10 куб. м.

Для накопления ТКО в зонах застройки многоквартирными домами, как правило, используются контейнеры объемом 0,75 и 1,1 куб. м.

Для накопления ТКО в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, в зоне садоводческих, дачных и огороднических товариществ, как правило, используются контейнеры объемом 0,75 куб. м, 0,8 куб. м и бункеры-накопители объемом 8 и 10 куб. м.

Отдельные площадки для накопления КГО на территории Усть-Таркского района, как правило, не оборудуются, население размещает КГО на тех же площадках, где размещается ТКО. Затем КГО вручную загружаются в грузовые автомобили сотрудниками транспортных компаний. На некоторых площадках для накопления ТКО дополнительно установлены отдельные бункеры объемом 8 и 10 куб. м., которые предназначены для накопления КГО и вывозятся бункеровозом.

Сбор и транспортирование твердых коммунальных отходов осуществляется в соответствии с действующей территориальной схемой обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Новосибирской области (от 26.09.2016 № 292-п в редакции от 08.09.2023 № 423-п) и обеспечивается региональным оператором по обращению с ТКО.

Приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 10.02.2023 № 7-НПА «О присвоении статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области» статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области присвоен муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ») с 11.02.2023.

Усть-Таркский район входит в Татарский кластер, в котором определено ранспортирование отходов ТКО. Центром кластера является г. Татарск, вблизи которого располагается комплексный полигон.

Транспортирование ТКО на территории Усть-Таркского района

в переходный период

ТКО, образующиеся на территории Усть-Таркского района, транспортируются на ОРО, расположенный в Татарском районе вблизи г. Татарска, в том числе с использованием ПВН вблизи с. Усть-Тарка Усть-Таркского района Новосибирской области.

При невозможности транспортирования отходов на ОРО, находящийся вблизи г. Татарска, отходы от всего района транспортируются на ОРО вблизи р.п. Чистоозерное Чистоозерного района.

Транспортирование ТКО в Усть-Таркском районе при использовании комбинированной схемы

Комбинированная схема предполагает наличие на территории Татарского кластера, в который входит Усть-Таркский район, комплексного полигона, располагающегося в Татарском районе вблизи г. Татарска, на котором осуществляется обработка и размещение отходов, а также на территории Усть-Таркского района ПВН, располагающихся вблизи с. Усть-Тарка, д. Силиш, с. Яркуль-Матюшкино.

| № п/п | Район | № п/п | Предполагаемое месторасположение площадки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ближайший населенный пункт | кадастровый номер земельного участка | удаленность от населенного пункта, м | площадь земельного участка, га | категория земель |
| 25 | Усть-Таркский | 70 | с. Усть-Тарка | 54:26:040501:590 | 1500 | 2,5 | промышленности |
|  |  | 71 | с. Яркуль-Матюшкино |  |  |  |  |
|  |  | 72 | д. Силиш | нет | 1000 | 0,03 | с/х назначения |

Отходы по завершении каждого из маршрутов (этапов маршрута) выгружаются на ПВН. В последующем ТКО с ПВН вблизи д. Силиш, с. Яркуль-Матюшкино транспортируются на ПВН вблизи с. Усть-Тарка.

В последующем отходы, выгруженные на ПВН вблизи с. Усть-Тарка, транспортируются с помощью мусоровозов большой вместимости на комплексный полигон, расположенный вблизи г. Татарска, где происходит обработка (сортировка) отходов на сортировочной линии и последующее их захоронение.

При невозможности транспортирования отходов на комплексный полигон, находящийся вблизи г. Татарска, отходы от всего района транспортируются на ПВН вблизи с. Усть-Тарка, ПВН вблизи д. Силиш или ПВН вблизи с. Яркуль-Матюшкино. В последующем отходы, выгруженные на ПВН, транспортируются с помощью мусоровозов большой вместимости на комплексный полигон, расположенный вблизи р.п. Чистоозерное Чистоозерного района.

Перспективная комбинированная схема потоков твердых коммунальных отходов от источников образования до объектов обработки и размещения твердых коммунальных отходов

| Наименование объекта временного накопления размещения отходов | Наименование объекта временного накопления размещения отходов | Потоки отходов от муниципальных образований |
| --- | --- | --- |
| ПВН «Усть-Таркская», с. Усть-Тарка | ПВН «Усть-Таркская», с. Усть-Тарка | Еланский сельсовет, Камышевский сельсовет, Козинский сельсовет, Кушаговский сельсовет, Новоникольский сельсовет, Побединский сельсовет, Усть-Таркский сельсовет, Щербаковский сельсовет |
|  | ПВН «Яркуль-Матюшкинская», с. Яркуль-Матюшкино | Дубровинский сельсовет, Угуйский сельсовет, Яркуль-Матюшкинский сельсовет |
|  | ПВН «Силишинская», д. Силиш | Яркульский сельсовет, Новосилишинский сельсовет |

В целях оптимизации маршрутов сбора и транспортирования ТКО и уменьшения плеча транспортирования до объектов размещения отходов предполагается строительство ПВН (площадка временного накопления). В результате транспортирование будет осуществляться как по одноэтапной схеме, так и по двухэтапной, с использованием ПВН.

На заседании комиссии по вопросам совершенствования системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 13.07.2015 № 249-п, принят вариант № 2 (Комбинированная схема) реализации территориальной схемы в части размещения объектов захоронения твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области. В связи с чем первоочередно планируется строительство16 ПВН вблизи районных центров. В дальнейшем будет рассмотрен вопрос целесообразности строительства большего количества ПВН.

Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории Усть-Таркского района, размещается на сайте Администрации Усть-Таркского района.

Проблемы сбора, вывоза твердых коммунальных отходов имеют тенденцию к обострению, что характерно для каждой территории. Генеральная стратегическая линия решения проблемы ТКО – переход от полигонного захоронения отходов к их промышленной переработке. Однако подобное решение требует значительных инвестиционных вложений.

Дополнительно следует отметить недостаточно высокий уровень технической оснащенности существующих полигонов для захоронения ТКО современными средствами и механизмами и, как следствие, возникающие проблемы приема, складирования и изоляции ТКО.

Можно выделить следующие основные проблемы, связанные со сбором, вывозом ТКО:

- Экологические проблемы:

- содержание придомовых территорий в части обеспеченности их контейнерами (мусоросборниками).

- Экономические проблемы:

- налоговое законодательство (в части распределения платы за негативное воздействие на окружающую среду) не позволяет муниципальным образованиям использовать в полной мере возможности решения экологических проблем, возникающих на местном уровне.

- Социальные проблемы:

- практически полностью отсутствует культура ресурсосбережения;

- отсутствует система стимуляции населения для селективного сбора ТКО;

- не в полной мере осуществляется процесс воспитания экологической культуры населения.

- Организационные проблемы:

- недостаточно проработана система сбора крупногабаритных отходов с территорий домовладений;

- отсутствие текущего мониторинга несанкционированных свалок ТКО и своевременно принимаемых мер по их ликвидации.

Решение указанных проблем требует системного подхода, как к разработке общей стратегии, так и конкретных программных мероприятий и обеспечение их ресурсами.

Медицинские отходы

Законодательно вопросы обращения с медицинскими отходами регламентируются ст. 49 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан вРоссийской Федерации" медицинские отходы - это все виды отходов, в том числе анатомические, патолого-анатомические, биохимические, микробиологические и физиологические, образующиеся в процессе осуществлениямедицинской деятельности и фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных средстви медицинских изделий, деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-инженерно-модифицированных организмов в медицинских целях, а также при производстве, хранении биомедицинскихклеточных продуктов.

Критерии разделения медицинских отходов на классы по степени их эпидемиологической, токсикологической, радиационной опасности, а также негативного воздействия на среду обитания, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2012 № 681 и подразделяются на пять классов опасности:

- класс А - эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к ТБО;

- класс Б - эпидемиологически опасные отходы;

- класс В - чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы;

- класс Г - токсикологические опасные отходы, приближенные по составу к промышленным;

- класс Д - радиоактивные отходы.

Сбор, использование, обезвреживание, размещение, хранение, транспортировка, учет и утилизация медицинских отходов должны осуществляться с соблюдением требований СанПиН 2.1.3684-21 в зависимости от степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также негативного воздействия на человека исреду обитания человека.

Развитие системы здравоохранения на современном этапе характеризуется динамичным увеличением объема медицинских отходов. Связано это с активным внедрением новых методов клинических исследований и широким использованием одноразового инструментария.

Санитарные правила и нормы (СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских исельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжениюнаселения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатациипроизво-дственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий") устанавливают, что система сбора, временного хранения и транспортирования медицинских отходов должна включать следующие этапы:

- сбор отходов внутри организаций, осуществляющих медицинскую и/или фармацевтическую деятельность;

- перемещение отходов из подразделений и временное хранение отходов на территории организации, образующей отходы;

- обеззараживание/обезвреживание отходов;

- транспортирование отходов с территории организации, образующей отходы.

- размещение, обезвреживание или утилизация медицинских отходов.

Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые емкости или одноразовые пакеты с маркировкой "Отходы класса А".

Отходы класса Б собираются в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую (непрокалываемую) упаковку (контейнеры) желтого цвета или имеющие желтую маркировку.

Отходы класса В собираются в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую (непрокалываемую) упаковку (контейнеры) красного цвета или имеющую красную маркировку.

Сбор и временное хранение отходов класса Г осуществляется в маркированные емкости "Отходы класса Г".

Сбор и временное хранение острого и режущего медицинского инструментария, прошедшего дезинфекцию, производится отдельно от других отходов в твердую одноразовую упаковку — пластмассовые или полиэтиленовые ёмкости, хранящиеся в складских помещениях ЛПО. По мере накопления отходы по договорам передаются для дальнейшей утилизации.

Места накопления медицинских отходов размещаются на территории медицинского учреждения в соответствии со схемой, утвержденной руководителем организации.

К захоронению на объектах размещения отходов допускаются отходы при обезвреживании медицинских отходов (код ФККО 74784000000) в соответствии с лицензией на оказание услуг по размещению отходов I - IV классов опасности.

Наиболее эффективным способом обезвреживания опасных медицинских отходов является их термическое обезвреживание на специальных установках по сжиганию, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Применение технологии термического обезвреживания опасных отходов, в том числе медицинских и опасных биологических отходов, с использованием отечественных инсинераторов с производительностью 100 - 150 кг/час соответствует экологическим (наличие государственной экологической экспертизы) и экономическим требованиям.

Отходы класса А могут быть размещены на тех же объектах размещения, что и твердые коммунальные отходы.

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 после аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, медицинские отходы классов Б и В собираются  хозяйствующим субъектом, осуществляющим обращение медицинских отходов, в упаковку любого цвета, кроме желтого и красного, которая должна иметь маркировку, свидетельствующую о проведенном обеззараживании отходов и содержать следующую информацию: «Отходы класса Б, обеззараженные» и «Отходы класса В, обеззараженные», наименование организации и ее адрес в пределах места нахождения, дата обеззараживания медицинских отходов. Последующее обращение с такими отходами обеспечивается хозяйствующим субъектом, осуществляющим обращение с медицинскими отходами, в соответствии с требованиями Санитарных правил к отходам класса А.

Отходы классов Г и Д обезвреживаются и утилизируются соответственно видам и классам опасности. Отношения в области обращения с радиоактивными отходами регулируется законодательством в области обращения с радиоактивными веществами, учет таких отходов ведется отдельно. В территориальной схеме по обращению с отходами данные виды отходов не рассматриваются.

Биологические отходы.

Биологическими отходами являются: трупы животных и птиц, в том числе лабораторных, абортированные и мертворожденные плоды, ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, на мясоперерабатывающих предприятиях, рынках, организациях торговли и других объектах, занимающихся производством, транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного происхождения.

В соответствии с п. 1.3 и п. 1.4 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации от 04.12.1995, обязанность по определению порядка утилизации или уничтожения биологических отходов, по их доставке для переработки или захоронения (сжигания) возложена на владельца (руководителя фермерского, личного, подсобного хозяйства, акционерного общества и т.д., службу коммунального хозяйства местной администрации), а контроль за выполнением установленных правил сбора и утилизации отходов и сооветствием мест утилизации предъявляемым требованиям – государственную ветеринарную службу.

Биологические отходы необходимо утилизировать согласно требованиям п. 1.5 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов посредством переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах на основании заключенных договоров, обеззараживания в биотермических ямах, уничтожения сжиганием в специальных печах (крематорах) или земляных траншеях.

Заводы по утилизации биологических отходов отсутствуют. Их строительство для потенциальных инвесторов остается не привлекательным ввиду незначительных объемов образования отходов (в среднем за год образуется около 500 т биологических отходов) и отсутствия системы их доставки, а также наличия утильзаводов в соседних регионах.

Для хозяйствующих субъектов наиболее приемлемым способом утилизации биологических отходов является их сжигание в крематорах и земляных траншеях в соответствии с п. 4.3 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Места, отведенные для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям. Санитарно-защитная зона от скотомогильников согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 1000 м.

Накопление опасных и особо опасных отходов

В соответствии с Правилами обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование иразмещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям иокружающей среде, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. N2314, создание мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп организуют органы местного самоуправления.

В МКД места накопления отработанных ртутьсодержащих ламп определяются лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами в местах, являющихся общим имуществом собственников многоквартирных домов, в соответствии с требованиями к содержанию общего имущества. В случаях, когда организация таких мест накопления не представляется возможной в силу отсутствия в многоквартирных домах соответствующих помещений, организация создания мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп возлагается на органы местного самоуправления.

Для сбора батареек, люминесцентных и энергосберегающих ламп организованы пункты приема.

В соответствии со статьей Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» с 01 марта 2022 года на территории Российской Федерации деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I и II классов опасности осуществляется федеральным оператором по обращению с отходами I и II классов опасности (самостоятельно или с привлечением операторов по обращению с отходами I и II классов опасности на основании договоров оказания услуг по обращению с отходами I и II классов опасности и в соответствии с федеральной схемой обращения с отходами I и II классов опасности).

8.5.2. Раздельное накопление твердых коммунальных отходов.

На основании пункта 8 статьи 12 Федерального закона захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации, запрещается:

- С 1 января 2018 года запрещено захоронение 67 видов отходов, в том числе лома и отходов черных металлов, лома и отходов, содержащих цветные металлы, отходов оборудования и прочей продукции, содержащей ртуть.

- С 1 января 2019 года запрещено захоронение до 109 видов отходов, в том числе отходов из бумаги и картона, шин, покрышек, автомобильных камер, продукции из термопласта и изделий из стекла в части упаковки.

- С 1 января 2021 года запрещено захоронение до 182 видов отходов, в том числе компьютерное, электронное, оптическое, электрическое оборудование, утратившее потребительские свойства.

Территориальной схемой обращения с отходами Новосибирской области предусмотрено раздельное накопление, которое позволит организовать раздельный сбор ТКО и увеличить объемы ТКО, вовлекаемые в хозяйственный оборот в качестве дополнительных материальных и энергетических ресурсов.

Раздельное накопление твердых коммунальных отходов предполагает накопление различных видов отходов в различных контейнерах, предназначенных для их накопления. Раздельное накопление отходов может осуществляться путем использования большого количества различных контейнеров для отдельного накопления стекла (в том числе по цветам), пластика, бумаги и прочих фракций либо путем использования двух различных контейнеров.

Двухконтейнерная система накопления ТКО, которая с учетом существующих в регионе технологических возможностей по сортировке отходов, экономически более эффективна, чем многоконтейнерная система накопления отходов.

Принцип двухконтейнерной системы заключается в разделении отходов на стадии накопления на две составляющие: полезные вторичные компоненты, пригодные для повторного использования - "сухие" (полимерные отходы, бумага и картон, металл, стекло и пр.) и прочие отходы - "смешанные" (пищевые и растительные отходы, прочие виды отходов). Таким образом, не происходит смешивание и загрязнение ценных компонентов пищевыми отходами, а ВМР, собираемое отдельно, остаются более высокого качества, чем смешанное.

Двухконтейнерная система накопления отходов имеет следующие преимущества:

- уменьшение необходимой площади земельного участка для организации контейнерной площадки;

- снижение затрат на обустройство контейнерной площадки;

- снижение затрат на приобретение и обслуживание контейнерного парка;

- снижение затрат на транспортирование отходов за счет сокращения количества транспортных средств и логистических маршрутов для сбора отходов.

Поэтапный запуск новой системы обращения с ТКО предусмотрен Федеральным законом «Об отходах производства и потребления».

В Новосибирской области эта работа ведется в рамках утвержденного плана («дорожной карты»). Разработана региональная программа по обращению с отходами.

Главная цель проводимой реформы – снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Деятельность регионального оператора предусматривает создание необходимой инфраструктуры по обращению с отходами с привлечением государственных и частных инвестиций, в том числе с использованием механизмов частно-государственного партнерства.

### 9. Особо охраняемые природные территории.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны.

Особо охраняемые природные территории (далее   ООПТ) предназначены для сохранения уникальных и типичных природных комплексов, разнообразия животного и растительного мира, их генетического фонда, достопримечательных природных образований, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания и просвещения населения. ООПТ полностью или частично изъяты из хозяйственного использования и для них установлен режим особой охраны.

ООПТ очень ценны с научной точки зрения для исследования естественных экосистем и ландшафтов, мониторинга региональных и глобальных изменений атмосферы. Их существование способствует сохранению уникальных явлений природы, редких видов животных и растений, внесенных в Красные книги Российской Федерации и Новосибирской области.

Особо охраняемые природные территории Усть-Тарского района

| № када стро вого дела | Наименование особо охраняемой природной территории Новосибирской области (далее - ООПТ) | Категория | Уровень значимости | Профиль | Местоположе- ние | Реестровый номер ООПТ в ЕГРН | Площадь ООПТ, площадь охранной зоны ООПТ, га | Реквизиты нормативно- правовых актов об образовании, утверждении положения и границ ООПТ | Ведом- ственная подчиненность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 | Государственный природный заказник «Усть-Таркский» | Государст- венный природный заказник | Региональный | Биологический (зоологический) | Усть-Таркский район | 54:26-6.347 | 90 405,0 | Постановление главы администрации Новосибирской области от 22.10.2001 № 981 «Об образовании особо охраняемой природной территории регионального значения - государственного природного заказника «Усть-Таркский» Новосибирской области»; постановление Правительства Новосибирской области от 29.10.2012 № 491-п «Об утверждении Положения об особо охраняемой природной территории регионального значения - государственном природном заказнике «Усть-Таркский» Новосибирской области»; постановление Правительства Новосибирской области от 19.11.2018 № 476-п «Об утверждении границ особо охраняемой природной территории регионального значения - государственного природного заказника «Усть-Таркский» Новосибирской области» | МПР НСО (ГКУ НСО «ПИ») |
| 028 | Памятник природы регионального значения «Демидов рям» Новосибирской области | Памятник природы | Региональ ный | Ланд- шафтный | Усть-Таркский район | 54:26-6.707 | 330,0 | Постановление Новосибирского областного Совета депутатов от 31.10.2002 «Об образовании памятника природы областного значения «Демидов рям»; постановление администрации Новосибирской области от 16.11.2007 № 172-па «Об утверждении границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Демидов рям» Новосибирской области» | МПР НСО (ГКУ НСО «ПИ») |
| 029 | Памятник природы регионального значения «Мирнинский рям» Новосибирской области | Памятник природы | Региональ ный | Ланд- шафтный | Усть-Таркский район | 54:26-6.330 | 476,0 | Постановление Новосибирского областного Совета депутатов от 31.10.2002 «Об образовании памятника природы областного значения «Мирнинский рям»; Постановление администрации Новосибирской области от 16.11.2007 № 170-па «Об утверждении границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Мирнинский рям» Новосибирской области» | МПР НСО (ГКУ НСО «ПИ») |
| 031 | Памятник природы регионального значения «Силишинский рям» Новосибирской области | Памятник природы | Региональный | Ландшафтный | Усть-Таркский район | 54:26-6.352 | 974,0 | Постановление Новосибирского областного Совета депутатов от 31.10.2002 «Об образовании памятника природы областного значения «Силишинский рям»; постановление администрации Новосибирской области от 16.11.2007 № 173-па «Об утверждении границ и Положения о режиме особой охраны территории памятника природы регионального значения «Силишинский рям» Новосибирской области» | МПР НСО (ГКУ НСО «ПИ») |

### 10. Мероприятия по охране природы.

Настоящим проектом предусматривается комплекс природоохранных мероприятий, направленных на экологический контроль, консервацию либо реконструкцию опасных в санитарном отношении производственных, коммунальных и сельскохозяйственных объектов, экологическую реабилитацию нарушенных природных территорий, охрану водных объектов, совершенствование экологической инфраструктуры, организацию особо охраняемых природных территорий, сохранение и развитие элементов природно-экологического каркаса  Усть-Таркского района как составной части природно-экологического каркаса Новосибирской области.

Схемой территориального планирования Усть-Таркского района предусматривается следующий комплекс природоохранных мероприятий:

Учет границ и режима зон с особыми условиями использования территорий, формируемых экологическими и санитарно-гигиеническими факторами

Планировочно обеспечивается организацией границ зон с особыми условиями использования территорий и соблюдением режима этих зон:

Для всех крупных предприятий должны быть разработаны проекты обоснования СЗЗ с целью определения их фактических размеров. Нормативные СЗЗ существующих предприятий определены исходя из их деятельности по СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.

Предлагаемые размеры СЗЗ должны быть окончательно определены при разработке проектов СЗЗ по каждому конкретному предприятию с учетом используемых технологий производства и учтены на последующих стадиях проектирования.

Перебазирование (ликвидация) экологически опасных объектов

В состав объектов, предусматриваемых к перебазированию, закрытию либо консервации входят в основном объекты, расположенные в водоохранных зонах водотоков и водоемов. Необходима строгая регламентация хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных полосах водотоков.

Защита объектов водного фонда от обмеления, загрязнения и заиления

Планировочно обеспечивается организацией и соблюдением режима водоохранных зон водотоков и водоемов. В графических материалах проекта границы водоохранных зон показаны в соответствии Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ (ст. 65).

Для предотвращения обмеления и полного высыхания мелких рек необходимо замедлить поверхностный сток с помощью снегозадержания, сооружения водосборных дамб, лесопосадок.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира».

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега. (в ред. Федерального закона от 21.12.2021 N 420-ФЗ)

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. (в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ)

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; (в ред. Федеральных законов от 21.10.2013 N 282-ФЗ, от 01.05.2022 N 122-ФЗ)

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации, которых, в водах водных объектов рыбохозяйственного значения, не установлены; (в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 190-ФЗ, от 29.12.2014 N 458-ФЗ, от 30.12.2021 N 445-ФЗ)

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; (в ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 294-ФЗ)

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; (в ред. Федерального закона от 08.12.2020 N 416-ФЗ)

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 статьи 65 Водного Кодекса РФ ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Очистка территории водоохранных зон от несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, очистка территории от навоза, мазута, отходов производства

Периодически затапливаемые пойменные территории и территории водоохранных зон водотоков и водоемов, выполняющие функции коридоров миграции биологического вещества и энергии, выделены при оценке территории в особую категорию земель, требующих продуманного бережного использования.

Охрана источников водоснабжения

Планировочно обеспечивается организацией и соблюдением режима 1, 2 и 3 поясов зон санитарной охраны. В силу отсутствия расчетных данных по ЗСО водозаборов принимаются параметры по СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Предусматривается оборудование водозаборов станциями водоподготовки по снижению содержания фтора и железа; консервация неиспользуемых и не подлежащих восстановлению скважин, которые могут служить источниками загрязнения.

Строительство новых водозаборов предлагается за пределами жилой застройки, с возможностью организации зон санитарной охраны. В случае невозможности организации зон санитарной охраны вокруг существующих скважин, расположенных в жилой застройке, они должны быть законсервированы или использоваться только для нужд местной промышленности.

Реконструкция и строительство очистных сооружений

Предусматривается снижение объема сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водные объекты, а также введение в эксплуатацию новых мощностей.

Экологический контроль скотомогильников

Планировочно обеспечивается организацией, озеленением и соблюдением режима санитарно-защитных зон.

Снижение загрязнений компонентов окружающей среды

производственными объектами

Планировочно обеспечивается организацией, озеленением и соблюдением режима санитарно-защитных зон и санитарных разрывов. Необходимо проектирование, организация и благоустройство СЗЗ вокруг предприятий.

Необходимо проведение экологического мониторинга производственных объектов. Рекомендована реализация мер, направленных на снижение объемов эмиссии загрязняющих веществ и сокращение в ней доли наиболее опасных загрязнителей. Оснащение предприятий пыле- и газоулавливающим оборудованием (в первую очередь для улавливания ингредиентов 1-го и 2-го класса опасности) и совершенствование технологии производства. Для всех предприятий, загрязняющих атмосферу, необходимо установить нормы предельно допустимых выбросов.

Снижение загрязнений компонентов окружающей среды

сельскохозяйственными объектами

Планировочно обеспечивается организацией, озеленением и соблюдением режима санитарно-защитных зон (размеры СЗЗ существующих ферм изображены графически в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.

Предусматривается обвалование животноводческих ферм, расположенных на границе водоохранных зон и создающих угрозу загрязнения вод рек и водоемов.

Рекомендуется строительство дополнительных железобетонных навозохранилищ, компостирование навоза, своевременный вывоз его на поля; а также компостирование-сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства; вермикомпостирование навоза с помощью колоний дождевых червей; термическая или вакуумная сушка навоза и помета с получением сухого концентрированного удобрения (пометохранилище птицефабрики г. Лакинск); анаэробное сбраживание в реакторах с целью получения биогаза.

Для очистки стоков от животноводческих ферм необходимо рекомендовать строительство компактных установок биологической очистки.

Снижение загрязнений компонентов окружающей среды

автотранспортными средствами

Планировочно обеспечивается организацией, озеленением и соблюдением режима санитарного разрыва (100 м в обе стороны от дорожного полотна).

Снижение негативных акустических воздействий железнодорожной магистрали

Планировочно обеспечивается организацией, озеленением и соблюдением режима санитарного разрыва (100 м в обе стороны от крайнего рельса). В черте населенных пунктов предусматривается строительство шумозащитного экрана.

Экологический контроль магистральных газопроводов

Размер санитарного разрыва для магистрального газопровода 250 м (в обе стороны от нитки газопровода). Необходимо постоянное усовершенствование и реконструкция элементов систем газоснабжения.

Экологический контроль газораспределительных станций

Организация, озеленение и соблюдение санитарного режима СЗЗ размером 250 м.

Организация санитарных разрывов воздушных линий электропередачи

Планировочно обеспечивается организацией, залужением и соблюдением режима охраны (30 м от крайнего провода – ВЛЭП 330 кВ, 25 м от крайнего провода – ВЛЭП 220 кВ, 20 м от крайнего провода – ВЛЭП 110 кВ, 15 м – ВЛЭП 35 кВ).

Экранирование либо организация санитарно-защитных зон электроподстанций

Создание защитных экранов со стороны жилой застройки и животноводческих ферм либо организация и озеленение СЗЗ – 50 м

Экологический контроль территории кладбищ

Необходимо соблюдение правил эксплуатации, озеленение санитарно-защитных зон (50 м – сельские кладбища и кладбища площадью менее 10 га и 300 м площадью от 10 до 20 га).

Обеспечение охраны лесов и стабильного функционирования

лесохозяйственной отрасли

Организация учета лесов, расположенных на землях запаса и фонда перераспределения, передача их в государственный лесной фонд; проведение лесоустройства в установленные сроки; усиление контроля соблюдения правил отпуска древесины на корню, освоения лесосек и самовольного пользования леса; своевременное принятие мер по профилактике и тушению лесных пожаров; проведение лесопатологического мониторинга, а также профилактических и истребительных мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями леса; проведение лесовосстановления в объемах и в сроки, соответствующие нормативам.

Охрана животных, закрепление положительных тенденций

в репродукции видов и предотвращения негативных процессов

Введение ограничений по территориям (вплоть до полного запрета) на использование видов с неустойчивым состоянием популяций; активизация борьбы с браконьерством; увеличение объемов биотехнических мероприятий; осуществление мониторинга состояния популяций основных промысловых видов; расширение комплекса мер, направленных на сохранение среды обитания и поддержание воспроизводственного потенциала популяций животных.

Сохранение и оптимальное использование рыбных ресурсов

Снижение уровня техногенной нагрузки на рыбохозяйственные водоемы за счет усиления контроля соблюдения условий водопользования, ПДС, внедрения экологически безопасных технологий, замкнутых циклов водоснабжения и др.; расчистка русел рек и водоемов от загрязненных донных отложений, их прибрежных зон – от мусора и загрязняющих объектов; усиление мер по пресечению браконьерства; расширение работ по искусственному воспроизводству.

10. ОБЪЕКТЫ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

10.1. Правовое обеспечение охраны и сохранения историко-культурного наследия

Осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований сохранения объектов культурного наследия является базовым принципом законодательства в сфере градостроительства. При разработке проектных предложений по пространственно-планировочной организации территории необходимо уделить особое внимание вопросам охраны и использования памятников уникального историко-культурного наследия Новосибирской области.

Сохранение и передача объектов культурного значения будущим поколениям является одной из важнейших задач, стоящих перед органами государственной власти субъекта Российской Федерации.

Основополагающие нормы закреплены в статье 44 Конституции Российской Федерации:

- «Каждый имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям».

- «Каждый обязан заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры».

В соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории, культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ (в ред. от 21.12.2021 г.) объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В соответствии с общепринятой классификацией объекты культурного наследия подразделяются на следующие виды.

Памятники:

отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями относящиеся в соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2010 года N 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" к имуществу религиозного назначения); мемориальные квартиры; мавзолеи, отдельные захоронения; произведения монументального искусства частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее – объекты археологического наследия).

Ансамбли:

четко локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений, сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, монастыри, подворья), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи, объекты археологического наследия.

Достопримечательные места:

творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей, историческими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; объекты археологического наследия; места совершения религиозных обрядов; места захоронений жертв массовых репрессий; религиозно-исторические места. В границах территории достопримечательного места могут находиться памятники и (или) ансамбли.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

- объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

- объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

- объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации.

Под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории, культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ (в ред. от 21.12.2021 г.) в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда.

Государственная охрана объектов культурного наследия согласно №73-ФЗ  включает в себя:

- государственный учет объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе принятие решения о включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия или об отказе во включении объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия, формирование и ведение перечня выявленных объектов культурного наследия, формирование и ведение реестра;

- проведение историко-культурной экспертизы;

- организацию исследований, необходимых для исполнения полномочий федерального органа охраны объектов культурного наследия, регионального органа охраны объектов культурного наследия, муниципального органа охраны объектов культурного наследия;

- установление ограничений (обременений) права собственности или иных вещных прав на объект культурного наследия требованиями в отношении объекта культурного наследия, разработанными в соответствии с настоящим Федеральным законом;

- установление ответственности за повреждение, разрушение или уничтожение объекта культурного наследия, незаконное перемещение объекта культурного наследия, причинение вреда объекту культурного наследия и осуществление действий, повлекших изменение предмета охраны данного объекта культурного наследия;

- разработку, согласование и утверждение в случаях и порядке, установленных настоящим Федеральным законом, проектов зон охраны объектов культурного наследия, а также согласование решений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления о предоставлении земель и об изменении их правового режима;

- установление требований к осуществлению деятельности в границах территории достопримечательного места, требований к градостроительным регламентам в границах территории достопримечательного места; установление особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия;

- согласование проектной документации, необходимой для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия;

- осуществление в случаях и порядке, установленных настоящим Федеральным законом, мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в ходе проведения изыскательских, проектных, строительных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ;

- установление предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в реестр, и границ территории такого объекта;

- установку на объектах культурного наследия информационных надписей и обозначений;

- выдачу в случаях и порядке, установленных настоящим Федеральным законом, задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;

- утверждение отчетной документации о проведении работ по сохранению объекта культурного наследия;

- обследование и фотофиксацию один раз в пять лет состояния объектов культурного наследия, включенных в реестр, в целях определения мероприятий по обеспечению их сохранности;

- иные мероприятия государственной охраны объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, проведение которых отнесено настоящим Федеральным законом и законами субъектов Российской Федерации к полномочиям соответствующих органов охраны объектов культурного наследия.

В Новосибирской области в соответствии с Федеральным Законом от 25.06.2002 №73-ФЗ  государственной охране подлежат объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера (в случае, если интерьер объекта культурного наследия относится к его предмету охраны), нарушения установленного порядка их использования, незаконного перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

В соответствии с Федеральным Законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и постановлением Правительства Новосибирской области от 29.12. 2018 № 576-п уполномоченным органом исполнительной власти Новосибирской области в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия является Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Новосибирской области является областным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную, надзорную и контролирующую деятельность в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области.

В Новосибирской области в соответствии с Законом Новосибирской области от 25 декабря 2006 года N 79-ОЗ (с изменениями на 4 октября 2023 года) «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области» изменение категории объекта культурного наследия регионального значения на категорию федерального значения производится по обращению Правительства Новосибирской области в федеральный орган охраны объектов культурного наследия на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы.

Решение об изменении категории историко-культурного значения объектов культурного наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного (муниципального) значения в случаях и порядке, установленных Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» принимается Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Новосибирской области

Сохранение памятников истории и культуры, их учет в системе градостроительных мероприятий, при решении архитектурно-пространственной композиции территорий Новосибирской области являются основополагающими.

Зоны охраны объектов культурного наследия

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия они подлежат государственной охране.

Границы зон охраны существующих и вновь выявленных объектов культурного наследия, особые режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах этих зон устанавливаются в соответствии с проектом зон охраны объектов культурного наследия, утверждаемым Правительством Новосибирской области по согласованию с органом государственной охраны объектов культурного наследия Новосибирской области и другими государственными органами, а также с органом местного самоуправления, на территории которого устанавливаются зоны охраны.

Использование объектов культурного наследия осуществляется в соответствии с федеральным законом Российской Федерации "Об объектах культурного наследия (Памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации от 25 июня 2002 г. №73-ФЗ» (в ред. от 24 июля 2023 года).

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются:

- охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. ;

- зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений;

- зоны охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

В целях одновременного обеспечения сохранности нескольких объектов культурного наследия в их исторической среде допускается установление для данных объектов культурного наследия единой охранной зоны, единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности и единой зоны охраняемого природного ландшафта (далее - объединенная зона охраны объектов культурного наследия).

В случае отсутствия утвержденных зон охраны объектов культурного наследия устанавливаются защитные зоны объектов культурного наследия.

Защитными зонами объектов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включенным в реестр памятникам и ансамблям (за исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов культурного наследия) и в границах которых в целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных объектов.

Границы защитной зоны объекта культурного наследия устанавливаются:

1) для памятника, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ территории памятника, для памятника, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 200 метров от внешних границ территории памятника;

2) для ансамбля, расположенного в границах населенного пункта, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля, для ансамбля, расположенного вне границ населенного пункта, на расстоянии 250 метров от внешних границ территории ансамбля.

В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию. В случае отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, расположенного вне границ населенного пункта, границы защитной зоны такого объекта устанавливаются на расстоянии 300 метров от линии внешней стены памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую территорию.

Защитные зоны не устанавливаются для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места, в которых соответствующим органом охраны объектов культурного наследия установлены предусмотренные статьей 56_4 Федерального закона требования и ограничения.

Все работы по сохранению объектов культурного наследия осуществляются на основании письменного разрешения и задания на их проведение, выданных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия в соответствии с согласованной им проектной документацией на проведение таких работ.

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия.

Перед началом проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельных участках, расположенных вне территории выявленных объектов археологического наследия, заказчик работ в соответствии со ст. 28, 30, 31, 3,2 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» обязан:

- обеспечить проведение и финансирование государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ;

- предоставить в региональный орган охраны объектов культурного наследия документацию, содержащую результаты государственной историко-культурной экспертизы земельного участка, подлежащего воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ.

В случае обнаружения при проведении государственной историко-культурной экспертизы объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия и, после принятия региональным органом охраны объектов культурного наследия решения о включении данного объекта в перечень выявленных объектов культурного наследия заказчик работ обязан:

- разработать в составе проектной документации раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта археологического наследия или о проведении спасательных археологических полевых работ или проект обеспечения сохранности выявленного объекта археологического наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ, включающих оценку воздействия проводимых работ на указанный объект культурного наследия (далее – документация или раздел документации, обосновывающий меры по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия);

- получить по документации или разделу документации, обосновывающей меры по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия, заключение государственной историко-культурной экспертизы и предоставить его совместно с указанной документацией в региональный орган охраны объектов культурного наследия на согласование;

- обеспечить реализацию мер по обеспечению сохранности выявленного объекта археологического наследия.

В целях сохранения объектов культурного наследия, до разработки проектов зон охраны этих объектов, любая хозяйственная деятельность в границах зон с особыми условиями использования территорий, связанных с объектами культурного наследия, согласовывается с органами охраны объектов культурного наследия.

Общие рекомендации по режиму градостроительной и хозяйственной деятельности в границах зон с особыми условиями использования, связанных с объектами истории и культуры, действуют до момента разработки и утверждения Проекта зон охраны объектов культурного наследия.

Для обеспечения сохранности объектов культурного наследия и исторически ценных градоформирующих объектов Усть-Таркского района предлагаются следующие мероприятия.

1. Разработка целевых программ, направленных на сохранение объектов культурного наследия.

2. Мероприятия, связанные с уточнением и дополнением списков объектов культурного наследия – объектов археологии:

-	проведение натурных археологических обследований территорий, на которых расположены известные объекты археологического наследия, «обладающие признаками объекта культурного наследия», для определения их точного местоположения, границ и современного состояния;

-	формирование специалистами-археологами пакета документов, представляемого в орган государственной власти для принятия решения о постановке на государственный учет известных объектов;

- проведение планомерного обследования территории поселения с учетом зон перспективного археологического обследования с целью выявления памятников археологии и постановки их на учёт в Государственную инспекцию по охране объектов культурного наследия Новосибирской области.

3. Мероприятия, направленные на обеспечение сохранности объектов археологического наследия, расположенных на территории Усть-Таркского района:

-	выведение памятников археологии из зоны хозяйственного освоения и выделения территории памятников археологии и их охранных зон в отдельный кадастровый участок с особым режимом использования;

-	разработка проектов границ территории памятников археологии.

4. Мероприятия, связанные с уточнением и дополнением списков объектов культурного наследия – памятников архитектуры и садово-паркового искусства:

-	принятие органами охраны объектов культурного наследия решения о целесообразности сохранении в списке объектов культурного наследия утраченных зданий и сооружений;

-	проведение дополнительных исследований объектов, представляющих историческую, культурную и научную ценность, и их включение в списки объектов культурного наследия.

5. Определение и установление границ территорий объектов культурного наследия, с переводом их земельных участков в категорию земель историко-культурного назначения.

6. Проведение ремонтно-реставрационных и восстановительных работ на объектах культурного наследия.

7. Применение при застройке территорий, окружающих исторические доминанты, исключительно малоэтажные здания, сохраняющие облик сложившейся среды.

8. Благоустройство и озеленение территорий, особенно на туристических маршрутах.

9. Разработка и утверждение научно-проектной документации:

-	проектов зон охраны объектов культурного наследия, находящихся на государственной охране;

-	проектов восстановления и благоустройства парков.

10. Согласование градостроительной и хозяйственной деятельности:

-	согласование документации на проектирование и проведение ремонтно-строительных и прочих видов работ, любой хозяйственной деятельности, в том числе, земляных работ на объектах культурного наследия;

- согласование градостроительной и хозяйственной деятельности с органами охраны объектов культурного наследия на территориях, по предложениям «Схемы территориального планирования Усть-Таркского района (2 этап)».

Размещение объектов капитального строительства, предложенных настоящим проектом, предусматривается за границами объектов культурного наследия и их зон охраны.

11. Обеспечение использования зданий – памятников архитектуры по первоначальному назначению, либо не противоречащему ему и не содержащему угрозы физической сохранности объекта культурного наследия, при проведении реставрационных работ и, при необходимости, проектов приспособления под современные цели.

12. Разработка социально-культурных программ по сохранению, использованию и популяризации культурного наследия.

Список выявленных объектов культурного наследия (памятников археологии),

расположенных на территории Усть-Таркского района Новосибирской области

| № п/п | № п/п в районе | Наименование ВОКН | Тип ВОКН | Местонахождение ВОКН | Датировка и культурная принадлежность ВОКН | Автор ВОКН | Документ о присвоении статуса ВОКН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 1076 | 1 | Богословка-4 | Курганный могильник | с. Богословка. В 6,1 км к северо-востоку от северо-восточной окраины с. Богословка, в 4,5 км к северо-востоку от северо-восточной окраины с. Казачий Мыс (расположенного на левом берегу р. Омь, в Татарском районе Новосибирской области), к югу от автомобильной дороги «Богословка – Верхнеомка», в 0,94 км к юго-западу от километрового указателя 8/4 на этой дороге (8 км – от начала автодороги, перед с. Богословка), на гриве между р. Омь и оз. Ванечкино, на пашне. | не известна | Ануфриев Д.Е. | Приказ УГО ОКН НСО от 12.07.2010 г. № 102 |
| 1077 | 2 | Верхне-Омские Курганы | Курганный могильник | с. Верхнеомское. В 4 км к северо-западу от с. Кочневка, в 4 км к юго-вотсочной от с. Верхнеомка, на правом берегу р. Омь. | не известна | Чугунов С.М. | Акт эксп. от 30.01.97 г. № 15 |
| 1078 | 3 | Гришкина Заимка | Курганный могильник | пасека Гришкина Заимка. У северо-западного края пасеки Гришкина Заимка, расположенной в 6 км к востоку от с. Верхнеомка, в 3 км к северо-северо-востоку от с. Кочневка (расположенной на левом берегу р. Омь в Татарском районе НСО), на террасе правого берега р. Омь и урочища Камыши. | От эпохи поздней бронзы до нового времени (культура русского населения Сибири XIX - ХХ вв.) | Молодин В.И. | Акт эксп. от 8.04.03 г. № 601 |
| 1079 | 4 | Еланский Тракт-1 | Одиночный курган | с. Усть-Тарка. В 5,2 км к западу-юго-западу от западной окраины районного центра Усть-Тарка, в 5,6 км от него по дороге "Усть-Тарка - Еланка - граница Омской области", в 19,8 км по указанной дороге от с. Еланка, в 0,73 км к север-западу от километрового столба "545/993", в 0,19 км к северо-востоку от дороги, в 2,4 км к северо-северо-западу (по прямой) от р. Омь, на правой надпойменной террасе большого (в настоящее время сухого) займища, через которое протекает р. Омь, на южном склоне небольшой гривы, на пашне. | не известна | Софейков О.В. | Приказ УГО ОКН НСО от 05.03.2009 г. № 12 |
| 1080 | 5 | Еланский Тракт-2 | Курганный могильник | с. Усть-Тарка. В 4 км к западу-юго-западу от с. Усть-Тарка по дороге на с. Еланка, к югу от дороги, в 131,95 м к востоку-юго-востоку от километрового столба «31/193», на пашне, в 65,54 м к северо-северо-востоку, расположен бетонный столбик линии связи. | не известна | Софейков О.В. | Приказ УГО ОКН НСО от 12.07.2010 г. № 102 |
| 1081 | 6 | Казачье озеро-1 | Курганный могильник | с. Верхнеомское. В 3,3 км к юго-западу от с. Тихоновка по дороге в р.п. Усть-Тарка, между 21 и 22 км автодороги “1002 км а/д “Байкал” – с. Петрово”, на юго-западном склоне приозерной гривы, на расстоянии 0,2 – 0,4 км к юго-западу по этой дороге от километрового столба “22/59 км”, на пашне по обе стороны дороги. | Эпоха поздней бронзы-раннего железа | Софейков О.В. | Акт эксп. от 19.06.2000 г. № 1 |
| 1082 | 7 | Мартисов Увал | Городище | пасека Гришкина Заимка. На краю первой надпойменной террасы правого берега р. Омь и ур. Камыши, в 1,5 км к северу от пасеки Гришкина заимка. | Эпоха раннего железа (новочекинская и саргатская культуры) | Молодин В.И. | Акт эксп. от 8.04.03 г. № 602 |
| 1083 | 8 | Угуй-1 | Поселение | с. Угуй. В 1,75 км к востоку от с. Угуй, в 10,5 км к юго-западу от с. Чичканка, в 4,5 км к востоку-северо-востоку от с. Черниговка, в 10-20 м на север от оз. Угуй, на склоне первой надпойменной террасе. | Эпоха ранней бронза, эпоха раннего железа, эпоха позднего средневековья | Матвеев А.В. | Акт эксп. от 29.06.05 г. № 844 |
| 1084 | 9 | Угуйский Курган | Одиночный курган | с. Угуй. В 0,73 км к западу-северо-западу от западной окраины с. Угуй, 0,86 км к северо-северо-востоку от северо-восточной окраины д. Черниговка, 0,91 км к северо-северо-западу от моста через р. Угуйка, в 135 м к северо-западу от северо-восточного угла кладбища, на пашне. | не известна | Флоринский В.М. | Приказ УГО ОКН НСО от 12.07.2010 г. № 102 |
| 1085 | 10 | Усть-Тарка-1 | Поселение | с. Усть-Тарка. В 2,75 км к вотсоку-юго-востоку от юго-восточной окраины с . Усть-Тарка, в 286,58 м к юго-западу от километрового столба «43/5» на автодороге «Татарск – Усть-Тарка», к востоку от полевой дороги, идущей от автодороги «Татарск – Усть-Тарка» вдоль края террасы правого берега р. Омь на опушке березового леса. Поселение расположено в 0,40 км к северо-востоку от поселения Богословка-3 и в 0,79 км к северо-северо-востоку от курганного могильника Усть-Тарка-2. | не известна | Ануфриев Д.Е. | Приказ УГО ОКН НСО от 12.07.2010 г. № 102 |
| 1086 | 11 | Усть-Тарка-2 | Курганный могильник | с. Усть-Тарка. В 3,1 км к юго-востоку от юго-восточной окраины с. Усть-Тарка, в 0,79 км к юго-юго-западу от поселения Усть-Тарка-1, в 401,98 м к юго-юго-востоку от юго-западного угла огорода на поселении Богословка-3, на террасе правого берега р. Омь, у полевой дороги, идущей от автодороги «Татарск – Усть-Тарка» вдоль террасы правого берега р. Омь. | не известна | Ануфриев Д.Е. | Приказ УГО ОКН НСО от 12.07.2010 г. № 102 |
| 1087 | 12 | Черниговка-1 | Курганный могильник | с. Черниговка. В 1,5 км к юго-востоку от с. Черниговка, в 1,75 км к югу от с. Угуй, в 0,25 км к западу от старого татарского кладбища (мазарата), в 20 м на востоку от проселочной дороги, ведущей из с. Черниговка в п. Мирный, на поле. | не известна | Матвеев А.В. | Акт эксп. от 29.06.05 г. № 845 |
| 1088 | 13 | Щербаковские Курганы | Курганный могильник | с. Щербаково. К северу от дороги Щербаки – Новомихайловка, примерно в 2 км по этой дороге от въезда в с. Щербаки со стороны с. Казачий Мыс. | не известна | Левашова В.П. | Акт эксп. от 30.01.97 г. № 15 |

# РАЗДЕЛ 2.

# СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, О НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВСООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ.

2.1 Сведения о документах стратегического планирования Российской Федерации

Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р (с изменениями на 30 сентября 2022 года);

Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерацииот 19.12.2012 № 1666 О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года (с изменениями на 15 января 2024 года);

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации (Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года N 400);

Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 2024 года № 145;

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы;

Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 13.05.2017 № 208 О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года;

Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 № 1083-р (в ред. распоряжений Правительства Российской Федерации от 08.12.2016 № 2623-р, от 30.03.2018 № 547-р);

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.03.2018 № 551-р);

Стратегия развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.01.2018 № 84-р (с изменениями на 13 октября 2022 года);

Стратегия развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 06.06.2019 № 254 О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года (с изменениями на 27 марта 2023 года);

Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.09.2019 № 2129-р (с изменениями на 7 февраля 2022 года);

Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 года N 3363-р;

Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.09.2018 № 2101-р ((с изменениями на 20 февраля 2024 года));

Национальные проекты 2018-2024

7 мая 2018 года президент России Владимир Путин подписал устанавливающий и утверждающий национальные проекты России указ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Сформированы нацпроекты по 13 стратегическим направлениям:

- здравоохранение,

- образование,

- демография,

- культура,

- безопасные и качественные автодороги,

- жилье и городская среда,

- экология,

- наука,

- малое и среднее предпринимательство,

- цифровая экономика,

- производительность труда и поддержка занятости,

- международная кооперация и экспорт,

- комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Срок реализации нацпроектов - 31 декабря 2024 года.

Национальные проекты 2024-2030 и на перспективу до 2036 года

В целях обеспечения устойчивого экономического и социального развития Российской Федерации, укрепления государственного, культурно-ценностного и экономического суверенитета, увеличения численности населения страны и повышения уровня жизни граждан, основываясь на традиционных российских духовно-нравственных ценностях и принципах патриотизма, приоритета человека, социальной справедливости и равенства возможностей, обеспечения безопасности государства и общественной безопасности, открытости внешнему миру, экономического развития, основанного на честной конкуренции, предпринимательстве и частной инициативе, высокой эффективности и технологичности Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» определены следующие национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года:

а) сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;

б) реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социальноответственной личности;

в) комфортная и безопасная среда для жизни;

г) экологическое благополучие;

д) устойчивая и динамичная экономика;

е) технологическое лидерство;

ж) цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

Для достижения национальных целей, целевых показателей и выполнения задач, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 г. № 309, определены следующие национальные проекты:

- "Продолжительная и активная жизнь";

- "Семья";

- "Молодежь и дети";

- "Кадры";

- "Инфраструктура для жизни";

- "Эффективная транспортная система";

- "Экологическое благополучие";

- "Эффективная и конкурентная экономика";

- "Туризм и гостеприимство";

- "Международная кооперация и экспорт";

- "Экономика данных и цифровая трансформация государства";

Новые национальные проекты России планируют запустить с 1 января 2025 года.

Демография - Национальный проект, касающийся практически всех граждан России. Поддержка семей с детьми, активного долголетия, занятости и здорового образа жизни

Здравоохранение - Больницы и поликлиники с современным оборудованием, онлайн-сервисы для врачей и пациентов, фельдшерско-акушерские пункты для сел и санавиация для отдаленных районов, особое внимание онкологическим, сердечно-сосудистым заболеваниям, и все это — для нашего с вами здоровья

Туризм и индустрия гостеприимства - Национальный проект помогает сделать путешествия по России доступнее, безопаснее и комфортнее. Туристы получают качественный сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов — всестороннюю поддержку государства

Образование - Школы с современным оборудованием появляются даже в селах, новые кружки и секции позволяют раскрыть талант каждого ребенка. Техникумы и колледжи получают новые мастерские, усиливается конкурентоспособность российской высшей школы

Малое и среднее предпринимательство - Цель проекта — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя

Жилье и городская среда - Собственное жилье становится доступнее благодаря развитию ипотеки и наращиванию объемов строительства. Людей за счет государства переселяют из аварийных домов, в городах и исторических поселениях благоустраивают общественные пространства

Культура - В центре проекта — расширение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей для жителей не только крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов

Безопасные и качественные дороги - Новый асфальт и разметка, освещение и «умные» системы контроля трафика — все это вместе с усилением контроля за соблюдением правил движения делает дороги страны более комфортными и безопасными

Экология - Работа по нацпроекту, направленному на охрану окружающей среды, ведётся по следующим направлениям: утилизация и переработка отходов, ликвидация свалок, сохранение лесов и водоемов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и экологического воспитания, сохранение биологического разнообразия

Наука м университеты - Ученый — это снова престижно, в лабораториях — новые приборы, в морях — исследовательские суда. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в первую пятерку стран, ведущих разработки в приоритетных областях.

Цифровая экономика - Ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере создаст условия для высокотехнологичного бизнеса, повысит конкурентоспособность страны на глобальном рынке, укрепит национальную безопасность и повысит качество жизни людей.

Производительность труда - Национальный проект должен обеспечить 5%-ный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики.

Международная кооперация и экспорт - Выйти на международные рынки отечественным производителям, в том числе и небольшим, становится проще благодаря совершенствованию законодательства, а также консультационной и маркетинговой поддержке со стороны государства.

Модернизация транспортной инфраструктуры - Россия — самая большая страна в мире. Протяженность государства с запада на восток составляет почти 10 тыс. км. Модернизация транспортной инфраструктуры позволит обеспечить связанность территорий, гражданам — безопасное и, что особенно важно, быстрое перемещение по стране

2.2 Перечень государственных программ Российской Федерации

(Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г.

№ 1950-р, с изменениями от 21.09.2023 № 2536-р).

(по состоянию на 01.02.2024 г.)

| Наименование | Период реализации | Ответственный исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Сохранение населения, здоровье и благополучие людей |  |  |  |
| Развитие здравоохранения | 2018 - 2030 годы | Минздрав России |  |
| Социальная поддержка граждан | 2013 - 2030 годы | Минтруд России |  |
| Доступная среда | 2011 - 2030 годы | Минтруд России |  |
| Развитие физической культуры и спорта | 2013 - 2030 годы | Минспорт России |  |
| Содействие занятости населения | 2013 - 2030 годы | Минтруд России |  |
| II. Возможности для самореализации и развития талантов |  |  |  |
| Развитие образования | 2018 - 2030 годы | Минпросвещения России |  |
| Развитие культуры | 2013 - 2030 годы | Минкультуры России |  |
| Развитие туризма | 2022 - 2030 годы | Минэкономразвития России |  |
| Реализация государственной национальной политики | 2017 - 2030 годы | ФАДН России |  |
| III. Комфортная и безопасная среда для жизни |  |  |  |
| Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | 2018 - 2030 годы | Минстрой России |  |
| Развитие транспортной системы | 2018 - 2030 годы | Минтранс России |  |
| Охрана окружающей среды | 2012 - 2030 годы | Минприроды России |  |
| Комплексное развитие сельских территорий | 2020 - 2030 годы | Минсельхоз России |  |
| Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 2013 - 2030 годы | МЧС России |  |
| Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности | 2013 - 2030 годы | МВД России |  |
| Юстиция | 2013 - 2030 годы | Минюст России |  |
| Строительство | 5 лет с начала очередного финансового года | Минстрой России |  |
| IV. Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство |  |  |  |
| Экономическое развитие и инновационная экономика | 2013 - 2030 годы | Минэкономразвития России |  |
| Наименование | Период реализации |  | Ответственный исполнитель |  |
| Воспроизводство и использование природных ресурсов | 2013 - 2030 годы |  | Минприроды России |  |
| Развитие лесного хозяйства | 2013 - 2030 годы |  | Минприроды России |  |
| Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | 2013 - 2030 годы |  | Минсельхоз России |  |
| Развитие рыбохозяйственного комплекса | 2013 - 2030 годы |  | Минсельхоз России |  |
| Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации | 2022 - 2030 годы |  | Минсельхоз России |  |
| Развитие энергетики | 2013 - 2030 годы |  | Минэнерго России |  |
| Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков | 2013 - 2030 годы |  | Минфин России |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности <*> | 2024 - 2035 годы |  | Минэкономразвития России |  |
| V. Развитие науки, промышленности и технологий |  |  |  |  |  |
| Научно-технологическое развитие Российской Федерации | 2019 - 2030 годы |  | Минобрнауки России |  |
| Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности | 2013 - 2030 годы |  | Минпромторг России |  |
| Развитие авиационной промышленности | 2013 - 2030 годы |  | Минпромторг России |  |
| Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений | 2013 - 2030 годы |  | Минпромторг России |  |
| Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности | 2013 - 2030 годы |  | Минпромторг России |  |
| Космическая деятельность России | 2013 - 2030 годы |  | Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" |  |
| Развитие атомного энергопромышленного комплекса | 2012 - 2030 годы |  | Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" |  |
| VI. Цифровая трансформация |  |  |  |  |  |
| Информационное общество | 2011 - 2030 годы |  | Минцифры России |  |
| Национальная система пространственных данных | 2022 - 2030 годы |  | Росреестр |  |
| VII. Сбалансированное региональное развитие |  |  |  |  |  |
| Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа | 2014 - 2030 годы |  | Минвостокразвития России |  |
| Развитие Северо-Кавказского федерального округа | 2013 - 2030 годы | Минэкономразвития России |  |
| Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации | 2021 - 2030 годы | Минвостокразвития России |  |
| Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя | 2019 - 2027 годы | Минстрой России |  |
| Социально-экономическое развитие Калининградской области | 2013 - 2030 годы | Минэкономразвития России |  |
| Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами | 2013 - 2030 годы | Минфин России |  |
| Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области | 2024 - 2030 годы | Минстрой России |  |
| VIII. Обеспечение национальной безопасности и международного сотрудничества |  |  |  |
| Обеспечение обороноспособности страны | 2019 - 2031 годы | Минобороны России |  |
| Обеспечение государственной безопасности | 2012 - 2030 годы | ФСБ России |  |
| Обеспечение защиты личности, общества и государства | 2021 - 2030 годы | Росгвардия |  |
| Обеспечение химической и биологической безопасности Российской Федерации | 2021 - 2030 годы | Минздрав России |  |
| Управление государственным материальным резервом | 2020 - 2030 годы | Росрезерв |  |
| Развитие оборонно-промышленного комплекса | 2016 - 2027 годы | Минпромторг России |  |
| Внешнеполитическая деятельность | 2013 - 2030 годы | МИД России |  |
| Содействие международному развитию | 2022 - 2030 годы | МИД России |  |
| Поддержка и продвижение русского языка за рубежом | 2022 - 2031 годы | МИД России |  |

Мероприятия стратегии социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года, утвержденной Постановлением Правительства Новосибирской области от 19 марта 2019 года n 105-п, реализуются через систему государственных программ Новосибирской области.

2.3 Государственные программы Новосибирской области

| Наименование государственной программы Новосибирской области | Ответственный исполнитель государственной программы Новосибирской области |
| --- | --- |
| Государственная программа Новосибирской области «Развитие здравоохранения Новосибирской области» | Министерство здравоохранения Новосибирской области |
| Государственная программа Новосибирской области «Содействие занятости населения» | Министерства труда и социального развития Новосибирской области |
| Государственная программа Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области» | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области |
| Государственная программа Новосибирской области «Юстиция» | Министерство юстиции Новосибирской |
| Государственная программа Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области» | Министерство образования Новосибирской области |
| Государственная программа Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области» | Министерство образования Новосибирской области |
| Государственная программа Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области» | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области |
| Государственная программа Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и экологии Новосибирской области |
| Государственная программа Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и экологии Новосибирской области |
| Государственная программа Новосибирской области «Культура Новосибирской области» | Министерство культуры Новосибирской области |
| Государственная программа Новосибирской области «Охрана окружающей среды» | Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области |
| Государственная программа Новосибирской области «Развитие лесного хозяйства Новосибирской области» | Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области |
| Государственная программа Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области» | Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области |
| Государственная программа Новосибирской области «Стимулирование инвестиционной активности в Новосибирской области» | Министерство экономического развития Новосибирской области |
| Государственная программа Новосибирской области «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области» | Министерство региональной политики Новосибирской области |
| Государственная программа Новосибирской области «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области» | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области |
| Государственная программа Новосибирской области «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области» | Министерство образования Новосибирской области |
| Государственная программа Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области» | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области |
| Государственная программа Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» | Министерство сельского хозяйства Новосибирской области |
| Государственная программа Новосибирской области «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в Новосибирской области» | Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области |
| Государственная программа Новосибирской области «Цифровая трансформация Новосибирской области» | Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области |
| Государственная программа Новосибирской области «Научно-технологическое развитие Новосибирской области» | Министерство науки и инновационной политики Новосибирской области |
| Государственная программа Новосибирской области «Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области» | Министерство сельского хозяйства Новосибирской области |
| Государственная программа Новосибирской области «Социальная поддержка в Новосибирской области» | Министерства труда и социального развития Новосибирской области |
| Государственная программа Новосибирской области «Развитие туризма в Новосибирской области» | Министерство экономического развития Новосибирской области |
| Государственная программа Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области» | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области |
| Государственная программа Новосибирской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области |
| Государственная программа Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области» | Министерство строительства Новосибирской области |
| Государственная программа Новосибирской области «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области» | Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области |
| Государственная программа Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области |
| Государственная программа Новосибирской области «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Новосибирской области» | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области |

2.4 Муниципальные программы Усть-Таркского района

| № п/п | Наименование программы | Наименование НПА | Государственные программы Новосибирской области |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма на территории Усть-Таркского района Новосибирской области на 2023-2025 годы» | Постановление от 09.11.2022 № 339 Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений, экстремизма и терроризма на территории Усть-Таркского района Новосибирской области на 2023-2025 годы» |  |
| 2. | Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Таркском районе на 2025 -2029 годы» | Постановление от 25.10.2024 №325 Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Усть-Таркском районе на 2025 -2029 годы» |  |
| 3. | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Усть-Таркского района на 2025 - 2027 годы» | Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Усть-Таркского района на 2025 - 2027 годы» |  |
| 4. | Муниципальная программа Усть-Таркского района Новосибирской области «Развитие и сохранение культуры Усть-Таркского района на 2021-2024 годы» | Постановление администрации Усть-Таркского района от 28.10.2020 № 302 «Об утверждении муниципальной программы Усть-Таркского района Новосибирской области «Развитие и сохранение культуры Усть-Таркского района на 2021-2024 годы» | Министерство культуры Новосибирской области |
| 5. | Муниципальная программа «Молодёжь Усть-Таркского района на период 2023-2025 годы» | Об утверждении Муниципальной программы «Молодёжь Усть-Таркского района на период 2023-2025 годы» | Министрество образования Новосибирской области |
| 6. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Усть-Таркском районе на 2019 - 2024 годы" | Постановление администрации 68 от 15.03.2021 «О внесении изменений в постановление администрации Усть-Таркского района от 17.05.2019 № 150 «Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Усть-Таркском районе на 2019 - 2024 годы"» | Постановление правительства Новосибирской области от 24.11.2020 № 483 |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие образования Усть-Таркского района на 2024-2026 годы» | Постановление администрации 38 от от 07.02.2024 Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования Усть-Таркского района на 2024-2026 годы» | О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 31.12.2014 № 576-п |
| 8 | Муниципальные программы «Укрепление общественного здоровья на территории Усть-Таркского района Новосибирской области на 2024-2026 годы» | 17.10.2023 года № 350 Об утверждении муниципального программы «Укрепление общественного здоровья на территории Усть-Таркского района Новосибирской области на 2024-2026 годы» |  |
| 9 | Муниципальная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Усть- Таркского района на 2023 – 2025 годы». | от 20.12.2023 №411 О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства Усть-Таркского района на 2023 - 2025 годы» утвержденную постановлением администрации Усть-Таркского района № 294 от 10.10.2022 |  |

# РАЗДЕЛ 3.

# ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ объектов местного значения на основе анализа использования соответствующей территории, возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования.

Объекты местного значения в области образования, расположенные в границах муниципального района

Планируемые мероприятия направлены на создание условий для организации образовательной деятельности.

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить получение детьми, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми – инвалидами, начального, основного и среднего общего образования.

Объекты местного значения в области области культуры и искусства, расположенные в границах муниципального района

Планируемые мероприятия направлены на создание условий для организации культурно-досуговой и культурно-просветительской деятельности.

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить создание условий для организации отдыха и досуга, культурно-просветительской деятельности.

Объекты местного значения в области здравоохранения, расположенные в границах муниципального района

Планируемые мероприятия направлены на создание условий для лечебно-профилактической медицинской деятельности.

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить медицинскую помощь в стационарных условиях.

Объекты местного значения в области физической культуры и массового спорта, расположенные в границах муниципального района

Планируемые мероприятия направлены на удовлетворение потребности населения в объектах массового спорта и физической культуры.

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить условия для занятий физической культурой и массового спортом.

Объекты местного значения в области обслуживания населения и иные виды объектов в иных областях, расположенные в границах муниципального района

Планируемые мероприятия направлены на удовлетворение потребности населения в объектах торговли и обслуживания населения.

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить создание условий для торговли и обслуживания населения.

Объекты местного значения в области водоснабжения, расположенные в границах муниципального района

Планируемые мероприятия направлены на решение проблем, отрицательно влияющих на качество и надёжность предусматриваемых услуг водоснабжения и на повышение эффективности работы сооружений.

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить устойчивое водоснабжение действующих и планируемых строительством жилья и промышленных объектов, снизит уровень износа системы водоснабжения и водоотведения, улучшит экологическое состояние окружающей среды.

РАЗДЕЛ 4.

оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района на комплексное развитие соответствующей территории

В таблице дана оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территории Усть-Таркского района.

| № п/п | Виды объектов местного значения | Наименование объектов | Оценка возможного влияния на комплексное развитие соответствующей территории Красноармейского района |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты транспортной инфраструктуры, необходимые для организации транспортного обслуживания населения района всеми видами транспорта | Автомобильные дороги местного значения | Надежное обеспечение сельских и городских поселений, социальных, промышленных, коммунальных и иных объектов услугами транспорта. Создание условий для освоения новых территорий в целях гражданского, жилищного и промышленного строительства. Создание условий для развития предприятий. Повышение инвестиционной привлекательности территории муниципального района и региона в целом |
|  |  | Автовокзалы, находящиеся в государственной собственности Усть-Таркского района |  |
| 2 | Объекты дорожного сервиса, размещаемые в полосе отвода или придорожной полосе автомобильных дорог местного значения | Объекты дорожного сервиса, размещаемые в полосе отвода или придорожной полосе автомобильных дорог местного значения |  |
| 3 | Образовательные организации, находящиеся в соответствии с действующим законодательством в ведении Усть-Таркского района | Общеобразовательные организации (гимназии, учреждения с углубленным изучением отдельных предметов), детские образовательные учреждения | Повышение доступности и качества услуг учреждений образования. Привлечение и закрепление на территории молодого населения. Сокращение заболеваемости населения. Повышение инвестиционной привлекательности территории поселений района и региона в целом |
| 4 | Объекты спорта, находящиеся в государственной собственности Усть-Таркского района и Новосибирской области | Открытые спортивные плоскостные сооружения, в т. ч. стадион | Повышение доступности и качества услуг учреждений физической культуры и спорта. Привлечение и закрепление на территории молодого населения. Сокращение заболеваемости населения. Повышение инвестиционной привлекательности территории городов и районов, и региона в целом |
|  |  | Плавательный комплекс (бассейн) |  |
|  |  | Центры спортивной подготовки, в т. ч. легкоатлетической, по гандболу, футболу, адаптивным видам спорта, плаванию, гребным видам спорта и зимним видам спорта |  |
|  |  | Специализированные спортивные образовательные организации олимпийского резерва, в т. ч. детско-юношеские спортивные школы, колледжи |  |
| 5 | Объекты аварийно-спасательной и противопожарной службы | Пожарные депо, посты пожарной охраны | Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий. Создание условий для освоения новых территорий в целях гражданского, жилищного и промышленного строительства. Создание условий для развития предприятий. |
|  |  | Спасательные центры |  |
| 6 | Межмуниципальные полигоны по утилизации твердых коммунальных и промышленных отходов | Полигоны твердых коммунальных отходов | Сокращение загрязнения поверхностных и подземных вод, почвы и воздуха. Улучшение условий проживания населения региона. Повышения уровня благоустройства. Повышение инвестиционной привлекательности территории региона в целом. |
|  |  | Мусороперерабатывающие и мусоросортировочные заводы твердых коммунальных отходов |  |
| 7 | Инвестиционные площадки, иные территории, на которых реализуются (планируются к реализации) крупные инвестиционные проекты, финансирование которых осуществляется (планируется осуществлять) полностью или частично за счет средств районного и областного бюджета | Инвестиционные площадки, территории опережающего развития | Повышение инвестиционной привлекательности территории края. Развитие новых производств. Увеличение количества рабочих мест |

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В сфере автомобильного транспорта

Предоставление земельных участков для размещения автомобильных дорог, зданий и сооружений дорожной и автотранспортной служб, водоотводных, защитных и других сооружений, полос для размещения идущих вдоль дорог коммуникаций осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами по предоставлению земель.

При проектировании вновь строящихся автомобильных дорог категорий I- III их трассу прокладывают в обход населенных пунктов. В случаях, когда по технико-экономическим расчетам установлена целесообразность проложить трассу дороги категорий II-III через населенный пункт в целях обеспечения дальнейшей ее реконструкции, принимают расстояние от бровки земляного полотна до линии застройки населенного пункта в соответствии с генеральным планом населенных пунктов, но не менее 200 м. При невозможности обеспечить данное требование категорию дороги в пределах населенного пункта и ее расчетные параметры назначают в соответствии с требованиями СП 42.13330. На дорогах категорий I и II, проектируемых на расстоянии менее 50 м от жилой застройки, должны быть предусмотрены защитные экраны на длину жилой застройки населенного пункта.

На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.

При наличии в зоне строительства особо охраняемых природных территорий, памятников истории или культуры, должны быть приняты меры к сохранению, а по возможности и улучшению их состояния. Утвержденные rраницы и режимы зон охраны объектов культурного наследия должны обязательно учитываться и отображаться в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории.

Если возведение земляного полотна (независимо от высоты насыпи) создает опасность подтопления поверхностными водами и заболачивания примыкающих к дороге земель, рекомендуется предусматривать водоотводные и водопропускные сооружения, гарантирующие существующие до строительства (или улучшенные) условия для сельскохозяйственных культур или лесных насаждений.

При прохождении трассы через населенные пункты следует предусматривать мероприятия, исключающие пылеобразование.

При прохождении дороги вблизи населенных пунктов, зон отдыха, больничных комплексов необходимо устраивать шумо- и пылезащитные экраны, барьеры и другие сооружения. Шумозащитные сооружения на автомобильных дорогах применяют, когда допустимый уровень звука на территории превышает нормативные значения, установленные СНиП 23-03-2003.

На дорогах, проходящих через леса, а также вблизи границ водоохранных и санитарных зон, заповедных и курортных территорий, принимают меры, препятствующие стихийным съездам автотранспортных средств за пределы проезжей части (включая места стоянок).

В целях сохранения животного мира в местах, с установившимися путями миграции животных, необходимо предусматривать мероприятия по предотвращению их появления на автомобильных дорогах и устраивать специальные переходы для их пропуска.

В сфере железнодорожного транспорта

Для линий железнодорожного транспорта устанавливаются санитарные разрывы. Санитарный разрыв определяется минимальным расстоянием от источника вредного воздействия до границы жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) и имеет статус санитарно- защитной зоной (СЗЗ). В предпроектной документации на строительство новых предприятий и сооружений предусматриваются мероприятия и средства на организацию и благоустройство СЗЗ, включая переселение жителей в случае необходимости. Размещение в СЗЗ коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, объектов для проживания людей не допускается. В случае попадания домов или других объектов, не подлежащих нахождению в СЗЗ, проектными решениями должны предусматриваться мероприятия с экономическим подтверждением об их выносе из СЗЗ или полосы санитарного разрыва.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для линий железнодорожного транспорта, устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов – санитарный разрыв.

Также в соответствии с п.8.20 СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" (Актуализированная редакция утв. приказом Министерства строительства и жилищно­коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. № 1034/пр и введен в действие с 1 июля 2017 r.) (СП 42.13330.2016) жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330.2011, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.

Сведения о транспортировке опасных веществ.

| № п/п | Вид транспорта | Наименование опасного вещества | Разовая перевозка |  | Частота перевозки, год-1. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий объем, т. | Объем максимальной емкости, т. |  |
|  | ж/д | Аммиак | 50 т. | 50 т. | 1р/мес |
|  | ж/д | Серная кислота | 50т. | 50т. | 1р/мес |
|  | ж/д | Взрывчатые вещества | 60т. | 60т. | 1р/мес |
|  | ж/д | ЛВЖ | 1800 | 60т. | ежедневно |
|  | авто | ЛВЖ | - | 20т. | ежедневно |

В сфере организации охраны и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

- При планировке и застройке городских и сельских поселений следует

соблюдать требования законодательства по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), предусматривать решения, обеспечивающие их сохранение, использование их градостроительного потенциала. К объектам культурного наследия относятся: памятники архитектуры с их территориями, объекты археологического наследия; ансамбли, в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений. произведения ландшафтной и садово-парковой архитектуры, достопримечательные места.

В градостроительной документации необходимо устанавливать зоны охраны объектов культурного наследия (охранные зоны, зоны регулирования застройки, зоны охраняемого природного ландшафта), границы которых определяются на основе историко-культурных исследований, оформленных в виде историко-культурного опорного плана. Границы зон охраны и режимы использования их территорий после положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы утверждаются в соответствии с действующим законодательством.

Утвержденные rраницы и режимы зон охраны объектов культурного наследия должны обязательно учитываться и отображаться в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории.

- В соответствии с положениями статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ) для объектов культурного наследия не имеющих зон охраны, утвержденных в порядке, установленном статьей 34 указанного Федерального закона, в целях обеспечения их сохранности, устанавливаются защитные зоны.

Защитные зоны не устанавливаются для выявленных объектов культурного наследия, для объектов археологического наследия, некрополей, захоронений, расположенных в границах некрополей, произведений монументального искусства, а также памятников и ансамблей, расположенных в границах достопримечательного места.

В границах защитной зоны объекта культурного наследия ограничивается ведение деятельности согласно статье 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

На территории объектов археологического наследия ограничивается ведение хозяйственной деятельности согласно статье 36 Федерального закона от 25 июня 2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В области объектов капитального строительства

регионального и местного значения в сфере инженерной инфраструктуры

В сфере энергетического комплекса

Охранные зоны устанавливаются для всех объектов электросетевого хозяйства, исходя из требований к границам установления охранных зон.

Границы охранной зоны в отношении отдельного объекта электросетевого хозяйства определяются организацией, которая владеет им на праве собственности или ином законном основании (далее - сетевая организация).

Охранные зоны подлежат маркировке путем установки за счет сетевых организаций предупреждающих знаков, содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о соответствующей сетевой организации, а также необходимость соблюдения ограничений.

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) проводить работы, угрожающие повреждению объектов электросетевого хозяйства, размещать объекты ипредметы, которые могут препятствовать доступу обслуживающего персонала и техники к объектам электроэнергетики,без сохранения и (или) создания, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов,необходимых для такого доступа проходов и подъездов в целях обеспечения эксплуатации оборудования, зданий исооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий навсем протяжении границы объекта электроэнергетики;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

е) убирать, уничтожать, перемещать, засыпать и повреждать предупреждающие и информационные знаки (либо предупреждающие и информационные надписи, нанесенные на объекты электроэнергетики);

ж) производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ);

з) осуществлять использование земельных участков в качестве испытательных полигонов, мест уничтожения вооружения и захоронения отходов, возникающих в связи с использованием, производством, ремонтом или уничтожением вооружений, или боеприпасов.

В охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, запрещается:

а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;

б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, за исключением гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих физическим лицам, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

в) использовать(запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных линий электропередачи).

е) осуществлять остановку транспортных средств на автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 330 кВ и выше (исключительно в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) устанавливать рекламные конструкции.

В охранных зонах допускается размещение зданий и сооружений при соблюдении следующих параметров:

а) размещаемое здание или сооружение не создает препятствий для доступа к объекту электросетевого хозяйства (создаются или сохраняются, в том числе в соответствии с требованиями нормативно-технических документов, проходы и подъезды, необходимые для доступа к объекту электроэнергетики обслуживающего персонала и техники в целях обеспечения оперативного, технического и ремонтного обслуживания оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, проведения работ по ликвидации аварий и устранению их последствий на всем протяжении границы объекта электроэнергетики);

б) расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до проводов воздушных линий электропередачи напряжением до 1 кВ с неизолированными проводами (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее:

1,5 метра - от выступающих частей зданий, террас и окон;

1 метра - от глухих стен;

в) расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до токопроводящих жил кабелей (предназначенных для эксплуатации в воздушной среде) напряжением свыше 1 кВ (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее:

1 метра - от выступающих частей зданий, террас и окон;

0,2 метра - от глухих стен зданий, сооружений;

г) допускается размещение зданий и сооружений под проводами воздушных линий электропередачи напряжениемдо 1 кВ с самонесущими изолированными проводами, при этом расстояние по вертикали от указанных зданий и сооружений при наибольшей стреле провеса должно быть не менее 2,5 метра;

д) расстояние по горизонтали от элементов зданий и сооружений до проводов воздушных линий электропередачи напряжением свыше 1 кВ (при наибольшем их отклонении) должно быть не менее:

2 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 20 кВ;

4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 35-110 кВ;

5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;

6 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;

20 метров (8 метров до ближайших частей непроизводственных и производственных зданий и сооружений электрических станций и подстанций) - при проектном номинальном классе напряжения 330-400 кВ;

30 метров (10 метров до ближайших частей непроизводственных и производственных зданий и сооружений электрических станций и подстанций) - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;

40 метров (10 метров до ближайших частей непроизводственных и производственных зданий и сооружений электрических станций и подстанций) - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ;

е) под проводами воздушных линий электропередачи допускается размещение следующих видов зданий и (или)сооружений и (или) их пересечение с воздушными линиями электропередачи:

производственные здания и (или) сооружения промышленных предприятий I и II степени огнестойкости в соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, если проектный номинальный класс напряжения воздушных линий электропередачи не превышает 220 кВ, а также вне зависимости от проектного номинального класса напряжения воздушных линий электропередачи - здания и сооружения электрических станций и подстанций (включая вспомогательные и обслуживающие объекты), ограждения при условии, что расстояние от наивысшей точки указанных зданий и (или) сооружений, ограждений по вертикали до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее:

3 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ;

4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ;

4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;

5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;

7,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 330-400 кВ;

8 метров - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;

12 метров - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ

линии связи, линии проводного вещания, если проектный номинальный класс напряжения воздушных линий электропередачи не превышает 500 кВ при условии, что расстояние по вертикали до проводов воздушной линии электропередачи от указанных линий при наибольшей стреле провеса должно быть не менее:

3 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ;

4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ;

4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;

4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;

5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 330-400 кВ;

5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;

железные дороги при условии, что расстояние по вертикали от головки рельса до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее:

7,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ;

7,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ;

8 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;

8,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;

9 метров - при проектном номинальном классе напряжения 330-400 кВ;

9,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;

12 метров - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ;

проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее:

7 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ;

7 метров - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ;

7,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;

8 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;

8,5 метра (11 метров - в границах населенных пунктов) - при проектном номинальном классе напряжения 330-400кВ;

9,5 метра (15,5 метра - в границах населенных пунктов) - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;

16 метров (23 метров - в границах населенных пунктов) - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ;

провода контактной сети или несущего троса трамвайных и троллейбусных линий, если проектный номинальный класс напряжения воздушных линий электропередачи не превышает 500 кВ при условии, что расстояние по вертикали от указанных проводов или тросов до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее:

3 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ;

3 метров - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ;

4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;

4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;

5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 330-400 кВ;

5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;

трубопроводы при условии, что расстояние по вертикали от наивысшей точки любой части трубопровода до проводов воздушной линии электропередачи при наибольшей стреле провеса должно быть не менее:

4 метров - при проектном номинальном классе напряжения до 35 кВ;

4 метров - при проектном номинальном классе напряжения 110 кВ;

4,5 метра - при проектном номинальном классе напряжения 150 кВ;

5 метров - при проектном номинальном классе напряжения 220 кВ;

6 метров - при проектном номинальном классе напряжения 330-400 кВ;

8 метров - при проектном номинальном классе напряжения 500 кВ;

12 метров - при проектном номинальном классе напряжения 750 кВ;

ж) в случае если в соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности должны соблюдаться противопожарные расстояния между такими зданиями, сооружениями и объектами электроэнергетики, возможность размещения зданий, сооружений в границах охранной зоны определяется исходя из противопожарных расстояний.

В пределах охранной зоны без соблюдения условий осуществления соответствующих видов деятельности, предусмотренных решением о согласовании такой охранной зоны, юридическим и физическим лицам запрещаются:

а) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;

б) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных линий электропередачи);

в) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке;

г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5метра (в охранных зонах воздушных линий электропередачи), за исключением случая, если такой проезд осуществляется при наличии специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, предусмотренного статьей 31 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

д) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи);

е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотойболее 4 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередачи) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);

з) посадка и вырубка деревьев и кустарников.

При обнаружении в охранных зонах зданий и сооружений, размещенных с нарушением требований пункта 10 ПРАВИЛ УСТАНОВЛЕНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА И ОСОБЫХ УСЛОВИЙИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ТАКИХ ЗОН, а также фактов осуществления деятельности (действий) с нарушением требований пунктов 8, 9 и 11 ПРАВИЛ УСТАНОВЛЕНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА И ОСОБЫХ УСЛОВИЙИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ТАКИХ ЗОН владельцы объектов электросетевого хозяйства направляют заявление об этих фактах в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный энергетический надзор,и вправе в соответствии с законодательством Российской Федерации обратиться с требованием об устранении допущенных нарушений в суд и (или) органы исполнительной власти, уполномоченные на рассмотрение дел о соответствующих правонарушениях.

При совпадении (пересечении) охранной зоны с полосой отвода и (или) охранной зоной железных дорог, полосой отвода и (или) придорожной полосой автомобильных дорог, охранными зонами трубопроводов, линий связи и других объектов проведение работ, связанных с эксплуатацией этих объектов, на совпадающих участках территорий осуществляется заинтересованными лицами по согласованию в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации, регламентирующим порядок установления и использования охранных зон, придорожных зон, полос отвода соответствующих объектов с обязательным заключением соглашения о взаимодействии в случае возникновения аварии.

На автомобильных дорогах в местах пересечения с воздушными линиями электропередачи владельцами автомобильных дорог должна обеспечиваться установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта в охранных зонах указанных линий с проектным номинальным классом напряжения 330 киловольт и выше и проезд транспортных средств высотой с грузом или без груза более 4,5 метра в охранных зонах воздушных линий электропередачи независимо от проектного номинального класса напряжения.

Лица, производящие земляные работы, при обнаружении кабеля, не указанного в технической документации на производство работ, обязаны немедленно прекратить эти работы, принять меры к обеспечению сохранности кабеля и втечение суток сообщить об этом сетевой организации, владеющей на праве собственности (ином законном основании) указанной кабельной линией, либо федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему федеральный государственный энергетический надзор.

Доступ к объектам электросетевого хозяйства для их эксплуатации и плановых (регламентных) работ осуществляется в соответствии с гражданским и земельным законодательством.

Для предотвращения или устранения аварий работникам сетевых организаций обеспечивается беспрепятственный доступ к объектам электросетевого хозяйства, а также возможность доставки необходимых материалов и техники.

Плановые (регламентные) работы по техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства производятся с предварительным уведомлением собственников (землепользователей, землевладельцев, арендаторов) земельных участков.

Уведомление направляется в письменной форме почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Направление уведомления осуществляется с учетом определенных в установленном порядке контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции в срок, позволяющий обеспечить его получение не позднее чем за 7 рабочих дней до даты начала проведения соответствующих работ, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18 ПРАВИЛ УСТАНОВЛЕНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА И ОСОБЫХ УСЛОВИЙИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ТАКИХ ЗОН. В уведомлении указывается продолжительность работ, а также их содержание.

Работы по предотвращению или ликвидации аварий, а также их последствий на объектах электросетевого хозяйства могут проводиться без предварительного уведомления собственников (землепользователей, землевладельцев, арендаторов) земельных участков. При проведении указанных работ сетевые организации обязаны направить уведомление собственникам (землепользователям, землевладельцам, арендаторам) соответствующих земельных участков не позднее чем через 2 рабочих дня с момента начала работ.

В уведомлении указывается характер и вид повреждения объектов электросетевого хозяйства, а также сроки начала и окончания работ.

После выполнения работ по техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства, работ по предотвращению или ликвидации аварий на таких объектах или их последствий сетевые организации должны привести земельные участки в состояние, пригодное для их использования по целевому назначению или в состояние, в котором соответствующие земельные участки находились до выполнения работ, а также возместить собственникам (землепользователям, землевладельцам, арендаторам) убытки, причиненные при производстве работ.

В случае, если охранные зоны установлены на сельскохозяйственных угодьях, проведение плановых работ по техническому обслуживанию объектов электросетевого хозяйства осуществляется в период, когда эти угодья не заняты сельскохозяйственными культурами или, когда возможно обеспечение сохранности этих культур.

Плановые (регламентные) работы по техническому обслуживанию кабельных линий электропередачи, вызывающие нарушение дорожного покрытия, могут производиться только после предварительного согласования условий их проведения с лицами, владеющими на праве собственности или ином законном основании автомобильными дорогами, а в пределах поселений - также с органами местного самоуправления.

В целях согласования условий проведения работ сетевая организация, осуществляющая эксплуатацию соответствующих кабельных линий электропередачи, направляет указанным субъектам не позднее чем за 7 дней до начала проведения работ письменное заявление, в котором указываются содержание и сроки проведения работ, а также проект схемы организации движения на этот период.

Лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании автомобильными дорогами (органы местного самоуправления поселений, в пределах которых расположены соответствующие автомобильные дороги), обязаны рассмотреть указанное заявление сетевой организации в течение 2 рабочих дней с даты его поступления и принять решение о его согласовании (отказе в согласовании). Отказ в согласовании допускается в случаях, если содержание и сроки проведения работ не соответствуют установленным обязательным требованиям или проект схемы организации движения не соответствует требованиям нормативных правовых актов в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

По согласованию с лицом, владеющим на праве собственности или ином законном основании автомобильной дорогой, выполнение работ по устранению повреждений, причиненных дорогам, может производиться указанным лицом за счет средств соответствующих сетевых организаций.

Для обеспечения безаварийного функционирования и эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах сетевыми организациями или организациями, действующими на основании соответствующих договоров с сетевыми организациями, осуществляются:

а) прокладка и содержание просек вдоль воздушных линий электропередачи и по периметру подстанций и распределительных устройств в случае, если указанные зоны расположены в лесных массивах и зеленых насаждениях;

б) вырубка и опиловка деревьев и кустарников в пределах минимально допустимых расстояний до их крон, а также вырубка деревьев, угрожающих падением.

Необходимая ширина просек, расстояния, в пределах которых осуществляется вырубка отдельно стоящих (групп) деревьев (лесных насаждений), а также минимально допустимые расстояния до крон деревьев определяются в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Сетевые организации при содержании просек обязаны обеспечивать:

а) содержание просеки в пожаробезопасном состоянии в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности в лесах;

б) поддержание ширины просек в размерах, предусмотренных проектами строительства объектов электросетевогохозяйства и требованиями, определяемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, путем вырубки, обрезки крон деревьев (кустарников) и иными способами;

в) вырубку или обрезку крон деревьев (лесных насаждений), произрастающих на просеках, высота которыхпревышает 4 метра.

Рубка деревьев в случаях, предусмотренных пунктами 21 и 23 ПРАВИЛ УСТАНОВЛЕНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА И ОСОБЫХ УСЛОВИЙИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ТАКИХ ЗОН, осуществляется по меренеобходимости без предварительного предоставления лесных участков.

Рубка деревьев (кустарников и иных насаждений), не отнесенных к лесам, в случаях, предусмотренных пунктами 21 и 23 ПРАВИЛ УСТАНОВЛЕНИЯ ОХРАННЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА И ОСОБЫХ УСЛОВИЙИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ТАКИХ ЗОН, осуществляется в соответствии с гражданским и земельным законодательством.

Сетевые организации или организации, действующие на основании соответствующих договоров с сетевыми организациями, представляют в уполномоченные органы государственной власти отчеты об использовании лесов в соответствии со статьей 49 Лесного кодекса Российской Федерации.

Требования к границам установления охранных зон

объектов электросетевого хозяйства

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на следующем расстоянии:

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |
| 300, 500, +/-400 | 30 |
| 750,+/-750 | 40 |
| 1150 | 55; |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) – в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

В сфере охраны магистральных газопроводов.

На территории, где проходит магистральный газопровод, устанавливается зона с особыми условиями использования территорий, зона минимальных расстояний до магистральных или технологических газопроводов.

Для исключения возможности повреждения магистральных газопроводов (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны:

а) вдоль линейной части магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны;

б) вдоль линейной части многониточного магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей крайних ниток магистрального газопровода;

в) вдоль подводных переходов магистральных газопроводов через водные преграды - в виде части водного объекта от поверхности до дна, ограниченной условными параллельными плоскостями, отстоящими от оси магистрального газопровода на 100 метров с каждой стороны;

г) вдоль газопроводов, соединяющих объекты подземных хранилищ газа, - в виде территории, ограниченнойусловными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей газопроводов с каждой стороны;

д) вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, газораспределительных станций, узлов и пунктов редуцирования газа, станций охлаждения газа - в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны;

е) вокруг наземных сооружений подземных хранилищ газа - в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны.

В охранных зонах запрещается:

а) перемещать, засыпать, повреждать и разрушать контрольно-измерительные и контрольно-диагностические пункты, предупредительные надписи, опознавательные и сигнальные знаки местонахождения магистральных газопроводов;

б) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пунктов на кабельных линиях связи, калитки ограждений узлов линейной арматуры, двери установок электрохимической защиты, люки линейных и смотровых колодцев, открывать и закрывать краны, задвижки, отключать и включать средства связи, энергоснабжения, устройства телемеханики магистральных газопроводов;

в) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и коррозионно-агрессивных веществ и горюче-смазочных материалов;

г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов;

д) повреждать берегозащитные, водовыпускные сооружения, земляные и иные сооружения (устройства), предохраняющие магистральный газопровод от разрушения;

е) осуществлять постановку судов и плавучих объектов на якорь, добычу морских млекопитающих, рыболовство придонными орудиями добычи (вылова) водных биологических ресурсов, плавание с вытравленной якорь-цепью;

ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода;

з) проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;

и) осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельности, предусмотренной подпунктом "ж" пункта 6 Правил охраны магистральных газопроводов, разводить костры и размещать источники огня;

к) огораживать и перегораживать охранные зоны;

л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам, указанным в пункте 2 Правил охраны магистральных газопроводов, за исключением объектов, указанных в подпунктах "д" - "к" и "м" пункта 6 Правил охраны магистральных газопроводов;

м) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу.

В охранных зонах собственник или иной законный владелец земельного участка может производить полевые сельскохозяйственные работы и работы, связанные с временным затоплением орошаемых сельскохозяйственных земель, предварительно письменно уведомив собственника магистрального газопровода или организацию, эксплуатирующую магистральный газопровод.

В охранных зонах с письменного разрешения собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод (далее - разрешение на производство работ), допускается:

а) проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мелиоративных работ, в том числе работ, связанных сзатоплением земель;

б) осуществление посадки и вырубки деревьев и кустарников;

в) проведение погрузочно-разгрузочных работ, устройство водопоев скота, колка и заготовка льда;

г) проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 метра, планировка грунта;

д) сооружение запруд на реках и ручьях;

е) складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение полевых станов и загонов для скота;

ж) размещение туристских стоянок;

з) размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств;

и) сооружение переездов через магистральные газопроводы;

к) прокладка инженерных коммуникаций;

л) проведение инженерных изысканий, связанных с бурением скважин и устройством шурфов;

м) устройство причалов для судов и пляжей;

н) проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся на территории охранной зоны;

о) проведение работ, связанных с временным затоплением земель, не относящихся к землямсельскохозяйственного назначения.

Разрешение на производство работ должно содержать информацию о наименовании запланированных работ, территории их проведения, датах начала и окончания работ, наличии, возможном возникновении и характере опасных факторов, об условиях, в которых будут производиться работы, в том числе о расположенных на территории производства работ подземных инженерных коммуникациях и сооружениях, о мерах предосторожности, наличии и содержании инструкций, которыми необходимо руководствоваться при выполнении конкретных видов работ, об этапах работ, выполняемых в присутствии и под наблюдением представителя собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод, а также фамилию, имя и отчество ответственного лица собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод.

В целях получения разрешения на производство работ организация или физическое лицо, намеревающиеся производить указанные в пункте 6 Правил охраны магистральных газопроводов работы, обязаны обратиться к собственнику магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод, с письменным заявлением не менее чемза 20 рабочих дней до планируемого дня начала работ.

Собственник магистрального газопровода или организация, эксплуатирующая магистральный газопровод, в течение 15 рабочих дней со дня получения заявления, указанного в пункте 8 Правил охраны магистральных газопроводов, обязаны выдать разрешение на производство работ либо в случае наличия угрозы безопасности магистрального газопровода направить мотивированный отказ в выдаче разрешения на производство работ.

Отказ в выдаче разрешения на производство работ может быть обжалован в порядке, установленномзаконодательством Российской Федерации.

Для выдачи разрешения на производство работ собственник магистрального газопровода или организация, эксплуатирующая магистральный газопровод, определяют техническое состояние участка магистрального газопровода, в границах которого предполагается производство работ, и выполняют осмотр этого участка на предмет наличия исостояния опознавательных знаков линейной части магистрального газопровода.

Поврежденные или отсутствующие опознавательные знаки линейной части магистрального газопровода подлежатвосстановлению до начала производства работ в охранной зоне.

Представитель собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод, вправе присутствовать при проведении работ, указанных в пункте 6 Правил охраны магистральных газопроводов, за исключением земляных работ, указанных в подпункте "г" пункта 6 Правил охраны магистральных газопроводов.

В случае, если представителем собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод, будет установлено, что техническое состояние участка магистрального газопровода требует выполнения ремонтных работ для предотвращения возможного его разрушения или утечки транспортируемого газа, собственник магистрального газопровода или организация, эксплуатирующая магистральный газопровод, имеют право временно (до окончания ремонта) запретить производство работ, указанных в пунктах 5 и 6 Правил охраны магистральных газопроводов, письменно уведомив об этом лиц, производящих такие работы.

Ось магистрального газопровода и подземные коммуникации в границах территории производства работ, указанных в пункте 6 Правил охраны магистральных газопроводов должны быть обозначены собственником магистрального газопровода или организацией, эксплуатирующей магистральный газопровод, знаками ведения работ.

Такие знаки должны быть установлены до начала работ, указанных в разрешении на производство работ.

Осуществление работ, указанных в пункте 6 Правил охраны магистральных газопроводов, до установки знаков ведения работ не допускается.

Земляные работы, указанные в подпункте "г" пункта 6 Правил охраны магистральных газопроводов, в полосе шириной 2 метра по обе стороны от оси магистрального газопровода должны производиться только в присутствии представителя собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод.

Организации или физические лица, намеревающиеся производить земляные работы, указанные в подпункте "г" пункта 6 Правил охраны магистральных газопроводов, обязаны не позднее чем за 5 рабочих дней до начала производства указанных работ письменно уведомить собственника магистрального газопровода или организацию, эксплуатирующую магистральный газопровод, о времени и месте производства работ.

Собственник магистрального газопровода или организация, эксплуатирующая магистральный газопровод, обязаныобеспечить присутствие своего представителя для осуществления контроля за соблюдением мер по обеспечению сохранности магистрального газопровода при производстве земляных работ, указанных в подпункте "г" пункта 6 Правил охраны магистральных газопроводов, в полосе шириной 2 метра по обе стороны от оси магистрального газопровода.

В случае расположения в охранных зонах инженерных коммуникаций, сооружений, принадлежащих иным организациям, либо пересечения магистрального газопровода с такими коммуникациями, сооружениями вопросы взаимодействия организаций - собственников указанных коммуникаций, сооружений и собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод, по обеспечению безопасной эксплуатации магистрального газопровода и указанных коммуникаций, сооружений, предупреждению аварий и чрезвычайных ситуаций, а также ликвидации их последствий определяются соглашением между такими организациями исобственником магистрального газопровода или организацией, эксплуатирующей магистральный газопровод.

При обнаружении на территории производства работ подземных инженерных коммуникаций, сооружений, неуказанных в разрешении на производство работ, работы должны быть немедленно остановлены, приняты меры по обеспечению сохранности этих инженерных коммуникаций, сооружений, а также по вызову представителя собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод.

До начала работ организации или физические лица, получившие разрешение на производство работ, должны совместно с собственником магистрального газопровода или организацией, эксплуатирующей магистральный газопровод, разработать мероприятия, обеспечивающие безопасное производство работ и сохранность магистрального газопровода, которые должны предусматривать:

а) меры, предупреждающие просадку грунта при разработке его в непосредственной близости от действующего магистрального газопровода и при заглублении ниже уровня его заложения;

б) меры, обеспечивающие безопасное производство работ (снижение давления в действующем магистральномгазопроводе или др.).

Лица, участвующие в производстве работ в охранных зонах, должны быть предварительно ознакомлены собственником магистрального газопровода или организацией, эксплуатирующей магистральный газопровод, с требованиями к безопасному производству работ в охранной зоне, с местонахождением магистрального газопровода и обозначением его на местности.

Собственник магистрального газопровода или организация, эксплуатирующая магистральный газопровод, имеют право:

а) на выполнение работ по обслуживанию и ремонту магистрального газопровода, включающих в том числе:

подъезд автомобильного транспорта и других транспортных средств к магистральному газопроводу для его обслуживания и проведения ремонтных работ в соответствии со схемой проезда, которую разрабатывают собственник магистрального газопровода или организация, эксплуатирующая магистральный газопровод, и направляют собственникам или иным законным владельцам земельных участков, в границах которых расположена охранная зона;

устройство в пределах охранной зоны шурфов, в том числе для проверки качества изоляции линейной части магистрального газопровода и состояния средств его электрохимической защиты от коррозии, и производство других земляных работ, необходимых для обеспечения нормальной эксплуатации магистральных газопроводов, с предварительным (не менее чем за 5 дней до начала работ) уведомлением об этом собственников или иных законных владельцев земельных участков, в границах которых расположена охранная зона;

б) на рубку лесных насаждений или повреждение сельскохозяйственных культур при ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций на магистральных газопроводах с последующей очисткой территории от порубочных остатков.

Использование земельных участков для указанных в пункте 19 Правил охраны магистральных газопроводов целей осуществляется собственником магистрального газопровода или организацией, эксплуатирующей магистральный газопровод, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Собственник магистрального газопровода или организация, эксплуатирующая магистральный газопровод, в целях содержания охранной зоны в пожаробезопасном состоянии обязаны проводить рубку лесных насаждений и очистку охранной зоны от порубочных остатков.

При проектировании, строительстве и реконструкции зданий, строений и сооружений должны соблюдаться минимальные расстояния от указанных объектов до магистрального газопровода, предусмотренные нормативными документами в области технического регулирования.

При измерении минимального расстояния между зданиями, строениями и сооружениями, не относящимися к указанным в пункте 2 Правил охраны магистральных газопроводов объектам, и линейной частью магистрального газопровода берется кратчайшее расстояние между вертикальными плоскостями внешних границ указанных зданий, строений и сооруженийи осью линейной части магистрального газопровода. При параллельной прокладке магистральных газопроводов измерение выполняют до оси линейной части каждого из магистральных газопроводов.

Минимальные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями, не относящимися к указанным в пункте 2 Правил охраны магистральных газопроводов объектам, и объектами, указанными в пункте 2 Правил охраны магистральных газопроводов (кроме линейной части магистрального газопровода), измеряются по кратчайшему расстоянию между вертикальными плоскостями внешних границ зданий, строений и сооружений, не относящихся к указанным в пункте 2 Правил охраны магистральных газопроводов объектам, и вертикальными плоскостями внешних границ объектов, указанных в пункте 2 Правил охраны магистральных газопроводов (кроме линейной части магистрального газопровода).

Сведения о границах охранных зон и предусмотренных пунктом 22 Правил охраны магистральных газопроводов минимальных расстояниях указываются в проектной документации магистрального газопровода, а также отображаются в документации по планировке территории и подлежат включению в федеральную государственную информационную систему территориального планирования.

Сведения о границах указанных минимальных расстояний отображаются на публичных кадастровых картах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Линейную часть магистрального газопровода обозначают на местности опознавательными знаками, которые устанавливаются на столбиках, окрашенных в оранжевый или ярко-желтый цвет, высотой от 1,5 метра до 2 метров.

Опознавательные знаки линейной части магистрального газопровода устанавливаются собственником магистрального газопровода или организацией, эксплуатирующей магистральный газопровод, в границах охранной зоны на прямых участках в пределах видимости, но не реже чем через 1 тыс. метров, а также на углах поворота магистральных газопроводов, расположенных в горизонтальной плоскости.

Для установки опознавательных знаков могут быть использованы контрольно-измерительные пункты и опоры высоковольтных линий электропередачи. В случае установки опознавательных знаков на опоры высоковольтных линий электропередачи такие опоры окрашивают в указанные в пункте 24 Правил охраны магистральных газопроводов цвета до места установки знака.

На опознавательных знаках должна содержаться следующая информация:

а) наименование магистрального газопровода и его основные технические характеристики (диаметр и рабочее давление магистрального газопровода по проектной документации);

б) местоположение оси магистрального газопровода по отношению к основанию знака;

в) расстояние от начала магистрального газопровода, измеряемое в километрах;

г) расстояние от оси магистрального газопровода до границы охранной зоны;

д) телефоны и адреса собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей данныйучасток магистрального газопровода.

На пересечениях магистральных газопроводов с автомобильными дорогами всех категорий устанавливается дорожный знак, запрещающий остановку транспорта.

Установку и сохранность знаков в местах пересечения магистрального газопровода с автомобильными дорогами обеспечивает владелец указанных дорог по заявлению собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Места пересечения магистрального газопровода с надземными и подземными коммуникациями обозначаются опознавательными знаками, устанавливаемыми собственником магистрального газопровода или организацией, эксплуатирующей магистральный газопровод.

Места пересечения магистральных газопроводов с судоходными реками и водоемами обозначаются запрещающими бросать якорь береговыми навигационными информационными знаками с сигнальными огнями согласно требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Береговые навигационные информационные знаки с навигационными огнями устанавливаются собственником магистрального газопровода или организацией, эксплуатирующей магистральный газопровод, на расстоянии 100 метров выше и ниже по течению от осей крайних магистральных газопроводов по согласованию с администрациями бассейнов внутренних водных путей.

Надземные переходы магистральных газопроводов через естественные и искусственные препятствия должны быть оборудованы собственником магистрального газопровода или организацией, эксплуатирующей магистральный газопровод, опознавательными знаками и конструкциями, исключающими перемещение посторонних лиц по магистральному газопроводу.

При проведении работ в охранных зонах (в том числе при строительстве коммуникаций параллельно действующим магистральным газопроводам) осуществление отвала грунта из траншеи на магистральный газопровод запрещается.

Рубка лесных насаждений в охранных зонах должна производиться с обеспечением сохранности сооружений, относящихся к указанным в пункте 2 Правил охраны магистральных газопроводов объектам, свободного проезда вдоль трассы магистрального газопровода и подъезда к нему на любом участке, а также исключать загромождение трассы магистрального газопровода поваленными деревьями, кустарниками и порубочными остатками.

В случае повреждения магистрального газопровода или обнаружения утечки газа в процессе выполнения работ, лица, выполняющие работы, и технические средства должны быть немедленно выведены за пределы опасной территории, а собственник магистрального газопровода или организация, эксплуатирующая магистральный газопровод, извещены о происшествии.

До прибытия представителей собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод, лицо, ответственное за производство работ, должно принять меры, предупреждающие доступ в опасную зону посторонних лиц и транспортных средств.

Лица, выполняющие осмотр или обслуживание инженерных коммуникаций и объектов, находящихся в районе прохождения магистрального газопровода, а также иные лица, обнаружившие повреждение магистрального газопровода или выход (утечку) транспортируемого газа, обязаны немедленно сообщить об этом собственнику магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей соответствующий магистральный газопровод.

При обнаружении повреждения магистрального газопровода или утечки газа, создающих угрозу причинения вреда зданиям, строениям и сооружениям, не относящимся к указанным в пункте 2 Правил охраны магистральных газопроводов объектам, и (или)окружающей среде, информация о возможном причинении такого вреда должна быть передана собственником магистрального газопровода или организацией, эксплуатирующей магистральный газопровод, органам государственной власти, к полномочиям которых относятся функции по контролю и надзору в сфере промышленной безопасности, а также при необходимости - иным уполномоченным органам государственной власти.

Собственник магистрального газопровода или организация, эксплуатирующая магистральный газопровод, вправе требовать приостановления работ, выполняемых организациями или физическими лицами с нарушением требований Правил охраны магистральных газопроводов, до устранения таких нарушений допустившими их организациями или физическими лицами.

В области организации охраны поверхностных и подземных вод

Водоохранные зоны

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких видов водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона берега.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта)

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 г.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории агрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации, которых, в водах водных объектов рыбохозяйственного значения не установлены;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением ихдвижения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах, предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля1992 года N 2395-I "О недрах").

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения

Зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Границы поясов ЗСО подземного источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Определение границ ЗСО и разработка комплекса необходимых организационных, технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий находятся в зависимости от вида источников водоснабжения (подземных или поверхностных), проектируемых или используемых для питьевого водоснабжения, от степени их естественной защищенности и возможного микробного или химического загрязнения.

Границы первого пояса.

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Граница второго и третьего поясов.

При определении границ второго и третьего поясов учитывается приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору, который происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

• типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

• величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

•гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Границы поясов ЗСО поверхностного источника водоснабжения.

Границы первого пояса.

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах:

а) для водотоков:

• вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

• вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

• по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

• в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Граница второго и третьего поясов.

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

а) при равнинном рельефе местности - не менее500 м;

б) при гористом рельефе местности - до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750м при пологом склоне и не менее 1 000 м при крутом.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3км - при наличии нагонных ветров до 10 % и 5 км - при наличии наганных ветров более 10 %.

Граница третьего пояса.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Границы поясов ЗСО водопроводных сооружений и водоводов.

Границы первого пояса.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

• от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

• от водонапорных башен - не менее 10 м;

• от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее15м.

Граница первого пояса ЗСО водоводов:

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более1 000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

РАЗДЕЛ 5.

УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДВУХ И БОЛЕЕ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТАНОВЛЕНИЕ ТАКИХ ЗОН ТРЕБУЕТСЯ В СВЯЗИ С РАЗМЕЩЕНИЕМ ДАННЫХ ОБЪЕКТОВ, РЕКВИЗИТЫ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ИХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

## Межселе́нные территории

Межселе́нная территория — территория муниципального района, находящаяся вне границ поселений.

Согласно законодательству, межселенные территории могут образовываться на территориях с низкой плотностью сельского населения, за исключением территорий в составе тех субъектов Российской Федерации или отдельных муниципальных районов, в которых плотность сельского населения более чем в три раза ниже средней плотности сельского населения в Российской Федерации.

На межселенных территориях все вопросы местного значения решаются органами местного самоуправления муниципального района, а все предусмотренные законодательством для местных бюджетов доходы поступают в бюджет муниципального района.

На территории Усть-Таркского района межселенные территории отсутствуют.

#### Схемы территориального планирования Российской Федерации

1. Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р, в редакции от 26 июня 2024 года № 1640-р.

На территории Усть-Таркского района размещение объектов федерального значения схемой территориального планирования Российской Федерации в области транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения не запланировано.

2. Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р. в редакции с изменениями на 12 марта 2024 года N 579-р

На территории Усть-Таркского района размещение объектов федерального значения схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) не запланировано.

3. Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р. (с изменениями на 27 января 2024 года N 171-р.)

На территории Усть-Таркского района размещение объектов федерального значения схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики не запланировано.

4. Схема территориального планирования Российской Федерации в области высшего образования, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р. (с изменениями на 30 июля 2021 года N 2105-р)

На территории Усть-Таркского района размещение объектов федерального значения схемой территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования не запланировано.

5. Схема территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р. в редакции от 23 ноября 2016 года N 2481-р

На территории Усть-Таркского района размещение объектов федерального значения схемой территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения не запланировано.

Схемы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации

Утвержденные документы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, одним из которых является Новосибирская область, в настоящее время отсутствуют.

Схема территориального планирования Новосибирской области

Схемой территориального планирования Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 02.02.2024 № 31-п "О внесении изменений в постановление администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па" на территории Усть-Таркского муниципального района предусмотрено размещение объектов регионального или межмуниципального значения:

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов регионального значения на территории Усть-Таркского муниципального района

| № п./п. | Вид объекта | Назначение объекта | Наименование объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Срок реализации: Первая очередь (2025-2035); Расчетный срок (2035-2045) | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты в области транспорта (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Организация транспортного обслуживания населения | Реконструкция автомобильной дороги «Кушаги – Мураши» в Усть-Таркском районе Новосибирской области | Протяженность 1,3 км; категория – V | Усть-Таркский район, Кушаговский сельсовет | 2026-2030 | Придорожная полоса – 25 м |
|  | Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения | Организация транспортного обслуживания населения | Реконструкция автомобильной дороги «Яркуль-Матюшкино – Майский» в Усть-Таркском районе Новосибирской области | Протяженность 8,2 км; категория – IV | Усть-Таркский район, Яркуль-Матюшкинский сельсовет | 2026-2028 | Придорожная полоса – 50 м |
|  | Объекты регионального значения в области образования На территории муниципального района размещение объектов в области образования не планируется |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты регионального значения в области здравоохранения На территории муниципального района размещение объектов в области здравоохранения не планируется |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты регионального значения в области энергетики На территории муниципального района размещение объектов в области энергетики не планируется |  |  |  |  |  |  |

# РАЗДЕЛ 6

# Перечень земельных участков, расположенных на межселенных территориях и (или) в границах сельских поселений, в случае, если представительным органом сельского поселения принято решение об отсутствии необходимости подготовки его генерального плана и о подготовке правил землепользования и застройки, и включаемых в границы населенных пунктов или исключаемых из их границ

В границах Усть-Таркского района межселенные территории отсутствуют.

# РАЗДЕЛ 7.

# Перечень и характеристики основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Положения по защите территории от ЧС природного и техногенного характера, проведение мероприятий по ГО и обеспечение пожарной безопасности.

Основные понятия

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

мероприятия по гражданской обороне - организационные и специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

территория, отнесенная к группе по гражданской обороне, - территория, на которой расположен город или иной населенный пункт, имеющий важное оборонное и экономическое значение, с находящимися в нем объектами, представляющий высокую степень опасности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время;

требования в области гражданской обороны - специальные условия (правила) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны, законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

Задачи в области гражданской обороны

Основными задачами в области гражданской обороны являются:

- подготовка населения в области гражданской обороны;

- оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

- предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты;

- проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов;

- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому или иному заражению;

- санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий;

- восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;

- срочное захоронение трупов в военное время;

- обеспечение устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.

Полномочия органов государственной власти субъектов российской федерации и органов местного самоуправления в области гражданской обороны

1. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации:

- организуют проведение мероприятий по гражданской обороне, разрабатывают и реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения;

- в пределах своих полномочий создают и поддерживают в состоянии готовности силы и средства гражданской обороны;

- организуют подготовку населения в области гражданской обороны;

- создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию технические системы управления гражданской обороны, системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объекты гражданской обороны;

- планируют мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению, развертыванию лечебных и других учреждений, необходимых для первоочередного обеспечения пострадавшего населения;

- планируют мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время;

- создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных медицинских и иных средств;

- обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- определяют перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий регионального уровня по гражданской обороне.

2. Органы местного самоуправления самостоятельно в пределах границ муниципальных образований:

- проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и реализовывают планы гражданской обороны и защиты населения;

- проводят подготовку населения в области гражданской обороны;

- создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальные системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, защитные сооружения и другие объектыгражданской обороны;

- проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

- проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций в военное время;

- создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств;

- обеспечивают своевременное оповещение населения, в том числе экстренное оповещение населения, об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- в пределах своих полномочий создают и поддерживают в состоянии готовности силы и средства гражданской обороны, необходимые для решения вопросов местного значения;

- определяют перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий местного уровня по гражданской обороне.

Органам государственной власти Новосибирской области и органам местного самоуправления рекомендуется предусмотреть формирование финансовых ресурсов на ликвидацию ЧС природного и техногенного характера, создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Резерв может быть сформирован также в виде страхового полиса на страхование расходов по локализации и ликвидации ЧС и аварий.

Чрезвычайные ситуации природного характера на территории

Усть-Таркского района Новосибирской области

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.02-2016 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения», чрезвычайная ситуация (далее - ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Различают чрезвычайные ситуации по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные и военные) и по масштабам (локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные).

Источниками чрезвычайных ситуаций являются: опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Соблюдение федеральных и местных требований (установленных норм, стандартов и правил) обеспечит надежную защиту населения от возникновения чрезвычайных ситуаций.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, проводятся заблаговременно. Планирование и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом экономических, природных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций.

Настоящий раздел подготовлен на основании письма Главного управления МЧС России по Новосибирской области № 6427-8-4 от 18.05.2020.

Раздел разработан с целью определения на основе анализа факторов риска возникновения ЧС природного, техногенного и биолого-социального характера и иных угроз проектируемой территории целесообразности разработки и проведения мероприятий по минимизации их последствий, предупреждения ЧС и обеспечения пожарной безопасности, а также выявления территорий, возможности застройки и хозяйственного использования которых ограничены действием указанных факторов.

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера

Опасные природные процессы, имеющие место на территории Новосибирской области, связаны с климатическими, гидрологическими и инженерно-геологическими условиями.

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий» на рассматриваемой территории возможны чрезвычайные ситуации природного характера.

Перечень источников чрезвычайных ситуаций природного характера

| № п/п | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| - Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |  |
| 1.1. | Подтопление | Гидростатический Гидродинамический Гидрохимический | Повышение уровня грунтовых вод Гидродинамическое давление потока грунтовых вод Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| 1.2. | Наводнение Половодье Паводок Катастрофический паводок | Гидродинамический Гидрохимический | Поток (течение) воды Загрязнение гидросферы, почв, грунтов |
| 1.3. | Русловая эрозия | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока воды Деформация речного русла |
| - Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |
| 2.1. | Сильный ветер (шторм, шквал, ураган) | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| 2.2. | Сильные осадки |  |  |
| 2.2.1. | Продолжительный дождь (ливень) | Гидродинамический | Поток (течение) воды |
| 2.2.2. | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| 2.2.3. | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка |
| 2.2.4.. | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 2.2.5 | Град | Динамический | Удар |
| 2.3. | Туман | Теплофизический | Снижение видимости (помутнение воздуха) |
| 2.4. | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 2.5. | Засуха | Тепловой | Нагревание почвы, воздуха |
| 2.6. | Гроза | Электрофизический | Электрические разряды |
| - Природные пожары |  |  |  |
| 3.1. | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя Нагрев тепловым потоком Тепловой удар Помутнение воздуха Опасные дымы |
|  |  | Химический | Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы |

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения. Однако они могут нанести ущерб зданиям, сооружениям и оборудованию, затруднить или приостановить технологические процессы, поэтому необходимо предусмотреть технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий природных явлений.

Опасные гидрологические явления

Опасное гидрологическое явление - событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов, или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

К опасным гидрологическим явлениям и процессам относятся:

русловая эрозия;

затопление половодье, паводок;

повышенный уровень грунтовых вод (инфильтрация).

Подтопление, затопление, половодье, паводок.

Подтопление

Подтопление территории осуществляется грунтовыми водами, первым от поверхности водоносным горизонтом. Глубина их залегания определяется климатическими условиями региона, особенностями геологического строения, геоморфологическими условиями, степенью дренированности территории и другими факторами.

Основной источник питания грунтовых вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании грунтовых вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов. В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины заложения коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

Высокое стояние уровней грунтовых вод на территории населённых пунктов района способствует быстрому износу наземных и подземных сооружений, заболачиванию и засолению почв, гибели растений, агрессивному воздействию на фундаменты сооружений и подземные коммуникации.

Вследствие подтопления грунтовыми водами ухудшаются физико-механические свойства грунтов, что ведет к неравномерным осадкам зданий и их деформациям, затоплению подвалов и погребов, фундаментов и конструкций, созданию антисанитарных условий проживания местного населения. Процессы подтопления вызывают развитие и активизацию других опасных экзогенных геологических процессов (далее – ЭГП) (просадок грунтов, пучения и т.п.).

Основными причинами подтопления являются:

- плоский рельеф, характеризующейся низкими фильтрационными свойствами грунтов, близким залеганием водоупора, слабой естественной дренированностью;

- техногенное влияние, нарушившее сложившееся равновесие природной среды;

- засыпка естественных водоемов, служивших местом сбора поверхностных вод с окружающей территории, без организации поверхностного стока с застраиваемой площади, нарушение исторически сложившегося стока поверхностных вод на территории с изобилием стариц, проток и болот;

- отсутствие соответствующей вертикальной планировки при строительстве и системы дренажных и ливневых коллекторов;

- утечки в сетях водонесущих коммуникаций из-за их аварийного состояния;

- наличие на территории многочисленных автодорог, препятствующих естественному стоку.

Паводок – это фаза водного режима реки, которая может многократно повторяться в различные сезоны года, характеризующаяся интенсивным, обычно кратковременным увеличением расходов и уровней воды и вызываемая дождями или снеготаянием во время оттепелей. Значительный паводок может вызвать наводнение и затопление.

Основные факторы, определяющие слой стока и величину максимального расхода воды за время прохождения дождевого паводка, делятся на две группы - гидрометеорологическую и гидромеханическую. К главным факторам гидрометеорологического характера относятся: интенсивность, площадь распространения и слой выпавших за дождь осадков, степень предшествующего увлажнения почвогрунтов, запасы воды в русловой сети. Основная группа гидромеханических факторов (площадь водосбора, характер рельефа, механический состав почвогрунтов) определяет скорость добегания дождевой воды до замыкающего створа.

Причиной паводков могут послужить фены, вызывающие резкое повышение температуры воздуха и интенсивное таяние снега. Выпадающие за фенами осадки усиливают их эффект, формируя значительные подъемы уровней воды на малых реках.

В периоды весеннего половодья при ледоходе возможна ситуация, когда ниже по течению реки сохранились ледяные поля. В этом случае может образоваться затор, т.е. нагромождение приплывших льдин, создающее препятствие на пути водного потока.

На неглубоких участках реки при сильных долговременных морозах возможно образование зажоров, т.е. полное промерзание реки до дна, что препятствует течению водного потока. При зажорах происходит подъем уровня воды с затоплением выше зажора прибрежных участков и образование на их поверхности наледей.

Возможность образования заторов и зажоров следует прогнозировать, учитывая сведения, получаемые от метеостанций и гидропостов на реке, а также данные об условиях образования заторов и зажоров в прошлые годы.

При наличии в узком месте речного русла моста с одним или двумя небольшими пролетами (менее 4-5 м) при небольшой глубине водного потока (менее 2-2,5) возникает опасность их перекрытия массой плывущих вниз по течению деревьев и кустарников, попавших в реку на участке выше по течению в результате оползня при дожде малой обеспеченности или подмыве берега, например - при интенсивном снеготаянии на высокогорных склонах.
 В качестве основных средств инженерной защиты территорий следует предусматривать:

- обвалование территорий со стороны реки, водохранилища или другого водного объекта;

- искусственное повышение рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;

- аккумуляцию, регулирование, отвод поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых, орошаемых территорий и низинных нарушенных земель.

В качестве вспомогательных средств инженерной защиты надлежит использовать естественные свойства природных систем, усиливающие эффективность основных средств инженерной защиты. К последним следует отнести повышение водоотводящей и дренирующей роли гидрографической сети путем расчистки русел и стариц, агролесотехнические мероприятия и т.д.

Для уменьшения вредного воздействия вод проводятся берегоукрепительные работы и другие мероприятия по защите населения и объектов промышленного, хозяйственного назначения.

Затопление - это процесс заполнения водой пониженных частей речной поймы, береговой зоны водоема в результате повышения уровней воды водотока, водоема или подземных вод, приводящий к образованию свободной поверхности воды на участке территории.

Затопление обычно является естественным процессом, вызываемым интенсивными осадками и весенним снеготаянием. При строительстве населенных пунктов обычно учитываются зоны затопления, для которых рассчитываются уровни воды различной повторяемости. Для борьбы с затоплениями принимаются различные меры, начиная от временной эвакуации людей и кончая строительством защитных дамб.

Согласно СНиП 2.07.01-89* территории поселений, расположенных на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления паводковыми водами 1% обеспеченности.

Для защиты от затопления паводком 1% обеспеченности необходимо проведение комплекса мероприятий по инженерной защите. В состав этих мероприятий входит: строительство дамбы обвалования, понижение уровня грунтовых вод, вертикальная планировка и организация поверхностного стока на всей защищаемой территории. В случае расположения населённого пункта на малом водотоке регулирование русла водотока может быть достаточным средством инженерной защиты от затопления.

На период пока не будет осуществлено строительство защитного гидротехнического сооружения (дамбы обвалования), необходимо заблаговременное предупреждение и эвакуация населения в случае возникновения опасности затопления паводками.

В соответствие с п. 4 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (в редакции от 03.07.2016 г.) зоны затопления, подтопления являются зонами с особыми условиями использования территорий.

Подтопление, заболачивание, затопление возникает там, где изменен баланс подземных вод в направлении уменьшения расходов и увеличения приходных составляющих, где нарушен режим подземных вод и влажности, режим зоны аэрации. Часто подземные воды агрессивны. Воздействие их на фундаменты и другие заглубленные части сооружений приводит к их разрушению.

В целях борьбы с подтоплением грунтовыми водами необходимо максимальное сохранение элементов естественного ландшафта, в том числе сохранение всех ручьев, тальвегов, логов, являющимися для всей территории естественным дренами, по которым осуществляется водоотвод поверхностных и грунтовых вод со всего бассейна водосбора.

Кроме того, для защиты от подтопления возможно выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов путём строительства магистральных дренажных коллекторов и локальных дренажей.

Особое значение в борьбе с наводнениями имеют мероприятия, направленные на расчистку русла водотоков, а также административные меры, направленные на ограничение застройки и хозяйственного освоения паводкоопасных территорий.

Для уменьшения вредного воздействия вод проводятся берегоукрепительные работы и другие мероприятия по защите населения и объектов промышленного, хозяйственного назначения.

Методы защиты территории от затопления.

- расчистка и профилирование русел рек с приданием устойчивых откосов,

- обвалование затопляемой территории путем строительства дамб обвалования,

- подсыпка территории до незатопляемых отметок.

Необходимо в расчетный срок запретить новое жилищное строительство в зонах затопления и осуществить постепенный вынос жилья расположенного в зоне затопления.

Опасные геологические явления и процессы

Опасное геологическое явление: событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов, или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Активизации на территории Усть-Таркского района природных геологических процессов, таких как эрозия, оползни, осыпи и обвалы способствуют легкая размываемость пород, вырубка леса, лесные пожары, низкий уровень воспроизводства леса.

Для оценки сейсмической активности территории Новосибирской области интенсивность сейсмических воздействий в баллах следует принимать в соответствии с СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» на основе комплекта карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-2015), утвержденных Российской академией наук.

Опасные метеорологические явления

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

К числу неблагоприятных климатических явлений в пределах района относятся сильный снегопад, метели, сильный ветер, гололед, заморозок.

Метеорологическое обеспечение осуществляется центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды города Новосибирск.

На территории Усть-Таркского района к опасным метеорологическим явлениям и процессам относятся:

- грозы, сильный ветер, в том числе шквал, смерч: скорость ветра (включая порывы) 20 м/сек и более;

- очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом): количество осадков - 50 мм и более за 12 часов и менее;

- сильный ливень (очень сильный ливневый дождь): количество осадков - 30 мм и более за 1 час и менее;

- сильные морозы, снегопады, превышаюшие 20 мм за период 24 часа и гололед, повторяющиеся с различной периодичностью;

- крупный град: диаметр градин 20 мм и более;

- для территории Усть-Таркского района характерны ураганы со скоростями ветра 28 м/сек – один раз в пять лет, 33 м/сек – один раз в двадцать пять лет и 38 м/сек – один раз в пятьдесят лет;

- сильное гололедно-изморозевое отложение на проводах: диаметр отложения на проводах гололедного станка – 20 мм и более для гололеда, для сложного отложения и налипания мокрого снега – 35 мм и более;

сильный туман: видимость 50 м и менее;

Кроме того, для территории Усть-Таркского района характерны неблагоприятные природные явления в виде лесоторфяных пожаров, паводковых явлений, а также подтопления (затопления) отдельных районов (территорий, участков) Усть-Таркского района.

Ущерб, наносимый экономике значительными ливневыми осадками, зависит от количества и продолжительности их выпадения, фазового состояния осадков, водно-физических свойств почвы, растительного покрова и т.д. Продолжительность ливневых дождей, как правило, составляет 2-12 ч. (при интенсивности 0,045 мм/мин). Повторяемость ливней другой продолжительности незначительная. Наиболее вероятны ливни от 30 до 50 мм, на их долю приходится около 70-75% общего числа всех ливней.

Сильный ветер, в том числе шквал.

По результатам средних многолетних наблюдений на территории Усть-Таркского района наблюдались шквалистые ветры в порывах до 20 – 25 м/сек., наносившие материальный ущерб жилищному фонду, объектам социальной сферы, объектам жизнеобеспечения населения. Шквалистый ветер приводил к чрезвычайным ситуациям, связанным с авариями на энергетических и коммунальных сетях, пожарам.

Очень сильный дождь (мокрый снег, дождь со снегом).

В весенние месяцы (март-апрель) происходит усиление ветра в порывах от 20 до 25 м/с с сопровождением обильных осадков в виде мокрого снега, либо дождя переходящего в мокрый снег, местами налипание мокрого снега на провода, возможны метели.

В этот период возможен обрыв линий электропередачи, нарушение устойчивости работы систем жизнеобеспечения, увеличение числа дорожно-транспортных происшествий.

Очень сильный ливень (очень сильный ливневый дождь).

В этот период возможно: нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб, обрывы ЛЭП и линий связи, затруднения в работе автотранспорта, увеличение числа ДТП, падение деревьев со слабой корневой системой.

Град

Град - вид атмосферных осадков, состоящих из сферических частиц или кусочков льда размером от 5 до 55 мм, иногда и больше (встречаются градины размером 130 мм и массой около 1 кг). Градины состоят из прозрачного льда или из ряда слоев прозрачного льда толщиной не менее 1 мм, чередующихся с полупрозрачными слоями. Зародыши градин образуются в переохлажденном облаке за счёт случайного замерзания отдельных капель. В дальнейшем, такие зародыши могут вырасти до значительных размеров, благодаря намерзанию сталкивающихся с ними переохлажденных капель. Крупные градины могут появиться только при наличии в облаках сильных восходящих потоков.

Выпадение града связано, как правило:

с прохождением областей пониженного давления;

резкой неустойчивостью воздушных масс;

местными орографическими особенностями:

Чаще всего град выпадает при сильных грозах, в тёплое время года (температура у земной поверхности обычно выше 20 °С) на узкой, шириной несколько километров (иногда около 10 км), а длиной - десятки, а иногда и сотни километров полосе. Слой выпавшего града составляет обычно несколько см, иногда десятки см, продолжительность выпадения от нескольких минут до получаса, чаще всего 5-10 минут. В 1 минуту на 1 м² падает 500-1000 градин, их плотность 0,5—0,9 г/см², скорость падения - десятки м/сек.

Градом наносится ущерб сельскому хозяйству, жилищному фонду, объектам экономики. По данным средних многолетних наблюдений град может выпадать на площади до 8 км2.

Обледенения

(гололедно-изморозевые отложения), возникающие в холодный период года, способствуют появлению отложений льда на деталях сооружений, проводах воздушных линий связи и электропередач, на ветвях и стволах деревьев.

Из всех видов обледенения наиболее частым является гололед. Для образования гололеда характерен интервал температур от 0 до минус 5ºС и скорость ветра от 1 до 9 м/с, а для изморози температура воздуха колеблется от минус 5 до минус 10ºС при скорости ветра от 0 до 5 м/с.

Проведенные в Росгидромете исследования показывают, что в настоящее время климатические условия на территории России существенно меняются, и тенденции этих изменений в ближайшие 5–10 лет сохранятся. Эти выводы подтверждаются результатами исследований других российских ученых, в частности Российской академии наук, и исследованиями большинства зарубежных специалистов.

Наблюдаемые изменения климата на территории Российской Федерации характеризуются значительным ростом температуры холодных сезонов года, ростом испаряемости при сохранении и даже при снижении количества атмосферных осадков за теплый период года, возрастанием повторяемости засух, изменением годового стока рек и его сезонным перераспределением, и др. Перечисленные тенденции, как и многие другие особенности меняющегося климата, оказывают существенные воздействия на условия жизни граждан и социально-экономическую деятельность.

Туман

Важной характеристикой туманов является их продолжительность, которая колеблется в очень широких пределах и имеет четко выраженный годовой ход с максимумом зимой и минимумом летом.

Во время тумана наиболее вероятны случаи дорожно-транспортных происшествий.

Заморозки.

В этот период возможно: нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб. На дорогах возможно появление гололёда, увеличения числа ДТП.

Засуха.

По результатам средних многолетних наблюдений территория Новосибирской области подвержена засухе. Длительный засушливый период с температурой воздуха +350С и более, температурой почвы +550С – +600С, может привести к гибели культурных и диких растений, нанесению ущерба сельскому хозяйству.

Сильные снегопады вызывают массовые аварии на трансформаторных подстанциях и линиях электропередач сельских потребителей.

Природные пожары

Массивные лесные пожары возникают обычно во время засухи. Причинами возгорания служат грозовые разряды, короткие замыкания в линиях электропередач, нарушения правил пользования огнем в лесах.

При пожарах могут возникать ожоги и отравления продуктами горения, последние - на значительном удалении от очага пожара с подветренной стороны. Широко практикуется прогнозирование пожаров и направлений их развития также по визуальным наблюдениям и фотографированием из космоса, по комплексному показателю, основанному на суммировании коэффициентов, учитывающих температурные, погодные, географические и другие условия.

Пожары - это неконтролируемый процесс горения, влекущий за собой гибель людей и уничтожение материальных ценностей. Известно, что 90% пожаров возникают по вине человека и только 7-8% от молний.

Основными видами пожаров как стихийных бедствий, охватывающих, как правило, обширные территории в несколько сотен, тысяч и даже миллионов гектаров, являются ландшафтные пожары - лесные (низовые, верховые, подземные) и степные (полевые). Лесные пожары по интенсивности горения подразделяются на слабые, средние и сильные, а по характеру горения низовые и верховые пожары - на беглые и устойчивые.

Лесные низовые пожары характеризуются горением лесной подстилки, надпочвенного покрова и подлеска без захвата крон деревьев. Скорость движения фронта низового пожара составляет от 0,3-1 м/мин (при слабом пожаре) до 16 м/мин, (1 км/ч) (при сильном пожаре), высота пламени-1-2 м, максимальная температура на кромке пожара достигает 900° С.

Лесные верховые пожары развиваются, как правило, из низовых и характеризуются горением крон деревьев. При беглом верховом пожаре пламя распространяется главным образом с кроны на крону с большой скоростью, достигающей 8-25 км/ч, оставляя иногда целые участки нетронутого огнем леса. При устойчивом верховом пожаре огнем охвачены не только кроны, но и стволы деревьев. Пламя распространяется со скоростью 5-8 км/ч, охватывая весь лес от почвенного покрова и до вершин деревьев.

Подземные пожары возникают как продолжение низовых или верховых лесных пожаров и распространяются по находящемуся в земле торфяному слою на глубину до 50 см и более. Горение идет медленно, почти без доступа воздуха, со скоростью 0,1-0,5 м/мин с выделением большого количества дыма и образованием выгоревших пустот (прогаров). Поэтому подходить к очагу подземного пожара надо с большой осторожностью, постоянно прощупывая грунт шестом или щупом. Горение может продолжаться длительное время даже зимой под слоем снега.

Приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05.07.2011 № 287 «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды» утверждена классификация природной пожарной опасности лесов. В основу этой классификации положены типы леса, преобладающие породы, характер подроста, наличие захламленности, насыщенность территории дорогами и т.д.

Мероприятия по защите территории от опасных природных процессов

Тушение лесных пожаров. Основными мероприятиями по предупреждению лесных пожаров являются организационные мероприятия.

О наступлении в лесу пожароопасного сезона проводится оповещение населения, отдыхающих и обслуживающего персонала в том числе, с помощью средств массовой информации.

Важными мерами по предупреждению пожаров в лесу в наиболее опасный период являются:

- полное запрещение разведения костров;

- временное прекращение доступа в лес;

- приостановка работ на территориях лесохозяйственных участков, лесничеств и лесхозов.

В период высокой пожарной опасности, исходя из условий погоды, у дорог при въездах в лес необходимо выставлять контрольные посты из работников лесной охраны и общественных автоинспекторов, которые обязаны предупреждать водителей транспорта, а также граждан о правилах поведения в лесу.

В пожароопасный сезон в лесу запрещается:

- бросать горящие спички, окурки и вытряхивать из курительных трубок горячую золу;

- употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;

- оставлять в лесу (кроме специально отведенных мест) промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал;

- заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

- оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или осколки стекла;

- выжигать траву;

- разводить костры.

Необходимо довести до сведения людей информацию о том, что лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут дисциплинарную, административную и уголовную ответственность.

В ликвидации лесных пожаров принимают участие специализированные подразделения МЧС России, другие аварийно-спасательные службы.

Жителей района, в котором возник лесной пожар, а также находящихся в данном районе персонал предприятий и отдыхающих, необходимо оповестить о факте возникновения пожара, направлении движения и опасности распространения на жилой сектор и другие объекты.

При угрозе приближения фронта пожара к населенному пункту или отдельным строениям необходимо осуществлять меры по предупреждению возгорания строений.

Для этого увеличиваются противопожарные просветы между лесом и границами застройки за счет вырубки деревьев и кустарника, устраиваются широкие минерализованные полосы вокруг поселков и отдельных строений, создаются запасы воды и песка. При угрозе сильного задымления населению, в том числе и отдыхающим, выдаются противогазы с гопкалитовыми патронами. Одновременно подготавливается к эвакуации или складируется в безопасных местах имущество.

В случае приближения огня непосредственно к строениям и угрозы массового пожара в населенном пункте при наличии свободных путей производится эвакуация населения, незадействованного в тушении пожара и в поддержании жизнедеятельности населенного пункта. При невозможности провести эвакуацию упомянутая категория размещается в защитных сооружениях или на обширных открытых площадках.

Защита строений от возгорания осуществляется путем непрерывного наблюдения за горящими фрагментами и искрами, летящими на них, немедленного подавления отдельных возгораний на постройках водой, песком, другими средствами и способами пожаротушения.

В случае угрозы для жизни населения организуется его немедленная эвакуация в безопасные места.

Тушение лесного верхового пожара осуществляют путем создания заградительных полос, применяя отжиг и используя воду. При этом ширина заградительной полосы должна быть не менее высоты деревьев, а выжигаемой перед фронтом верхового пожара - не менее 150-200 м, перед флангами - не менее 50 м.

Государственная наблюдательная сеть

На территории Российской Федерации в соответствии с РУКОВОДЯЩИМ ДОКУМЕНТОМ РД 52.04.567-2003 «Положение о государственной наблюдательной сети» действует Государственная наблюдательная сеть.

Государственная наблюдательная сеть подразделяется на гидрометеорологическую и сеть наблюдений за уровнем загрязнения окружающей среды.

Основу государственной наблюдательной сети составляют стационарные и подвижные пункты наблюдений, в которых выполняются наблюдения за физическими и химическими процессами, происходящими в окружающей природной среде, определения ее гидрометеорологических, агрометеорологических и гелиогеофизических характеристик, а также для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха, почв, водных объектов, в том числе гидробиологическими показателями, и околоземного космического пространства по утвержденным программам.

Размещение пунктов наблюдений производится с таким расчетом, чтобы обеспечить всестороннее изучение гидрометеорологического режима, уровня загрязнения природной среды, а также выполнения в полном объеме всех задач, возложенных на Росгидромет.

Развитие существующих и организация новых пунктов наблюдений направлены на решение задач совершенствования оценки состояния природной среды и климата и максимального удовлетворения запросов и нужд заинтересованных отраслей экономики и населения.

Общий автоматизированный учет всех наблюдательных подразделений, численности и состава наблюдательной сети, ее планирования и анализа деятельности, ведения отчетности в соответствии с классификацией видов наблюдений и работ осуществляет ФГБУ «ВНИИГМИ-МЦД».

В соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 17 марта 2021 г. № 392 Об утверждении Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 27 августа 1999 г. N 972 и признании не действующим на территории Российской Федерации постановления Совета Министров СССР от 6 января 1983 г. N 19 (с изменениями на 19 мая 2023 года) и в целях получения достоверной информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении вокруг стационарных пунктов наблюдений (кроме метеорологического оборудования, устанавливаемого на аэродромах) устанавливаются охранные зоны для стационарных пунктов наблюдений, расположенных на земельных участках, которые находятся в постоянном (бессрочном) пользовании организаций, подведомственных Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (организации наблюдательной сети), или на части акватории водного объекта.

В пределах охранных зон стационарных пунктов наблюдений устанавливаются ограничения на хозяйственную деятельность, которая может отразиться на достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении.

Предельные размеры охранной зоны составляют:

а) 100 метров во все стороны от места расположения приборов и оборудования стационарного пункта наблюдений - для стационарных пунктов наблюдений, на которых осуществляются гидрологические наблюдения или наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха;

б) 200 метров от границ площадки с размещенным на ней оборудованием - для стационарных пунктов наблюдений в случаях, не указанных в подпункте "а".

В границах охранной зоны запрещается:

а) строительство объектов капитального строительства, возведение некапитальных строений и сооружений, размещение предметов и материалов, посадка деревьев и кустарников (далее - препятствия) на расстоянии менее илиравном 10-кратной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений, а для препятствий, образующихнепрерывную полосу с общей угловой шириной более 10 градусов, - на расстоянии менее или равном 20-кратной максимальной высоте препятствия вокруг стационарного пункта наблюдений;

б) размещение источников искажения температурно-влажностного режима атмосферного воздуха (теплотрассы, котельные, трубопроводы, бетонные, асфальтовые и иные искусственные площадки, искусственные водные объекты, оросительные и осушительные системы, открытые источники огня, дыма);

в) проведение горных, геологоразведочных и взрывных работ, а также земляных работ;

г) организация стоянки автомобильного и (или) водного транспорта, других механизмов, сооружение причалов ипристаней;

д) размещение источников электромагнитного и (или) иного излучения, создающего помехи для получения достоверной информации о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также стационарные и передвижные источники загрязнения атмосферного воздуха;

е) складирование удобрений, отходов производства и потребления.

Ограничения использования земельных участков, предусмотренные пунктом 16 Положения об охранной зоне стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, являются едиными для всех охранных зон и не могут меняться в зависимости от характеристик стационарного пунктанаблюдений или территории, применительно к которым устанавливается или изменяется охранная зона.

СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ СЕТИ

ФГБУ "ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ УГМС"

(на территории Усть-Таркского района)

| № | Наименование наблюдательного пункта | Вид наблюдательного пункта | Разряд |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Станция Усть-Тарка | М | 2 |
| 2 | Пост Дубровино, р.Обь | ГП | 1 |
| 3 | Пост Михайловка, оз.Урюм | ОГП | 2 |
| 4 | Пост Яркуль, оз.Якуль | ОГП | 2 |

Чрезвычайные ситуации биолого-социального и техногенного характера

Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций

биолого-социального характера

Перечень факторов риска возникновения ЧС биолого-социального характера:

- инфекционные заболевания, острые респираторные заболевания, заболевания гриппом, клещевым энцефалитом (носящие очаговый характер без признаков эпидемии);

- случаи заболевания животных бешенством. Переносчиками болезни являются дикие животные;

- случаи заболевания сельскохозяйственных животных и растений.

На территории Усть-Таркского района расположены скотомогильники, которые являются потенциальными источниками инфекционной заболеваемости людей и животных.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.7.2627-10 «Профилактика бешенства среди людей».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, исходя из статистики эпидемиологической обстановки, на территории Усть-Таркского района имеют незначительный характер.

На территории Усть-Таркского района могут регистрироваться инфекционные, паразитарные болезни, отравления людей, вспышки особо опасных болезней сельскохозяйственных животных и рыб, карантинные и особо опасные болезни и вредители сельскохозяйственных растений и леса.

Инфекционные, паразитарные болезни и отравления людей

Эпидемиологическая, эпизоотическая и эпифиототическая обстановка в целом по области относительно благополучная. Уровень иммунизации населения области близкий к среднестатистическому.

В то же время, причинами вспышек острых кишечных инфекций, по-прежнему, являются некачественные пищевые продукты, нарушения технологии их приготовления, а также факторы, связанные с продолжающимся загрязнением источников водоснабжения, плохим содержанием и несвоевременным ремонтом систем водопровода и канализации. Во всех районах области имеются природно-очаговые инфекции: туляремии, лептоспироза, геморрагической лихорадки с почечным синдромом и зарегистрированные единичные случаи этих заболеваний. Природные очаги поддерживаются грызунами. Кроме того, во всех районах области имеются сибироязвенные скотомогильники. Требующееся уничтожение грызунов, вакцинация против природно-очаговых инфекций и гепатита не проводится в связи с отсутствием финансирования этих мероприятий.

Возможен завоз и распространение носителей карантинных инфекционных заболеваний людей и животных автомобильным и железнодорожным транспортом, а также вследствие биологического терроризма.

Особо опасные болезни сельскохозяйственных животных и рыб.

При определенном снижении плановой профилактической обработки сельскохозяйственных животных возможно появление отдельных очагов заболевания животных особо опасными инфекциями: ящуром, сибирской язвой, лептоспирозом, классической чумой. Наибольшая вероятность их возникновения в частных хозяйствах.

Особо опасные болезни и вредители сельскохозяйственных растений и леса.

Из опасных вредителей растений наибольшее распространение в области имеет колорадский жук. Его распространение фиксируется на всей посевной площади картофеля.

Из болезней сельскохозяйственных растений наибольшую опасность, ввиду широкого распространения, представляет фитофтороз картофеля. Он распространен на всей площади от 5 до 100%, среднее 90%.

Перечень превентивных мероприятий, направленных на недопущение инфекционной заболеваемости людей:

мероприятия, направленные на раннее выявление и изоляцию заболевших (госпитализация, врачебные осмотры контактных лиц, лабораторное обследование контактных (бактериологическое, серологическое), медицинское наблюдение за контактными и др.);

мероприятия, направленные на выявление и пресечение путей и факторов передачи инфекции (мероприятия по контролю на различных объектах, лабораторное исследование воды, пищевых продуктов, дезинфекция и т.д.);

мероприятия, направленные на гигиеническое обучение и повышение информированности населения (статьи, пресс-конференции, памятки, пресс-релизы и др.);

обеспечение медицинских формирований медицинским и специальным имуществом;

обеспечение антибиотиками и профилактическими препаратами населения, проживающего в местах природно-очаговых инфекций;

создание резерва медицинского имущества на ЧС, определение перечня и объема медицинского имущества;

создание переходящий неснижаемый запас медикаментов.

Перечень превентивных мероприятий, направленных на недопущение заболеваемости с/х животных:

обеспечение работы птицеводческих, свиноводческих хозяйств всех форм собственности по режиму предприятий закрытого типа;

проведение инсектоакарицидных обработок свиней и помещений, для их содержания;

осуществление контроля с целью недопущения ввоза животноводческой продукции и всех видов животных, в том числе свиней из регионов, в которых зарегистрированы вспышки гриппа птиц, АЧС;

проведение проверок по соблюдению ветеринарно-санитарных правил в свиноводческих хозяйствах и предприятиях, занятых заготовкой, переработкой, хранением и реализацией животноводческой продукции подконтрольной государственному ветеринарному надзору;

проведение мониторинговых исследований по своевременному выявлению гриппа птиц, африканской чумы свиней;

обеспечение своевременного сбора и вывоза коммунальных отходов, не допуская переполнения мусорных контейнеров;

проведение разъяснительной работы через средства массовой информации среди населения по вопросам профилактики гриппа птиц, африканской чумы свиней.

Биологическую опасность для населения Усть-Таркского района могут так же представлять скотомогильники.

.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера.

Техногенная чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Техногенные чрезвычайные ситуации могут возникать на основе событий техногенного характера вследствие конструктивных недостатков объекта (сооружения, комплекса, системы, агрегата и т.д.), изношенности оборудования, низкой квалификации персонала, нарушения техники безопасности в ходе эксплуатации объекта.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

- прямого действия или первичные;

- побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

- физического действия;

- химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

- воздушную ударную волну;

- волну сжатия в грунте;

- сейсмовзрывную волну;

- волну прорыва гидротехнических сооружений;

- обломки или осколки;

- экстремальный нагрев среды;

- тепловое излучение;

- ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

Виды возможных техногенных чрезвычайных ситуаций на территории Усть-Таркского района:

чрезвычайные ситуации на химически-опасных объектах;

чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах;

чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах;

чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения;

чрезвычайные ситуации на транспорте;

чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях;

чрезвычайные ситуации на трубопроводном транспорте.

Перечень поражающих факторов источников техногенных ЧС

| Источник техногенной ЧС | Наименование поражающего фактора техногенной ЧС | Наименование параметра поражающего фактора источника техногенной ЧС |
| --- | --- | --- |
| Чрезвычайные ситуации на химически - опасных объектах | Токсическое действие | Концентрация опасного химического вещества в среде. Плотность химического заражения местности и объектов |
| Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах | Воздушная ударная волна | Избыточное давление во фронте ударной волны. Длительность фазы сжатия. Импульс фазы сжатия. |
|  | Волна сжатия в грунте | Максимальное давление. Время действия. Время нарастания давления до максимального значения |
|  | Экстремальный нагрев среды | Температура среды. Коэффициент теплоотдачи. Время действия источника экстремальных температур |
|  | Тепловое излучение | Энергия теплового излучения. Мощность теплового излучения. Время действия источника теплового излучения |
| Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи | - | - |
| Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения | Токсическое действие | Концентрация опасного химического вещества в среде. Плотность химического заражения местности и объектов |
| Чрезвычайные ситуации на транспорте (перевозка аммиака, азота, хлора) | Токсическое действие | Концентрация опасного химического вещества в среде. Плотность химического заражения местности и объектов |
| Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях | Волна прорыва гидротехнических сооружений | Скорость волны прорыва Глубина волны прорыва Температура воды Время существования волны прорыва |
| Чрезвычайные ситуации на трубопроводном транспорте | - | - |

В соответствии с паспортом территории Новосибирской области на территории области радиационно-опасные объекты отсутствуют. Радиационные загрязнения могут возникнуть в результате аварийных ситуациях при транспортировке радиоактивных веществ автомобильным и железнодорожным транспортом, а также в результате падения аварийного космического или воздушного аппарата с ядерной энергетической установкой или радиоактивными веществами на борту.

Химически опасные объекты

Аварии с выбросом (угрозой выброса) химически опасных веществ возможны при их производстве, переработке, хранении (захоронении), транспортировке и влекут за собой химическое поражение людей, продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений, а также химическое заражение территории (атмосферы, грунта, воды).

При аварии на химически опасных объектах (далее – ХОО) или при его разрушении аварийно-химически опасные вещества (далее – АХОВ) выбрасываются в окружающую среду в количествах, достаточных для массового поражения людей и животных, образуя зоны и очаги химического заражения.

Основными источниками аварий на химически опасных объектах могут быть:

- неисправность технологического оборудования, емкостей и специальных цистерн (до 50%);

- недостаточная профессиональная подготовка обслуживающего персонала;

- несоблюдение правил обращения с АХОВ (заправка, транспортировка, хранение - до 40%);

- недостаточная охрана объектов с АХОВ.

Серьезным недостатком систем обнаружения аварий является отсутствие автоматизированных средств контроля за выбросами АХОВ с определением их концентраций и зон распространения. Существует реальная угроза для жизни и здоровья населения жилых районов, расположенных вблизи химических объектов.

На территории Новосибирской области отсутствуют объекты, имеющие в обращении АХОВ. Данные объекты размещены в границах города Новосибирск.

Пожаро- и взрывоопасные объекты

К числу пожаро- и взрывоопасных объектов (далее – ПВОО) на территории Новосибирской области относятся предприятия и объекты использующие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные вещества, все виды транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, топливозаправочные станции, а также газо- и нефтепроводы.

Аварии на нефте- и газопроводах представляют большую опасность для человека и окружающей среды, поскольку сопровождаются выбросом в атмосферу, на грунт и в водоемы пожароопасных и токсических продуктов. Вторичными негативными факторами аварий являются пожар, взрыв.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом ПВОО рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, то есть разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Все технологическое оборудование, коммуникации, предназначенные для добычи, переработки и транспортировки газа работают в условиях очень низких температур, под большим избыточным давлением.

На магистральных газопроводах предпосылками аварий являются:

- длительный срок эксплуатации газопроводов, компрессорных газораспределительных станций и отставание темпов их капитального ремонта;

- сложности природного характера (блуждающие токи, многочисленные болота, переходы через реки и т. д.);

- нарушения правил охраны магистральных трубопроводов;

- невыполнение строительными организациями технических условий в местах строительства дорог через газопроводы.

Не соблюдаются минимально допустимые расстояния до строящихся и проектируемых предприятий и других объектов, нередки случаи ведения земных и строительных работ в охранных зонах трубопроводов.

Защиту территории Усть-Таркского района от пожаров и взрывов (с последующим горением) осуществляют подразделения пожарной охраны.

Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения

Система жизнеобеспечения в Усть-Таркском муниципальном районе организована по территориальному принципу и является в большинстве своем замкнутой системой, составляющей инфраструктуру поселков и других населенных пунктов.

На территории Усть-Таркского района существует риск возникновения ЧС, связанный с авариями на канализационных системах с выбросом загрязняющих веществ, системах снабжения населения питьевой водой, на коммунальных газопроводах при нарушениях и повреждениях, вызванных другими ЧС природного (повышение уровня грунтовых вод, затопление территории), техногенного характера (взрывы, пожары, обрушение зданий, сооружений, транспортные аварии). Аварии в системах снабжения населения водой и на тепловых сетях в холодное время года возможны при нарушениях в электроэнергетических системах, нарушениях теплоизоляций трубопроводов.

Чрезвычайные ситуации

на автомобильном, железнодорожном, трубопроводном транспорте.

Железные дороги, автомобильные дороги общего пользования федерального и регионального значения и относящиеся к ним транспортные инженерные сооружения, трубопроводный транспорт являются источниками техногенных чрезвычайных ситуаций, так как по ним производится транспортировка опасных грузов: АХОВ, СУГ, ЛВЕЖ, ТГ и ВМ. Очаг поражения может накрыть значительную территорию, и величина его будет зависеть от количества (объемов) транспортируемого опасного вещества, а также от метеорологических условий (температура воздуха, скорость и направление ветра).

Риски возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта.

К аварийно-опасным участкам дорог в определенное время года (гололед – осенне-зимний период; сильные туманы - весенне-летне-осенний период, снежные заносы - поздняя осень-зима) относятся участки дорог, имеющие крутые спуски и подъемы, крутые повороты, а также не имеющие защитных лесополос.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий являются:

нарушение правил дорожного движения;

неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

недостаточное освещение дорог;

качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы.

Для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются специальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время перевозок.

Совершенствование и развитие улично-дорожной сети способствует безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и риска возникновения чрезвычайных ситуаций.

Существует риск возникновения ЧС при перевозке автомобильным транспортом химически-опасных веществ (хлор, аммиак), а так же пожаро-взрывоопасных (СУГ, бензин, дизтопливо).

В качестве наиболее вероятных аварийных ситуаций с ГСМ и СУГ на транспортных магистралях и ПОО, которые могут привести к возникновению поражающих факторов являются следующие:

разлив (утечка) из цистерны ГСМ, СУГ;

образование зоны разлива ГСМ, СУГ (последующая зона пожара);

образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения от пожара вспышки);

образование зоны избыточного давления от воздушной ударной волны;

образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ГСМ на площади разлива.

Автомобильным транспортом транспортируется большое количество взрывопожароопасных веществ: СУГ, бензин, дизтопливо. Газ, бензин и дизельное топливо на АГЗС доставляется автоцистернами емкостью 20 м.

В качестве аварийной ситуации рассмотрим полное разрушение цистерны автозаправщика. Площадь пролива по не обвалованной поверхности составит S=3000 м2, диаметр разлития d=61,8 м.

При воспламенении пролива зоны теплового излучения в соответствии с НПБ 105-03 составят:

смертельного поражения 		;

порогового поражения 		.

При отсутствии мгновенного воспламенения пролития возможен взрыв образовавшейся газо-паровоздушной смеси, в этом случае максимальное количество горючей смеси поступившей в окружающее пространство составит 10,6 т. Зоны поражения избыточной волной давления в этом случае от эпицентра взрыва по «Методу расчета параметров волны давления при сгорании газо-паровоздушных смесей в открытом пространстве» (ГОСТ Р 12.3.047-98) составят:

полного разрушения и смертельного поражения людей  	;

сильного разрушения  	;

среднего разрушения  	;

слабого разрушения и порогового поражения людей  	.

Для сжатых углеводородных газов в случае ЧС характерно развитие аварии с образованием «огненного шара». Для 10,6 т СУГ, участвующих в образовании «огненного шара», по «Методу расчета интенсивности теплового излучения и времени существования «огненного шара» (ГОСТ Р 12.3.047-98):

эффективный диаметр «огненного шара» ;

время существования «огненного шара» ;

зона смертельного поражения 		;

зона порогового поражения 		.

В качестве аварийной ситуации рассмотрим полное разрушение ёмкости. Площадь пролива по не обвалованной поверхности составит S=1530 м2, диаметр разлития d=31,5 м.

При воспламенении пролива зоны теплового излучения в соответствии с «Метод расчета интенсивности теплового излучения» НПБ 105-03 составят:

смертельного поражения 		;

порогового поражения 		.

При отсутствии мгновенного воспламенения пролития возможен взрыв образовавшейся газо-паровоздушной смеси, в этом случае максимальное количество горючей смеси поступившей в окружающее пространство составит 5,41 т. Зоны поражения избыточной волной давления в этом случае от эпицентра взрыва по «Методу расчета параметров волны давления при сгорании газо-паровоздушных смесей в открытом пространстве» (ГОСТ Р 12.3.047-98) составят:

полного разрушения и смертельного поражения людей  	;

сильного разрушения  	;

среднего разрушения  	;

слабого разрушения и порогового поражения людей

Перечень превентивных мероприятий при перевозке опасных грузов.

Установление ответственности отправителя и перевозчика за организацию безопасной транспортировки опасных грузов (ОГ). Опасные грузы перевозятся на условиях, указанных грузоотправителем в накладной в соответствии со стандартом и техническими условиями с указанием аварийной карточки. Получение разрешения МПС, МГА и т.д. на перевозку грузов, не указанных в Алфавитном указателе ОГ. Грузоотправитель несет ответственность за последствия, вызванные неправильным определением условий перевозки груза и за неправильное указание сведений в характеристики груза и аварийной карточке. Грузоотправители обязаны указывать в заявках и развернутых планах перевозок особенности перевозок. Правильность оформления перевозочных документов. Выделение сопровождающих перевозок.

Составление характеристики перевозимого ОГ. Указание технического наименования вещества, номера ГОСТа, физико-химических свойств, допустимых воздействиях на груз, влияния на организм человека, описание тары и упаковки, правил обращения с грузом, совместимости с другими грузами, противопожарных мероприятий, мер первой медицинской помощи. Для газов дополнительно: состояние, характеристика, относительная плотность, температура кипения, критическая температура и давление, рабочее давление и норма наполнения баллона. Для жидкостей дополнительно: температура кипения и плавления, температура вспышки, упругость паров и вязкость, взрывоопасные концентрации паров.

Составление заключения на допустимость перевозки. Указывается наименование, формула, основной вид опасности, класс по ГОСТ 19433-81, номер по списку ООН, условия перевозки, максимально допустимая масса на одну упаковку, виды тары и упаковки, рекомендуемые средства пожаротушения, средства защиты и первой медицинской помощи. Составляется Министерством, ведомством и направляется грузоотправителю и руководителю пункта отправления.

Прогноз обстановки в случае возникновения ЧС на пути следования ОГ. Изучение характеристик ОГ и данных о маршруте перевозки, близлежащих населенных пунктах, условиях погрузки-выгрузки, времени и сезона перевозки, метеоданных и т.п. Использование ведомственных методик прогнозирования и оценки обстановки, а также методик МЧС. Учет и использование данных прогноза при составлении планов действий в условиях ЧС (для местных органов и органов ГОЧС). Верификация методик.

Контроль за перевозкой ОГ, который должен осуществляться в специальных транспортно-упаковочных контейнерах (ТУК), загруженных в специальные транспортные средства. Опасные грузы, отмеченные в Алфавитном указателе знаком «**», перевозятся только в сопровождении представителей грузоотправителя или грузополучателя. Представитель обязан знать служебную инструкцию по сопровождению данного груза, опасные свойства груза, меры оказания первой помощи, меры безопасности в аварийных ситуациях. Проверка соответствия тары и упаковки требованиям ГОСТ и ТУ для данного вида. Нанесение маркировки на тару и упаковку по ГОСТ 14192-77.

Оснащение групп по перевозкам ОГ в соответствии с действующими правилами по перевозке ОГ. Оснащение за счет грузоотправителя средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, аптечками, комплектами инструмента, первичными средствами пожаротушения и дегазации, необходимыми вспомогательными материалами.

Организация оповещения по маршруту перевозки местных и других органов власти. Маркировка грузовых мест, тары и упаковок с ОГ по ГОСТ 14192-77. Контроль за движением по маршруту с помощью диспетчерского аппарата службы движения. Своевременный доклад и информирование органов власти и органов ГОЧС о возникших нарушениях регламента перевозок.

Подготовка сил и средств для ликвидации ЧС, обусловленных авариями на маршрутах перевозок спецгрузов. Создание и оснащение мобильных аварийно-восстановительных формирований на транспорте, формирований на узловых станциях и перевалочных пунктах. Там же создание запасов материалов и технических средств для проведения работ по экстренному вводу в строй транспортных коммуникаций, запасов дегазирующих и дезактивирующих средств, средств пожаротушения

Риски возникновения аварий на трубопроводном транспорте

Основными причинами аварий на трубопроводном транспорте являются нарушения технологического режима, правил монтажа и ремонта оборудования, а также несовершенство конструкций и узлов, отсутствие технологической и производственной дисциплины, низкая квалификация исполнителей и другие факторы.

Возможны аварии на

- магистральных газопроводах

- на газопровдах высокого давления, ГРС, АГРС

- аварии в котельных и на инженерных сетях.

Специфика строительства и эксплуатации трубопроводного транспорта связаны с наличием линейного источника опасности аварий и чрезвычайных ситуаций с возможностью гибели людей, нанесения ущерба имуществу и загрязнением окружающей среды при выбросе опасных веществ.

Для обеспечения безопасности объектов трубопроводного транспорта необходимо учитывать различные факторы риска, обусловленные не только его техническим состоянием, но и следующими факторами:

-	прохождением трубопровода вблизи населенных пунктов и через природные объекты, чувствительные к экологическому загрязнению;

-	внешними антропогенными факторами (несанкционированные врезки в трубопровод, терроризм);

-	природными факторами (землетрясения, оползни).

Под аварийными ситуациями, подразумеваются аварии, которые возникают на этапе эксплуатации газопровода и могут привести к значительным последствиям для людей и окружающей среды.

Магистральные газопроводы относятся к объектам повышенного риска. Их опасность определяется совокупностью опасных производственных факторов процесса перекачки и опасных свойств перекачиваемой среды.

Инженерная защита от паводков и надзор за гидротехническими сооружениями

На территории Усть-Таркского района находятся гидротехнические сооружения. Особое внимание при контроле и надзоре за безопасностью гидротехнических сооружений уделяется ГТС, с которыми связана опасность затопления промышленных и гражданских объектов, жизни и здоровью населения.

В соответствии с действующим законодательством на собственников ГТС и эксплуатирующие организации возложены обязанности по обеспечению соблюдения норм и правил безопасности ГТС при их строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, ремонте, реконструкции, консервации, выводе из эксплуатации и ликвидации, разработке и реализации мер по обеспечению технически исправного состояния гидротехнических сооружений и другие. Собственники гидротехнических сооружений и эксплуатирующие организации несут ответственность за безопасность гидротехнических сооружений.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 г. N 1108 г. Москва "О федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений" контроль и надзор за соблюдением собственниками гидротехнических сооружений и эксплуатирующими их организациями норм и правил безопасности ГТС в соответствии с действующими нормативными актами осуществляют Росприроднадзор, Ростехнадзор и Ространснадзор.

Ежегодно проводится обследование состояния ГТС. Характерными нарушениями, выявленными в ходе проверок, являются невыполнение условий безопасной эксплуатации ГТС, повреждение конструктивных элементов ГТС, отсутствие деклараций безопасности ГТС, неудовлетворительное техническое состояние водопропускных сооружений. Специалистами проводится определённая работа по контролю подготовки гидротехнических сооружений на реках, прудах и водохранилищах области к пропуску весеннего паводка. Заранее принятые меры позволяют в паводковый период предотвратить аварийные ситуации на водных объектах ГТС.

Наружное противопожарное водоснабжение

Территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения.

К наружному противопожарному водоснабжению относятся:

1) централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения с пожарными гидрантами, установленными на водопроводной сети (наружный противопожарный водопровод);

2) водные объекты, используемые в целях пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

3) пожарные резервуары.

Территории населенных пунктов должны быть оборудованы наружным противопожарным водопроводом, обеспечивающим требуемый расход воды на пожаротушение зданий и сооружений. При этом расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью зданияи сооружения.

Допускается предусматривать наружное противопожарное водоснабжение от водных объектов и (или) пожарных резервуаров для населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек; отдельно стоящих зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров (либо нескольких зданий и (или) сооружений того же суммарного объема), расположенных в населенных пунктах, не имеющихкольцевого наружного противопожарного водопровода; зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 15 литров в секунду; складов грубых кормов объемом до 1000 кубических метров (либо нескольких зданий и (или) сооружений того же суммарного объема); складов минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров (либо нескольких зданий и (или) сооружений того же суммарного объема); зданий радиотелевизионных передающих станций, холодильников и хранилищ овощей и фруктов.

Допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение для населенных пунктов с числом жителейдо 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров.

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны на территории Усть-Таркского района.

В настоящее время прикрытие Усть-Таркского района осуществляется: ГУ МЧС России по Новосибирской области, аварийно-спасательной и противопожарной службой, подразделениями муниципальной пожарной охраны.

Согласно ст. 76 ФЗ 2008 г. №123-ФЗ (с изменениями на 14 июля 2022 года) «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» здания пожарных депо на территориях населенных пунктов следует размещать исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 минут, в сельских населенных пунктах 20 минут. Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Оснащение помещений, зданий и сооружений, оборудованных системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматическими установками

пожарной сигнализации и (или) пожаротушения

Помещения, здания и сооружения, в которых предусмотрена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, оборудуются автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения в соответствии с уровнем пожарной опасности помещений, зданий и сооружений на основе анализа пожарного риска. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными установками, устанавливается нормативными документамипо пожарной безопасности.

Наличие сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На территории Усть-Таркского района имеются силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций в организациях, продолжающих работу в особый период (согласно планам, ГО).

| № п/п | Наименование аварийно-спасательного формирования | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Профессиональные аварийно-спасательные формирования |  |  |
| 1 | ГКУ «Центр по обеспечению мероприятий в области ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» - «АСС Новосибирской области» | Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 4А |
| ПСЧ - Пожарно-спасательные части |  |  |
| 2 | ПСЧ-72 переименована в 72 пожарно-спасательную часть 4 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Новосибирской области | ​Речная улица, 1, с. Усть-Тарка, Усть-Таркский район |
| 3 | Яркуль-Матюшкинский отдельный пост пожарной части № 127 ГПС | Усть-Таркский район, село Яркуль-Матюшкино |
| 4 | Яркульский отдельный пост пожарной части № 127 ГПС | Зелёная ул., 15, село Яркуль |
| 5 | Новосилишинский отдельный пост пожарной части №127 ГПС | Центральная ул., 2/1, село Новосилиш |

С возникновением аварии комендантскую службу и поддержание общественного порядка на маршрутах эвакуации организует УГИБДД УМВД России по Новосибирской области, для чего привлекаются соответствующие силы и средства.

Совместно с ГУ МЧС России по Новосибирской области определяются объемы аварийно–спасательных работ и привлекаемые для проведения данных работ силы и средства. Аварийно–спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС следует проводить с целью срочного оказания помощи людям, которые подверглись непосредственному или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС.

Комплексом аварийно–спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования.

К организациям, продолжающим свою деятельность в «особый период», относятся:

ПЧ МЧС,

МОМВД,

ГИБДД.

больницы;

бани, душевые предприятий, прачечные, фабрики химической чистки, прачечные самообслуживания, включая кооперативные предприятия стирки белья и химической чистки, а также посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта независимо от их ведомственной подчиненности должны приспосабливаться соответственно для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при производственных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях;

склады, базы восстановительного периода (склады базы ГСМ, продовольственные, материально–технические и прочие резервы, специализированные торговые комплексы);

сельскохозяйственные производства.

Перечисленные объекты жизнеобеспечения разрабатывают планы по устойчивому функционированию в военное время.