Проект №:

ПП-0151300018813000001-024-2013

Заказчик: Администрация  Усть-Таркского сельсовета

Усть-Таркского района Новосибирской области

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПЛОЩАДЬЮ 44 ГА В СЕЛЕ УСТЬ-ТАРКА

УСТЬ-ТАРКСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Том I

Генеральный директор                                                                      В.М. Савко

НОВОСИБИРСК

2013

01 Состав проекта

Утверждаемая часть

- Том I.  Положение о планировке территории

- Том I.  Чертежи.

- Том II. Каталог координат красных линий.

- Том II. Чертежи.

Материалы по обоснованию

- Том III. Материалы по обоснованию проекта (пояснительная записка).

- Том III. Схемы.

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 10.0

- Графическая часть в виде растровых изображений в формате jpeg.

Состав графической части проекта

| №п/п | Наименование | Марка чертежа | № листа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |  |  |
|  | Чертежи тома I |  |  |
| 1 | Основной чертёж, М 1:1000 | ПП-1 | 1 |
| 2 | Схема функционального зонирования, М1:1000 | ПП-2 | 2 |
|  | Чертежи тома II |  |  |
| 3 | Разбивочный чертёж красных линий, М 1:1000 | ПП-3 | 3 |
| 4 | Поперечные профили улиц, 1:200 | ПП-4 | 4 |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |
|  | Схемы тома III |  |  |
| 5 | Схема положения территории в структуре генерального плана, М 1:5 000 | ПП-5 | 5 |
| 6 | Схема современного использования территории, М 1:1000 | ПП-6 | 6 |
| 7 | Схема организации транспорта и улично-дорожной сети, М 1:1000 | ПП-7 | 7 |
| 8 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, М 1:1000 | ПП-8 | 8 |
| 9 | Схема инженерных сетей и сооружений, М 1:1000 | ПП-9 | 9 |

02 Список основных исполнителей

| № | Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | Начальник отдела разработки градостроительной документации | Нестеркин А.В. |  |
|  |  | Градостроитель проекта | Обозных О.В. |  |
| 2 | Экономический раздел | Начальник экономического отдела | Томилина Т.Н. |  |
| 3 | Дорожная сеть, транспорт | Градостроитель проекта | Обозных О.В. |  |
| 4 | Инженерные коммуникации | Начальник отдела инженерных коммуникаций | Трофимова Н.А. |  |
| 5 | Инженерная подготовка и вертикальная планировка | Специалист градостроитель | Неклюдов А.А. |  |
| 6 | Графическое оформление проекта | Градостроитель проекта | Обозных О.В. |  |

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

01  Состав проекта

02  Список основных исполнителей

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1.	Положения по планировке территории	4

1.1.	Планировочная структура и функциональное зонирование территории	4

1.2.	Расчёт численности населения и объёмов жилищного фонда	6

1.3.	Расчёт учреждений обслуживания населения	6

1.4.	Система озеленения и организация мест отдыха	8

1.5.	Проектные предложения по развитию улично-дорожной сети	9

1.6.	Инженерная подготовка и вертикальная планировка	10

1.7. Инженерное обеспечение территории	13

1.7.1. Водоснабжение и водоотведение	13

1.7.2. Теплоснабжение	15

1.7.3. Электроснабжение	15

2. Охрана окружающей среды. Мероприятия по санитарной очистке территории.	17

3. Технико-экономические показатели проекта	18

Приложения	20

Введение

Проект планировки территории для комплексного малоэтажного строительства площадью 44 га в с. Усть-Тарка Усть-Таркского района Новосибирской области выполнен ОАО СибНИИ градостроительства согласно муниципальному контракту  №  015130001881300000 1от 14.03.2013  года с администрацией Усть-Таркского сельсовета.

Подготовка проекта планировки осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Объектом градостроительного планирования является территория для комплексного малоэтажного строительства в с. Усть-Тарка.

Проект разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года, №190-ФЗ (в редакции 22-ФЗ от 04.13.2013), Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а так же со сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Проектные решения выполнены с учётом положений генерального плана с. Усть-Тарка Усть-Таркского района Новосибирской области, выполненного ООО НПЦ "Сибземресурсы-2" в 2012 году. Для разработки проекта использовалась топографическая съемка масштаба 1:1000, выполненная ООО ЮК "Сибирский кадастровый центр" в марте 2013 года, полученная ОАО СибНИИ градостроительства от администрации  Усть-Таркского сельсовета в электронном виде.

Задачей проекта является разработка проектных решений, обеспечивающих строительство, реконструкцию и благоустройство существующей и проектируемой территории.

Проектные решения выполнены на расчетный срок  до 2033 г, с выделением первой очереди застройки до 2023 года.

- Положения по планировке территории

  - Планировочная структура и функциональное зонирование территории

Общее архитектурно-планировочное решение подчинено основным положениям генерального плана Усть-Таркского сельсовета. Проект планировки решает задачи оптимального развития территорий в условиях рыночной экономики и главной целью ставит градорегулирование – создание условий для всестороннего процветания с.Усть-Тарка и улучшения среды проживания.

Проектом планировки решается общая стратегия развития территории на период до 2033 года.

Основной задачей проекта является разработка предложений по развитию индивидуального жилищного строительства.

Проектно-планировочная структура основывается на существующей и направлена на её развитие и совершенствование. Улично-дорожная сеть дополняет существующие направления ул. Садовая и линию новых земельных участков у восточной границы. Новая застройка ведётся на свободных территориях.

Жилая зона представляет существующие и проектируемые кварталы индивидуальной и малоэтажной жилой застройки. Площадь новых земельных участков для индивидуального жилищного строительства 12-12,5 соток на свободных территориях. В условиях реконструкции 15-18 соток. По ул. Садовая продолжено строительство малоэтажных двухквартирных жилых домов с придомовыми участками.

Нарушенные участки рельефа проектом предлагается рекультивировать и разместить на въезде в микрорайон административно-бытовой комплекс с магазинами, образующий общественно-деловую зону микрорайона. Детский сад на 140 мест расположен на внутриквартальной территории микрорайона. Согласно СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях" расстояние от границы участка до проездов 25м.

Спортивный комплекс с бассейном и стадионом расположен в западной части микрорайона с учётом санитарно-защитной зоны 100м, установленной согласно СанПиН "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" для физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа со стационарными трибунами вместимостью до 500 мест. Здесь формируется рекреационная зона микрорайона, со спортивными и детскими игровыми площадками.

Территория охранной зоны метеостанции свободна от застройки. Проектом предлагается устройство санитарно-защитного озеленения.

Проектный баланс территории представлен в таблице 1.1-1.

Таблица 1.1-1

Проектный баланс территории

| № п/п | Наименование зоны | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зона индивидуальной и малоэтажной жилой застройки | 21,60 |
| 2 | Зона объектов дошкольного образования | 0,50 |
| 3 | Общественно-деловая зона | 0,36 |
| 4 | Рекреационная зона | 3,62 |
| 5 | Зона объектов спортивного назначения | 2,91 |
| 6 | Зона санитарно-защитного озеленения | 3,52 |
| 7 | Зона улично-дорожной сети (общего пользования) | 7,32 |
|  | Итого: | 39,83 |

Очерёдность новой застройки в проекте планировки определена очерёдностью реализации генерального плана с.Усть-Тарка.

Первая очередь реализации проекта –  2023 год;

Расчетный срок реализации проекта – 2033 год.

Рисунок 1.1-1 – очерёдность застройки территории

  - Расчёт численности населения и объёмов жилищного фонда

Проектная численность населения рассчитана в соответствии со СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Проектом планировки предусмотрено строительство домов с приусадебными земельными участками, площадь которых варьирует от 8000 м2 до 18000 м2.

Согласно стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, одной из главной задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильем к 2025 г. до 33-35 кв. м. общей площади на человека.

При среднем размере семьи, равном 3,5 человека и жилищной обеспеченности не менее 35 м2 общей площади на человека на проектируемой территории возможно расселение около 550 человек.

Общая площадь жилищного фонда составит на расчетный срок 23,4 тыс. м2.

  - Расчёт учреждений обслуживания населения

Проектом предусмотрены все необходимые учреждения первичного обслуживания расчетного населения. Учтены рекомендации генерального плана Усть-Таркского сельсовета по размещению на проектируемой территории объектов муниципального значения.

В расчетах проектных мощностей учреждений использованы рекомендации СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Перечень учреждений обслуживания населения с указанием проектных мощностей приведен в таблице 1.3-1.

Таблица 1.3-1

Перечень учреждений социального, культурного и бытового обслуживания населения

| № п/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Планируется строительство детского дошкольного учреждения проектной мощностью 140 мест |
| 2 | Магазины продовольственных товаров | Планируется размещение на проектируемой территории учреждений торговли общей торговой площадью 55 м2 |
| 3 | Магазины непродовольственных товаров |  |
| 4 | Предприятия бытового обслуживания | Планируется строительство комплекса бытового обслуживания населения проектной мощностью 35 рабочих мест |
| 5 | Спортивный комплекс | Планируется строительство спортивного комплекса, включающего: - спортивный зал площадью 540 м2; - бассейн мощностью 150 м2 зеркала воды; - стадион |

Предприятия торговли и бытового обслуживания населения планируется разместить в одном здании.

Первая очередь строительства (2013-2023 гг.)

В течение первой очереди предусмотрено строительство индивидуальных жилых домов с приусадебными участками.

Общая площадь жилищного фонда на первую очередь составит 15,3 тыс. м2.

С учетом вышеуказанных типов домов и объемов жилого фонда в течение первой очереди строительства возможно расселение около 360 человек.

В течение рассматриваемого периода необходимо осуществить строительство учреждений обслуживания населения, представленных в таблице 1.3-2.

Таблица 1.3-2

Перечень учреждений обслуживания населения, строительство которых

предусмотрено в течение первой очереди строительства

| Наименование учреждения | Общая проектная мощность учреждений |
| --- | --- |
| Магазины продовольственных товаров | 40 м2 |
| Магазины непродовольственных товаров | 15 м2 |
| Предприятия бытового обслуживания | 35 рабочих мест |
| Спортивный комплекс | площадь спортивного зала: 540 м2; мощность бассейна: 150 м2 зеркала воды; стадион |

  - Система озеленения и организация мест отдыха

Система озеленения проектируется в соответствии с планировочной структурой и существующими природными условиями. Пространственная организация озеленённых территорий, заложенная в проекте, направлена на осуществление трёх функций:

- Организация спорта и отдыха населения;

- Улучшение санитарно-гигиенического состояния окружающей среды;

- Эстетическое совершенствование среды микрорайона.

Проектом предусматриваются следующие виды озеленения: озеленение общего пользования, озеленение ограниченного пользования, санитарно-защитное озеленение.

Все озеленённые территории представляют собой пространственно взаимосвязанную систему, в которой крупные участки соединяются полосами бульваров,  рядовых посадок.

Каркас системы озеленения составляет озеленение вдоль улиц и дорог. Дополняют систему зелёные насаждения детского сада, спортивного комплекса и административно-бытового комплекса.

Помимо озеленения общего пользования и ограниченного пользования в общую сеть зелёных насаждений микрорайона входит озеленение охранной зоны метеостанции.

Дендрологическое решение рекомендуется в виде свободного размещения групп и массивов деревьев и кустарников в сочетании с открытыми луговыми пространствами. Предлагается активно использовать при благоустройстве цветочные и декоративные растения, размещаемые в виде отдельных групп, клумб, рабаток и т.д.  Регулярные композиции с включением цветников предусматриваются на бульварах, площадках перед спортивным комплексом и административно-бытовым комплексом. Генеральным планом Усть-Таркского сельсовета предусматривается полное или частичное озеленение санитарно-защитных зон путем многорядных посадок деревьев и кустарников; рекомендуется посадка следующих деревьев и кустарников: ель сибирская, сосна обыкновенная, береза пушистая, рябина обыкновенная, тополь душистый, сирень, можжевельник обыкновенный сибирский, ива великолепная кустарниковая, барбарис, ива пирамидальная. Для озеленения территории детских учреждений и школ предусматривается посадка декоративных плодово-ягодных и вьющихся растений из неколючих пород.

Озеленённые территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами,  беседками и светильниками и т.д. Число светильников определять по нормам освещённости территорий.

Для озеленения рекомендуются деревья и кустарники пород наиболее устойчиво развивающихся в природно-климатических условиях Новосибирской области.

Баланс зелёных насаждений территории приведён в таблице 1.4-1.

Таблица 1.4-1

Баланс зелёных насаждений

| № п/п | Наименование | Площадь, га | Обеспеченность, кв.м/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Озеленение общего пользования | 9,80 | 178,18 |
| 1.1 | Рекреационная зона (спортивный комплекс) | 2,08 | 37,81 |
| 1.2 | Озеленение вдоль улиц и дорог | 4,35 | 79,09 |
| 1.3 | Общественно-деловая зона (административно-бытовой комплекс) | 0,46 | 8,37 |
| 1.4 | Свободные территории | 2,91 | 52,91 |
| 2 | Озеленение ограниченного пользования (детский сад) | 0,28 | 5,09 |
| 3 | Санитарно-защитное озеленение (охранная зона метеостанции) | 2,77 | 50,36 |
|  | Итого: | 12,85 | 233,63 |

  - Проектные предложения по развитию улично-дорожной сети

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть микрорайона образована второстепенными улицами в жилой застройке. Согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» улицы имеют следующие параметры:

- ширина полосы движения - 2,75 м;

- число полос движения - 2;

- ширина пешеходной части тротуара - 1 м;

- радиус закругления проезжей части - 5 м.

Ширина улиц в красных линиях:

- ул. Садовая - 34 м;

- улицы по периметру микрорайона - 18 м;

- улицы внутри микрорайона - 14 м.

Средняя плотность улично-дорожной сети осваиваемых территорий на расчетный срок составит 10 км/кв.км, зона улично-дорожной сети будет занимать 18,38% территории.

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети:

- реконструкция ул .Садовая, устройство асфальтового покрытия;

- строительство сети улиц в индивидуальной жилой застройке;

- устройство тротуаров.

Движение общественного транспорта по территории не предусмотрено.

Хранение личного автотранспорта

Хранение легковых автомобилей индивидуального пользования осуществляется на приусадебных участках владельцев индивидуальных жилых домов и придомовых участках малоэтажных домов. Открытые парковки у общественных зданий и гостевые парковки приняты по расчетам согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- административно-бытовой комплекс - 5 парковочных мест;

- спортивный комплекс - 16 парковочных мест.

  - Инженерная подготовка и вертикальная планировка

В состав работ по инженерной подготовке территорий района включены следующие мероприятия:

- Вертикальная планировка.

- Ливневая канализация

- Очистка поверхностного стока.

Вертикальная  планировка

Схема вертикальной планировки выполнена с максимальным учётом рельефа с целью минимизации работ по инженерной подготовке территорий.

Уклоны по улицам и рельефу достаточны для пропуска и сбора ливневого стока. В высотном отношении все улицы решены с максимальным приближением к существующему рельефу с сохранением имеющего существующего дорожного покрытия по ул. Садовая.

Для улиц с водоотводными лотками, проезжая часть имеет двускатный   поперечный профиль, для улиц, на которых запроектирована закрытая ливневая сеть, проезжая часть может иметь как двускатный, так и односкатный поперечный профиль. Принятая система водоотвода требует уточнения на дальнейших стадиях проектирования. Поперечный уклон поверхности проезжих частей улиц и дорог установлен в зависимости от типов дорожных покрытий и принят  для асфальтобетонного покрытия– 2,0%.  Максимальный продольный уклон по улицам и проездам принят в зоне новой застройки – 5 %, минимальный - 0,5%.

Минимальный допустимый уклон для лотков проезжей части при асфальтобетонном покрытии, а также для водоотводных канав и кюветов составляет 0,3%, для отдельных лотков и кюветов - 0,5.

Водостоки

В настоящем проекте организация поверхностного водоотвода в зоне новой застройки принята при помощи развитой ливневой сети. Запроектированная система водостоков проложена по проектируемым улицам и проездам по направлениям максимальных уклонов рельефа.

Открытые водостоки представляют собой придорожные водоотводные лотки, расположенные по краям проезжей части, которые собирают поверхностный сток территории и отводят его к месту выпуска на рельеф или в дождеприёмные колодцы и далее в закрытую водосточную сеть, которая ведёт к площадке очистного сооружения. Местоположение локального очистного сооружения следует уточнить на рабочей стадии проектирования. Закрытая водосточная сеть запроектирована в новой части застройки, а также в существующей части малоэтажной застройки по улице Садовой, для упорядоченного отвода ливневых стоков с вышележащей территории. В местах пересечения водоотводных лотков с автодорогами устраиваются трубчатые переезды.

Водоотводные   лотки рекомендуется  выполнить  вдоль проезжей части из монолитного бетона (глубина лотка в начальной точке - 0,2 м, размер по дну канала - 0,4м, крутизна откосов 1:0,5). В местах пересечения водоотводных лотков с автодорогами устраиваются трубчатые железобетонные переезды Ø400мм.

Планировочная структура позволяет разбить территорию на 5 бассейнов поверхностного стока, площадь которых составляет от 1,00 га до 27,10 га, имеющих самостоятельные выпуски ливневой канализации.

В местах выпуска  необходима установка съёмных мусороулавливающих решёток, которые предназначены для сбора камней, мусора, листвы и прочего.

Площадь водосборных бассейнов № 1, № 3, № 4, № 5 в зоне новой застройки незначительна. Усадебная застройка и рекреация (бассейн №3) характеризуются меньшим объёмом стока, поэтому для них принят вариант свободного выпуска воды на рельеф, либо в уже существующую ливневую сеть в зоне сформировавшейся застройки по улице Московская (для бассейна №4) по поперечным улицам и проездам в естественном направлении тока воды без предварительной очистки. Для бассейна № 2 с большей площадью предусмотрен отвод стока на  локальные очистные сооружения ливневой сети (ЛОС), расположенное в юго-западной части участка.

В состав подготовительных мероприятий, проводимых до начала инженерной подготовки территории, входят:

- расчистка территории от кустарника;

- снятие растительного слоя грунта по трассам будущих улиц и проездов, с последующим хранением в строго отведенных местах, и использованием при благоустройстве территории.

Излишки грунта, полученные при устройстве дорожных корыт, могут быть использованы для благоустройства, подсыпки пониженных мест на территории новой застройки, укрепления оврагов прилегающих территорий.

Расчёт объёмов поверхностного стока.

Для сокращения объёма талых вод на территории населённых пунктов в зимний период необходимо предусматривать организацию уборки и вывоза снега с депонированием на «сухих» снегосвалках, либо его сброс в снегоплавильные камеры с последующим отводом талых вод в водосточную сеть.

Результаты подсчётов среднегодовых объёмов дождевого, талого стоков и моечных вод приведены в таблице 1.6-1.

Таблица 1.6-1

Среднегодовой объём дождевого, талого стоков и моечных вод

| № бассейна | Общая площадь бассейна стока, га. | Объём дождевого стока, тыс. м3. | Объём талого стока, тыс. м3 | Объём моечных вод, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,32 | 3,32 | 1,39 | 0,55 |
| 2 | 27,10 | 27,10 | 11,38 | 4,47 |
| 3 | 5,59 | 4,00 | 2,35 | 0,55 |
| 4 | 2,89 | 2,89 | 1,21 | 0,38 |
| 5 | 1,00 | 1,00 | 0,42 | 0,13 |
| Всего: |  | 38,31 | 16,75 | 6,08 |

1.7. Инженерное обеспечение территории

1.7.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Проектом предусматривается  устройство:

- объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного кольцевого и тупикового водопровода городского давления из напорных полиэтиленовых труб ø160÷110мм;

- закольцовка водопровода с существующим.

Точкой подключения является существующий колодец на ул. Московская. Существующий водопровод диаметром 110 мм п/э.

Проектируемая система хозяйственно-питьевого водоснабжения предназначена для подачи воды питьевого качества к санитарно-техническим приборам жилых и общественных зданий. Из этой же системы предусматривается обеспечение противопожарных нужд.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составляют - 230 л/сутки на одного человека.  Расходы воды для населения приняты по нормативу потребления на одного человека в л/сутки. Нормами водопотребления учтены расходы на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, уборку придомовых территорий, полив зеленых насаждений, нерациональный расход.

На сети предусматривается устройство водопроводных колодцев из сборных ж/б элементов, для размещения пожарных гидрантов и отключающей арматуры.

Окончательное решение о выборе оборудования для водозабора, трассировки магистральных сетей, диаметров трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

На рассматриваемой территории все намеченные к строительству объекты обеспечиваются внутренним холодным водоснабжением.

Расчетные расходы водопотребления и водоотведения сведены в таблицу 1.7.1-1.

Таблица 1.7.1-1

Расчёт водопотребления

| № п./п. | Наименование | 1-ая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчётное число жителей, чел. | 360 | 550 |
| 2 | Принятая норма водопотребления застройки присоединяемой к сетям водопровода и канализации, с ванными и местными водонагревателями | 230 | 230 |
| 3 | Среднесуточный расход, куб.м/сут | 82,8 | 126,5 |
| 4 | Принятый коэффициент суточной неравномерности K сут. Мax | 1,2 | 1,2 |
| 5 | Максимальный суточный расход, куб. м/сут | 99,36 | 151,8 |
| 6 | Неучтенные расходы, куб. м/сут (20%) | 19,87 | 30,36 |
|  | ИТОГО: | 119,23 | 182,16 |

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети водопровода в соответствии со СНиП 2.04.02-84. п. 2.26, должен быть не менее: при одноэтажной застройке - 10 метров, на каждый следующий этаж добавляется 4 метра.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать  60 метров.

При превышении напора в сети  при пожаре больше допустимого необходима установка регуляторов давления.

Рекомендуется ввести автоматизированную систему дистанционного контроля напоров, которая позволит проконтролировать колебания напоров, снизить аварийность и тем самым сократить потери.

Таблица  1.7.1-2

Суммарный расход воды

| № п./п. | Наименование | Расчётный срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды населения | 182,16 |
| 2 | Расход воды на поливочные нужды | 27,5 |
| 3 | Расход воды на нужды пожаротушения | 162,00 |
| 4 | Расход воды объектами социально-бытового назначения | 181,65 |
|  | ИТОГО: | 553,31 |

Расходы воды на пожаротушение

Для организации пожаротушения предусматривается пожарный водопровод, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом.

В системе водоснабжения предусмотрена установка пожарных гидрантов. Расстояние между ними определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемых гидрантов.

Расчётный суточный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды населения и объектами  социально-культурного и бытового назначения составляет 553,31куб. м/сут.

Водоотведение

Для утилизации бытовых сточных вод проектом предусматриваются септики КСО STEKLOTEC® - это горизонтальный подземный отстойник, который состоит из трех камер. Сточные воды отстаиваются в септике, а затем направляются через дренажную сеть в грунт на доочистку. Нечистоты же, оседая на дно, подвергаются анаэробному брожению под действием естественных бактерий сточных вод и частично разлагаются.

1.7.2. Теплоснабжение

Теплоснабжение автономное. Теплоснабжение жилых домов можно осуществлять, используя малометражные источники тепла - секционные котлы типа КЧМ-2М, КЧМ-3М и др. Котлы предназначены для использования в системах водяного отопления малоэтажных зданий. Топливом может служить сортированный антрацит, кокс, каменный уголь. После дооборудования и установки горелочных устройств и автоматики безопасности котлы могут работать на природном газе и легком жидком топливе.

Таблица 1.7.2-1

Расход тепла

| №п./п. | Характеристика застройки | Общая площадь, кв. м | Удельная тепловая нагрузка, Вт | Расход тепла, МВт | Расход тепла, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома | 23 400 | 186,5 | 5,4551 | 4,4614 |
| 2 | Соцкультбыт | 3 500 | 0,442 | 0,15 | 0,124 |
| Всего: |  |  |  | 5,6 | 4,59 |

1.7.3. Электроснабжение

Территорию с. Усть-Тарка обслуживает подразделение «Усть-Таркский район электрических сетей» филиала «Татарские электрические сети» ЗАО «Региональные электрические сети».

Точка подключения анкерная опора № 4/19 (4 фидер) по  ул. Московская.

При проектировании сетей электроснабжения учтены следующие основные требования:

- расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ до 20 кВ от ближайших выступающих частей зданий и сооружений должна быть не менее 2-х метров (ПУЭ 2.5.114);

- расстояние от электрокабелей до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 метров по горизонтали (в свету) (п.7.23. табл.14 СНиП 2.07.01-89*).

Проектом предусмотрен монтаж воздушных линий 6-10 кВ. Монтаж  ТП-0,4.

Для электроснабжения принимается напряжение 10 и 0,4 кВ.

Для электроснабжения объектов застройки на напряжении 0,4 кВ предусматривается установка комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа (КТПК) с масляными трансформаторами. КТПК с воздушным вводом 10 кВ и кабельной отходящей линиями 0,4 кВ. Распределение электроэнергии на напряжении 0,4 кВ выполнить по воздушным и кабельным ЛЭП. ВЛИ-0,4 кВ по улицам.

Расчётная нагрузка составляет  674,4 кВт.

2. Охрана окружающей среды. Мероприятия по санитарной очистке территории.

Повышение качества жизни и здоровья населения возможно только при условии сохранения природных систем и поддержания качества окружающей среды.

Согласно положениям генерального плана в с. Усть-Тарка предусматриваются мусоросборные (контейнерные) площадки с подъездными путями, позволяющие в любое время года обеспечивать проезд собирающих мусоровозов и разгрузку мусоросборных контейнеров. В с. Усть-Тарка запланировано строительство нового полигона ТБО.

Для своевременного удаления ТБО от данных объектов рекомендуется размещение дополнительных контейнеров для объектов инфраструктуры, и для отдельно стоящих объектов. На площадках рекомендуется установить контейнеры объемом 0,75 м3. Контейнерные площадки располагают на расстоянии не ближе 20 м, но не более 100 метров от окон жилых и общественных зданий, детских и спортивных площадок, мест отдыха. Предложение по размещению контейнерных площадок в новой застройке показано на основном чертеже графической части проекта планировки.

Размещение, размеры и конструкции площадок подлежат согласованию с жилищно-эксплуатационными организациями, органами Роспотребнадзора и организацией, осуществляющей вывоз ТБО.

Площадки для установки контейнеров должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02 %, быть удобны в отношении их уборки и мойки. Территория площадки должна соответствовать размерам и числу контейнеров, причем со всех сторон необходимо оставлять место во избежание загрязнения почвы. Контейнеры должны устанавливаться от ограждающих конструкций не ближе 1 м, а друг от друга – 0,35 м. Для создания живой изгороди вокруг площадок рекомендуется использовать следующие виды зеленых насаждений: смородину золотистую, барбарис обыкновенный, боярышник и др.

Ограждения площадок могут быть запроектированы в кирпичном, металлическом, металлосетчатом и железобетонном вариантах, что позволяет осуществлять их строительство, исходя из наличия местных строительных материалов и изделий.

3. Технико-экономические показатели проекта

Таблица 3-1

Основные технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 39,83 |
|  | В том числе зоны: |  |  |
|  | Зона индивидуальной и малоэтажной жилой застройки | га | 21,60 |
|  | Зона объектов дошкольного образования | -"- | 0,50 |
|  | Общественно-деловая зона | -"- | 0,36 |
|  | Рекреационная зона | -"- | 3,62 |
|  | Зона объектов спортивного назначения | -"- | 2,91 |
|  | Зона санитарно-защитного озеленения | -"- | 3,52 |
|  | Зона улично-дорожной сети (общего пользования) | -"- | 7,32 |
| 1.2 | Коэффициент застройки |  | 0,04 |
| 1.3 | Коэффициент плотности застройки: |  | 0,08 |
| 2 | Население |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 0,550 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | 13,8 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс. м2 общей площади квартир | 23,4 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 1 |
| 3.3 | Существующий сохраняемы жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | 3,6 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего | тыс. м2 общей площади квартир | - |
| 3.5 | Новое жилищное строительство - всего | -"- | 19,8 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | малоэтажные двухквартирные жилые дома | -"- | 0,6 |
|  | индивидуальные жилые дома | -"- | 19,2 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения - всего | мест | 140 |
| 4.2 | Предприятия торговли - всего | м2 торговой площади | 55 |
| 4.3 | Предприятия бытового обслуживания населения - всего | рабочее место | 35 |
| 4.4 | Спортивный зал | м2 площади пола | 540 |
| 4.5 | Бассейн | м2 зеркала воды | 150 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | 4,02 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | главных поселковых улиц | -"- | - |
|  | улиц в жилой застройке (основных) | -"- | - |
|  | улиц в жилой застройке (второстепенных) | -"- | 4,02 |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | - |
| 5.3 | Площадь дорожного полотна | га | 2,95 |
| 5.4 | Площадь мощения | га | 1,11 |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |
| 6.1 | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут | 182,16 |
| 6.2 | Общее поступление сточных вод - всего | -"- | 61,14 |
| 6.3 | Потребность в электроэнергии - всего | кВт· | 674,4 |
| 7 | Охрана окружающей среды |  |  |
| 7.1 | Озеленение санитарно-защитных зон | га | 2,77 |

Приложения

Карты утверждаемой части проекта. Формат А3.