Проект №:

ПП-0151300018813000001-024-2013

Заказчик: Администрация  Усть-Таркского сельсовета

Усть-Таркского района Новосибирской области

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПЛОЩАДЬЮ 44 ГА В СЕЛЕ УСТЬ-ТАРКА

УСТЬ-ТАРКСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЯ

(ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)

Том III

Генеральный директор                                                                      В.М. Савко

НОВОСИБИРСК

2013

01 Состав проекта

Утверждаемая часть

- Том I.  Положение о планировке территории

- Том I.  Чертежи.

- Том II. Каталог координат красных линий.

- Том II. Чертежи.

Материалы по обоснованию

- Том III. Материалы по обоснованию проекта (пояснительная записка).

- Том III. Схемы.

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 10.0

- Графическая часть в виде растровых изображений в формате jpeg.

Состав графической части проекта

| №п/п | Наименование | Марка чертежа | № листа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |  |  |
|  | Чертежи тома I |  |  |
| 1 | Основной чертёж, М 1:1000 | ПП-1 | 1 |
| 2 | Схема функционального зонирования, М1:1000 | ПП-2 | 2 |
|  | Чертежи тома II |  |  |
| 3 | Разбивочный чертёж красных линий, М 1:1000 | ПП-3 | 3 |
| 4 | Поперечные профили улиц, 1:200 | ПП-4 | 4 |
|  | Материалы по обоснованию |  |  |
|  | Схемы тома III |  |  |
| 5 | Схема положения территории в структуре генерального плана, М 1:5 000 | ПП-5 | 5 |
| 6 | Схема современного использования территории, М 1:1000 | ПП-6 | 6 |
| 7 | Схема организации транспорта и улично-дорожной сети, М 1:1000 | ПП-7 | 7 |
| 8 | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории, М 1:1000 | ПП-8 | 8 |
| 9 | Схема инженерных сетей и сооружений, М 1:1000 | ПП-9 | 9 |

02 Список основных исполнителей

| № | Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | Начальник отдела разработки градостроительной документации | Нестеркин А.В. |  |
|  |  | Градостроитель проекта | Обозных О.В. |  |
| 2 | Экономический раздел | Начальник экономического отдела | Томилина Т.Н. |  |
| 3 | Дорожная сеть, транспорт | Градостроитель проекта | Обозных О.В. |  |
| 4 | Инженерные коммуникации | Начальник отдела инженерных коммуникаций | Трофимова Н.А. |  |
| 5 | Инженерная подготовка и вертикальная планировка | Специалист градостроитель | Неклюдов А.А. |  |
| 6 | Графическое оформление проекта | Градостроитель проекта | Обозных О.В. |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

01  Состав проекта

02  Список основных исполнителей

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1.	Анализ существующего использования территории	4

1.1.	Краткая характеристика климатических, природных и инженерно-геологических условий	4

1.2.	Современное состояние планировки и застройки	5

1.3.	Социально-экономическая оценка территории	5

1.4.	Современное состояние улично-дорожной сети	8

1.5.	Инженерная инфраструктура	8

1.6.	Ограничение на использование территории	9

2.	Основные направления комплексного развития территории по генеральному плану с.Усть-Тарка	10

3.	Положения о планировке территории	11

3.1.	Планировочная структура и функциональное зонирование территории	11

3.2.	Расчёт численности населения и объёмов жилищного фонда	13

3.3.	Расчёт учреждений обслуживания населения	13

3.4.	Система озеленения и организация мест отдыха	15

3.5.	Проектные предложения по развитию улично-дорожной сети	17

3.6.	Инженерная подготовка и вертикальная планировка	18

3.7. Инженерное обеспечение территории	22

3.7.1. Водоснабжение и водоотведение	22

3.7.2. Теплоснабжение	25

3.7.3. Электроснабжение	25

4.	Охрана окружающей среды. Мероприятия по санитарной очистке территории.	27

5. Технико-экономические показатели проекта	28

Приложения	30

Введение

Проект планировки территории для комплексного малоэтажного строительства площадью 44 га в с. Усть-Тарка Усть-Таркского района Новосибирской области выполнен ОАО СибНИИ градостроительства согласно муниципальному контракту  № 015130001881300000 1от 14.03.2013 года с администрацией Усть-Таркского сельсовета.

Подготовка проекта планировки осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.

Объектом градостроительного планирования является территория для комплексного малоэтажного строительства в с. Усть-Тарка.

Проект разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года, №190-ФЗ (в редакции 22-ФЗ от 04.13.2013), Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а так же со сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Проектные решения выполнены с учётом положений генерального плана с. Усть-Тарка Усть-Таркского района Новосибирской области, выполненного ООО НПЦ "Сибземресурсы-2" в 2012 году. Для разработки проекта использовалась топографическая съемка масштаба 1:1000, выполненная ООО ЮК "Сибирский кадастровый центр" в марте 2013 года, полученная ОАО СибНИИ градостроительства от администрации  Усть-Таркского сельсовета в электронном виде.

Задачей проекта является разработка проектных решений, обеспечивающих строительство, реконструкцию и благоустройство существующей и проектируемой территории.

Проектные решения выполнены на расчетный срок  до 2033 г, с выделением первой очереди застройки до 2023 года.

- Анализ существующего использования территории

  - Краткая характеристика климатических, природных и инженерно-геологических условий

Климат Усть-Таркского сельсовета относится к континентальному типу с холодной зимой и жарким летом. Для него характерны резкие колебания температуры и осадков.

Средняя температура января -19,1 СО. Средняя температура июля + 19,1 СО. Абсолютный минимум температуры -44,9 СО, абсолютный максимум 37,8 СО.

По количеству атмосферных осадков район относится к зоне избыточного увлажнения.

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 70 %, максимальная в ноябре-декабре – 82 %, минимальная в мае – 61 %.

Для сурового климата сельсовета, холодной, продолжительной зимой и коротким вегетационным периодом, характерен недостаток осадков в мае и июне, т.е. в самые ответственные месяцы для развития сельскохозяйственных культур. Примерно в один год из десяти наблюдаются сильные и продолжительные засухи, когда почти не бывает осадков весной и в первую половину лета. Часто мало осадков бывает и в предшествующую зиму, а иногда и осенью.

Особо вредное воздействие оказывает засуха, сопровождаемая суховеями, которые бывают вне зависимости от засух ежегодно в тот или иной период вегетации растений. Большую часть года (сентябрь - май) в сельсовете преобладают юго-западные ветры. Средние скорости ветра очень значительны. Весной и в начале лета наряду с юго-западными частями становятся сильные юные и юго-восточные суховейные ветры. В летний период возможны ветры любых направлений при некотором преобладании северных. Скорости ветра летом наименьшие в году, хотя в летнее время отмечены случаи штормовых ветров.

Данная территория имеет очень небольшой сток в результате двух причин: плоскоравнинного рельефа и выпадения основного количества осадков в летнее время, когда сильное испарение.

В соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория относится к I строительно-климатической зоне, подрайон 1В.

В соответствии со СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» территория Усть-Таркского сельсовета относится к IV снеговому, III ветровому району.

Согласно карт общего сейсмического районирования территории Российской Федерации (ОСР-97), территория Усть-Таркского сельсовета относится к зоне сейсмической активности менее 5 баллов по шкале MSK-64 (для средних грунтовых условий и трёх степеней сейсмической опасности – А(10%)<5, В(5%)<5, С(1%)<5 в течение 50лет).

  - Современное состояние планировки и застройки

Участок для проектирования расположен в серверо-западной части с. Усть-Тарка по ул. Московская. Большая часть территории свободна от застройки, покрыта луговой растительностью. Существующая застройка по ул. Садовая представлена двухквартирными жилыми домами с придомовыми участками.

В настоящее время вдоль восточной границы территории ведётся выделение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. Нарушенный рельеф ограничивает прямой проезд к новой застройке.

Общая площадь проектируемой территории составляет 39,83 га.

  - Социально-экономическая оценка территории

Анализ социально-экономической ситуации в с. Усть-Тарка содержит анализ демографической ситуации, анализ социальных условий проживания населения и анализ экономического развития поселения.

Демографическая ситуация

Численность населения  с. Усть-Тарка на 01.01.2012 г. составила 4490 человека.

В течение периода с 2008 г. по 2012 г. на территории населенного пункта наблюдался преимущественно рост численности населения (рисунок 1.3-1).

Рисунок 1.3-1 – Динамика численности населения с. Усть-Тарка

Основным источником пополнения человеческих ресурсов являлась миграция.

Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда на территории Усть-Таркского сельсовета  составила на начало 2012 г. 74,5 тыс. м2.

Обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда составила на конец 2011г. 16,4 м2 на человека, что ниже среднего по Усть-Таркскому району значения - 21,9 м2.

Доля ветхого и аварийного жилья составляет около 27,1 % жилищного фонда.

Краткая характеристика жилищного фонда Усть-Таркского сельсовета представлена в таблице 1.3-1.

Таблица 1.3-1

Сведения о жилищном фонде Усть-Таркского сельсовета на 01.01.2012 г.

| Наименование показателей | Площадь жилых помещений, тыс. м2 | Доля помещений от общей площади жилищного фонда, % |
| --- | --- | --- |
| По типу застройки: |  |  |
| многоквартирная застройка | 8,6 | 11,5 |
| индивидуальная застройка | 65,9 | 88,5 |
| По форме собственности: |  |  |
| государственная и муниципальная собственность | 7,90 | 10,6 |
| частная собственность | 66,6 | 89,4 |
| По обеспеченности централизованными инженерными сетями: |  |  |
| обеспеченность водопроводом | 26,1 | 35,0 |
| обеспеченность канализацией | 20,9 | 28,0 |
| обеспеченность отоплением | 25,1 | 33,7 |
| обеспеченность газом (сетевым, сжиженным) | 74500,0 | 100,0 |
| По проценту износа: |  |  |
| менее 65 % | 54,3 | 72,9 |
| более 65 % | 20,2 | 27,1 |

На проектируемой территории расположено 32 квартиры общей площадью около 3,6 тыс. м2.

Учреждения социального и культурно – бытового обслуживания

Учреждения образования

В системе образования с. Усть-Тарка функционируют 2 дошкольных образовательных учреждения, 2 общеобразовательных школы, 2 учреждения дополнительного образования детей, 1 учреждение начального профессионального образования.

Здание МДОУ Усть-Таркский детский сад «Колосок» введено в эксплуатацию в 1976 г. и рассчитано на 110 мест. Фактически детский сад посещает 118 детей.

Проектная мощность МДОУ Усть-Таркский детский сад «Солнышко» составляет 118 мест. Фактически детский сад посещает 100 человек.

Здание Усть-Таркской СОШ введено в эксплуатацию в 1976 г.  и рассчитано на 480 мест. Фактически на начало 2011-2012 учебного года школу посещало 403 ученика. Износ здания школы составляет 88 %.

Усть-Таркскую районную вечернюю общеобразовательную школу (сменную) посещают 32 ученика.

Организация дополнительного образования учащихся осуществляется в здании школы, МОУ ДОД Усть-Таркский ДДТ и МОУ ДОД Усть-Таркская ДШИ.

Здание МОУ ДОД Усть-Таркский ДДТ приспособленное, введено в эксплуатацию в 1940 г. Вместимость учреждения составляет 200 мест. Физический износ здания достигает 100 %.

Здание МОУ ДОД Усть-Таркская ДШИ приспособленное, рассчитано на 180 мест. Физический износ составляет 38 %.

Учреждения здравоохранения

Медицинское обслуживание населения осуществляет ГБУЗ «Усть-Таркская ЦРБ». Проектная мощность учреждения составляет 200 посещений в смену, 95 коек.

Учреждения социального обеспечения

Предоставление гражданам социальной помощи, социального обслуживания, иных мер государственной социальной поддержки осуществляет МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» Усть-Таркского района Новосибирской области. В с. Усть-Тарка имеется Дом ветеранов.

Учреждения культуры и искусства

В сфере культуры и искусства функционируют следующие учреждения:

- МОУ ДОД Усть-Таркский ДДТ;

- МОУ ДОД Усть-Таркская ДШИ;

- МБУК «Усть-Таркский КДЦ»;

- Усть-Таркская детская библиотека;

- Усть-Таркская центральная библиотека.

Здание МБУК «Усть-Таркский КДЦ» введено в эксплуатацию в 2002 г. и рассчитано на 400 мест.

Книжный фонд Усть-Таркской центральной библиотеки насчитывает 42,5 тыс. единиц хранения, детской библиотеки – 25,2 тыс. единиц хранения.

Физическая культура и спорт

На территории села действуют следующие физкультурно-спортивные сооружения и учреждения:

- МОУ ДОД Усть-Таркская ДЮСШ «Темп» на 420 мест;

- МУ «Клуб физического развития», который посещают 100 человек;

- Стадион «Юность» площадью 1,9 га.

Анализ экономической базы поселения

Градообразующая сфера представлена следующими видами экономической деятельности:

- сельское хозяйство;

- производство пищевых продуктов;

- торговля и общественное питание;

- иные виды экономической деятельности.

Специализацией поселения является сельское хозяйство. Данным видом деятельности занимаются ООО «Богословское», крестьянско-фермерское хозяйство «Лагодыч», ООО «Усть-Таркский Агроснаб», ЗАО «Автотрансстрой», 1716 ЛПХ.

Производством пищевых продуктов заняты ДОАО «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие» и ЗАО «Мельница».

  - Современное состояние улично-дорожной сети

Ул. Садовая согласно генеральному плану Усть-Таркского сельсовета имеет статус второстепенной улицы в жилой застройке, покрытие - щебень.

  - Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Основными источниками водоснабжения для хозяйственно-питьевых и производственных нужд с. Усть-Тарка являются подрусловые воды р. Омь, с глубиной залегания 18-25 метров, с невысокой водообильностью и воды меловых отложений покурской свиты, залегающие на глубинах 1040 - 1145 м с очень высокой водообильностью (2 скважины). Водозаборные сооружения инфильтрационного типа расположены на правом (ул. Кирова) и левом (ул. Гагарина) берегах р. Тарка (приток р. Омь), на землях, принадлежащих Усть-Таркскому сельсовету. Год ввода в эксплуатацию водозаборов – 1986-1987. Проектная мощность сооружений – 31 и 70 м куб/час, соответственно.

Состав водозаборных сооружений представлен в таблице 1.5-1.

Состав водозаборных существующих сооружений

Таблица 1.5-1

| Адрес | Объект | Характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глубина заложения/объём, м/куб. м | Производительность, куб. час | Год ввода |
| Ул. Кирова | Арт. Скв. | 1090 | 25 ,0 | 1988 |
|  | Арт. Скв. | 24,2 | 2,7 | 1987 |
|  | Арт. Скв. | 24,6 | 3,3 | 1987 |
|  | Резервуар чистой воды | 250 | н.д. | 1986 |
|  | Насосная станция 2 подъема | н.д. | н.д. | н.д. |
|  | Арт. Скв. | 1090 | 25,0 | 1988 |
| Ул. Гагарина | Арт. Скв. | 1110 | 60,0 | 2004 |
|  | Арт. Скв. | 23,1 | 6,0 | 1989 |
|  | Арт. Скв. | 25 | 3,3 | 1979 |
|  | Арт. Скв. | 22,7 | 3,7 | 1978 |
|  | Резервуар чистой воды | 250 | н.д. | 1972 |
|  | Насосная станция 2 подъема | н.д. | н.д. | н.д. |

Электроснабжение

Территорию с. Усть-Тарка обслуживает подразделение «Усть-Таркский район электрических сетей» филиала «Татарские электрические сети» ЗАО «Региональные электрические сети».

  - Ограничение на использование территории

Часть территории проектирования расположено в охранной зоне метеостанции. В зоне установлено ограничение на хозяйственную деятельность в соответствии с "Положением о государственной наблюдательной сети".

- Основные направления комплексного развития территории по генеральному плану с.Усть-Тарка

Принятый проектом вариант развития территории муниципального образования предполагает:

- строительство сети улиц в новых жилых кварталах, а также обеспечение существующей дорожной сети твердым покрытием в размере 100 %;

- застройку территории индивидуальными и многоквартирными жилыми домами. Индивидуальные жилые дома выполняются по индивидуальным проектам. Размер индивидуального жилого дома в зависимости от возможностей застройщиков может колебаться в среднем от 80 до 100 кв.м. общей площади;

- строительство детского сада на 140 мест в с. Усть-Тарка – расчетный срок (площадь участка – 0,5 га);

- строительство спортивного комплекса с бассейном и стадионом в с. Усть-Тарка – 1-я очередь (площадь участка – 1,5 га);

- строительство административно-бытового комплекса на 35 рабочих мест в с. Усть-Тарка – 1-я очередь (площадь участка – 0,2 га);

- строительство водопроводной сети в с. Усть-Тарка.

- Положения о планировке территории

  - Планировочная структура и функциональное зонирование территории

Общее архитектурно-планировочное решение подчинено основным положениям генерального плана Усть-Таркского сельсовета. Проект планировки решает задачи оптимального развития территорий в условиях рыночной экономики и главной целью ставит градорегулирование – создание условий для всестороннего процветания с.Усть-Тарка и улучшения среды проживания.

Проектом планировки решается общая стратегия развития территории на период до 2033 года.

Основной задачей проекта является разработка предложений по развитию индивидуального жилищного строительства.

Проектно-планировочная структура основывается на существующей и направлена на её развитие и совершенствование. Улично-дорожная сеть дополняет существующие направления ул. Садовая и линию новых земельных участков у восточной границы. Новая застройка ведётся на свободных территориях.

Жилая зона представляет существующие и проектируемые кварталы индивидуальной и малоэтажной жилой застройки. Площадь новых земельных участков для индивидуального жилищного строительства 12-12,5 соток на свободных территориях. В условиях реконструкции 15-18 соток. По ул. Садовая продолжено строительство малоэтажных двухквартирных жилых домов с придомовыми участками.

Нарушенные участки рельефа проектом предлагается рекультивировать и разместить на въезде в микрорайон административно-бытовой комплекс с магазинами, образующий общественно-деловую зону микрорайона. Детский сад на 140 мест расположен на внутриквартальной территории микрорайона. Согласно СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных учреждениях" расстояние от границы участка до проездов 25м.

Спортивный комплекс с бассейном и стадионом расположен в западной части микрорайона с учётом санитарно-защитной зоны 100м, установленной согласно СанПиН "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" для физкультурно-оздоровительных сооружений открытого типа со стационарными трибунами вместимостью до 500 мест. Здесь формируется рекреационная зона микрорайона, со спортивными и детскими игровыми площадками.

Территория охранной зоны метеостанции свободна от застройки. Проектом предлагается устройство санитарно-защитного озеленения.

Проектный баланс территории представлен в таблице 3.1-1.

Таблица 3.1-1

Проектный баланс территории

| № п/п | Наименование зоны | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Зона индивидуальной и малоэтажной жилой застройки | 21,60 |
| 2 | Зона объектов дошкольного образования | 0,50 |
| 3 | Общественно-деловая зона | 0,36 |
| 4 | Рекреационная зона | 3,62 |
| 5 | Зона объектов спортивного назначения | 2,91 |
| 6 | Зона санитарно-защитного озеленения | 3,52 |
| 7 | Зона улично-дорожной сети (общего пользования) | 7,32 |
|  | Итого: | 39,83 |

Очерёдность новой застройки в проекте планировки определена очерёдностью реализации генерального плана с.Усть-Тарка.

Первая очередь реализации проекта –  2023 год;

Расчетный срок реализации проекта – 2033 год.

Рисунок 3.1-1 – очерёдность застройки территории

  - Расчёт численности населения и объёмов жилищного фонда

Проектная численность населения рассчитана в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Проектом планировки предусмотрено строительство домов с приусадебными земельными участками, площадь которых варьирует от 8000 м2 до 18000 м2.

Согласно стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года, одной из главной задач в области жилищного строительства является повышение уровня обеспеченности жильем к 2025 г. до 33-35 кв. м. общей площади на человека.

При среднем размере семьи, равном 3,5 человека и жилищной обеспеченности не менее 35 м2 общей площади на человека на проектируемой территории возможно расселение около 550 человек.

Общая площадь жилищного фонда составит на расчетный срок 23,4 тыс. м2.

  - Расчёт учреждений обслуживания населения

Проектом предусмотрены все необходимые учреждения первичного обслуживания расчетного населения. Учтены рекомендации генерального плана Усть-Таркского сельсовета по размещению на проектируемой территории объектов муниципального значения.

В расчетах проектных мощностей учреждений использованы рекомендации СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Перечень учреждений обслуживания населения с указанием проектных мощностей приведен в таблице 3.3-1.

Таблица 3.3-1

Расчет учреждений социального, культурного и бытового обслуживания населения

| № п/п | Наименование | Единица измерений | Норматив. показатель | Требуется по нормам СНиП | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | Уровень обеспеченности детей дошкольного возраста - 85 % | 26 | Планируется строительство детского дошкольного учреждения проектной мощностью 140 мест |
| 2 | Магазины продовольственных товаров | м2 торговой площади | 70 м2 торговой площади на 1 тыс. человек | 40 | Планируется размещение на проектируемой территории учреждений торговли общей торговой площадью 55 м2 |
| 3 | Магазины непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 30 м2 торговой площади на 1 тыс. человек | 15 |  |
| 4 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 7 рабочих мест на 1 тыс. человек | 4 | Планируется строительство комплекса бытового обслуживания населения проектной мощностью 35 рабочих мест |
| 5 | Спортивный комплекс | м2 | 60-80 м2 площади пола на 1 тыс. человек, м2 | 44 | Планируется строительство спортивного комплекса, включающего: - спортивный зал площадью 540 м2; - бассейн мощностью 150 м2 зеркала воды; - стадион |

Первая очередь строительства (2013-2023 гг.)

В течение первой очереди предусмотрено строительство индивидуальных жилых домов с приусадебными участками.

Общая площадь жилищного фонда на первую очередь составит 15,3 тыс. м2.

С учетом вышеуказанных типов домов и объемов жилого фонда в течение первой очереди строительства возможно расселение около 360 человек.

В течение рассматриваемого периода необходимо осуществить строительство учреждений обслуживания населения, представленных в таблице 3.3-2.

Предприятия торговли и бытового обслуживания населения планируется разместить в одном здании.

Таблица 3.3-2

Перечень учреждений обслуживания населения, строительство которых

предусмотрено в течение первой очереди строительства

| Наименование учреждения | Общая проектная мощность учреждений |
| --- | --- |
| Магазины продовольственных товаров | 40 м2 |
| Магазины непродовольственных товаров | 15 м2 |
| Предприятия бытового обслуживания | 35 рабочих мест |
| Спортивный комплекс | площадь спортивного зала: 540 м2; мощность бассейна: 150 м2 зеркала воды; стадион |

  - Система озеленения и организация мест отдыха

Система озеленения проектируется в соответствии с планировочной структурой и существующими природными условиями. Пространственная организация озеленённых территорий, заложенная в проекте, направлена на осуществление трёх функций:

- Организация спорта и отдыха населения;

- Улучшение санитарно-гигиенического состояния окружающей среды;

- Эстетическое совершенствование среды микрорайона.

Проектом предусматриваются следующие виды озеленения: озеленение общего пользования, озеленение ограниченного пользования, санитарно-защитное озеленение.

Все озеленённые территории представляют собой пространственно взаимосвязанную систему, в которой крупные участки соединяются полосами бульваров,  рядовых посадок.

Каркас системы озеленения составляет озеленение вдоль улиц и дорог. Дополняют систему зелёные насаждения детского сада, спортивного комплекса и административно-бытового комплекса.

Помимо озеленения общего пользования и ограниченного пользования в общую сеть зелёных насаждений микрорайона входит озеленение охранной зоны метеостанции.

Дендрологическое решение рекомендуется в виде свободного размещения групп и массивов деревьев и кустарников в сочетании с открытыми луговыми пространствами. Предлагается активно использовать при благоустройстве цветочные и декоративные растения, размещаемые в виде отдельных групп, клумб, рабаток и т.д.  Регулярные композиции с включением цветников предусматриваются на бульварах, площадках перед спортивным комплексом и административно-бытовым комплексом. Генеральным планом с.Усть-Тарки предусматривается полное или частичное озеленение санитарно-защитных зон путем многорядных посадок деревьев и кустарников; рекомендуется посадка следующих деревьев и кустарников: ель сибирская, сосна обыкновенная, береза пушистая, рябина обыкновенная, тополь душистый, сирень, можжевельник обыкновенный сибирский, ива великолепная кустарниковая, барбарис, ива пирамидальная. Для озеленения территории детских учреждений и школ предусматривается посадка декоративных плодово-ягодных и вьющихся растений из неколючих пород.

Озеленённые территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами,  беседками и светильниками и т.д. Число светильников определять по нормам освещённости территорий.

Для озеленения рекомендуются деревья и кустарники пород наиболее устойчиво развивающихся в природно-климатических условиях Новосибирской области.

Баланс зелёных насаждений территории приведён в таблице 3.4-1.

Таблица 3.4-1

Баланс зелёных насаждений

| № п/п | Наименование | Площадь, га | Обеспеченность, кв.м/чел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Озеленение общего пользования | 9,80 | 178,18 |
| 1.1 | Рекреационная зона (спортивный комплекс) | 2,08 | 37,81 |
| 1.2 | Озеленение вдоль улиц и дорог | 4,35 | 79,09 |
| 1.3 | Общественно-деловая зона (административно-бытовой комплекс) | 0,46 | 8,37 |
| 1.4 | Свободные территории | 2,91 | 52,91 |
| 2 | Озеленение ограниченного пользования (детский сад) | 0,28 | 5,09 |
| 3 | Санитарно-защитное озеленение (охранная зона метеостанции) | 2,77 | 50,36 |
|  | Итого: | 12,85 | 233,63 |

  - Проектные предложения по развитию улично-дорожной сети

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть микрорайона образована второстепенными улицами в жилой застройке. Согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» улицы имеют следующие параметры:

- ширина полосы движения - 2,75 м;

- число полос движения - 2;

- ширина пешеходной части тротуара - 1 м;

- радиус закругления проезжей части - 6 м.

Ширина улиц в красных линиях:

- ул. Садовая - 34 м;

- улицы по периметру микрорайона - 18 м;

- улицы внутри микрорайона - 14 м.

Средняя плотность улично-дорожной сети осваиваемых территорий на расчетный срок составит 10 км/кв.км, зона улично-дорожной сети будет занимать 18,38% территории.

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети:

- реконструкция ул .Садовая, устройство асфальтового покрытия;

- строительство сети улиц в индивидуальной жилой застройке;

- устройство тротуаров.

Движение общественного транспорта по территории не предусмотрено.

Хранение личного автотранспорта

Хранение легковых автомобилей индивидуального пользования осуществляется на приусадебных участках владельцев индивидуальных жилых домов и придомовых участках малоэтажных домов. Открытые парковки у общественных зданий и гостевые парковки приняты по расчетам согласно СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»:

- административно-бытовой комплекс - 5 парковочных мест;

- спортивный комплекс - 16 парковочных мест.

  - Инженерная подготовка и вертикальная планировка

Характер мероприятий по инженерной подготовке территории принят в зависимости от инженерно-геологической характеристики грунтов территории района и его рельефа.

В состав работ по инженерной подготовке территорий района включены следующие мероприятия:

- Вертикальная планировка.

- Ливневая канализация

- Очистка поверхностного стока.

Вертикальная  планировка

Участок нового строительства находится на территории с. Усть-Тарка Усть-Таркского района Новосибирской области, на севере от существующей застройки и имеет в плане форму квадрата, стороны которого параллельны осям северо-запад – юго-восток и северо-восток – юго-запад. По оси юго-запад – северо-восток (в продольном направлении) участок вытянут на 710 м, по оси северо-запад – юго-восток (в поперечном направлении) на 660 м.

Рельеф участка спокойный, однородный, характеризуется равномерным падением от северо-востока к юго-западной его части. Средний уклон по оси юго-запад – северо-восток составляет порядка 1-1,3 %, наиболее резок в центральной части участка (3,4 - 4,4 %), средний уклон по оси северо-запад – юго-восток составляет около 0,6 %. Наиболее резкий уклон в центральной части.

Общий перепад отметок в пределах проектируемой территории составляет 9,38 м (от 98,80 до 108,18 в абсолютных отметках).

В целом рельеф можно охарактеризовать, как благоприятный для строительства, т.к. средний уклон местности более 0,5%. Территория полностью удовлетворяет требованиям застройки, прокладки улиц и дорог, организации водоотвода и пр. Вертикальная планировка не представляет сложных мероприятий. Естественный водоотвод с территории благоприятный при необходимом соблюдении мероприятий по инженерной подготовке территории: срезке грунтовых масс, подсыпке площадок новой застройки, организации отвода дождевых и талых вод.

Схема вертикальной планировки выполнена с максимальным учётом рельефа с целью минимизации работ по инженерной подготовке территорий.

Уклоны по улицам и рельефу достаточны для пропуска и сбора ливневого стока. В высотном отношении все улицы решены с максимальным приближением к существующему рельефу с сохранением имеющего существующего дорожного покрытия по ул. Садовая.

Основными задачами вертикальной планировки и инженерной подготовки являются:

- организация стока поверхностных (дождевых и талых) вод с вышележащей территории;

- обеспечение допустимых уклонов улиц, перекрестков, тротуаров для безопасного и удобного движения транспорта и пешеходов;

- создание благоприятных условий для размещения зданий и прокладки подземных инженерных сетей.

Для улиц с водоотводными лотками, проезжая часть имеет двускатный   поперечный профиль, для улиц, на которых запроектирована закрытая ливневая сеть, проезжая часть может иметь как двускатный, так и односкатный поперечный профиль. Принятая система водоотвода требует уточнения на дальнейших стадиях проектирования. Поперечный уклон поверхности проезжих частей улиц и дорог установлен в зависимости от типов дорожных покрытий и принят  для асфальтобетонного покрытия– 2,0%.  Максимальный продольный уклон по улицам и проездам принят в зоне новой застройки – 5 %, минимальный - 0,5%.

Минимальный допустимый уклон для лотков проезжей части при асфальтобетонном покрытии, а также для водоотводных канав и кюветов составляет 0,3%, для отдельных лотков и кюветов - 0,5.

Решения по вертикальной планировке даны на чертеже инженерных мероприятий в виде отметок (проектных и чёрных) и уклонов по осям улиц.

Большая часть улиц запроектированы во врезке на 0,3 – 0,5 м. На плане показаны участки со значительными объемами земляных работ.

Водостоки

В настоящем проекте организация поверхностного водоотвода в зоне новой застройки принята при помощи развитой ливневой сети. Запроектированная система водостоков проложена по проектируемым улицам и проездам по направлениям максимальных уклонов рельефа.

Открытые водостоки представляют собой придорожные водоотводные лотки, расположенные по краям проезжей части, которые собирают поверхностный сток территории и отводят его к месту выпуска на рельеф или в дождеприёмные колодцы и далее в закрытую водосточную сеть, которая ведёт к площадке очистного сооружения. Местоположение локального очистного сооружения следует уточнить на рабочей стадии проектирования. Закрытая водосточная сеть запроектирована в новой части застройки, а также в существующей части малоэтажной застройки по улице Садовой, для упорядоченного отвода ливневых стоков с вышележащей территории. В местах пересечения водоотводных лотков с автодорогами устраиваются трубчатые переезды.

Водоотводные   лотки рекомендуется  выполнить  вдоль проезжей части из монолитного бетона (глубина лотка в начальной точке - 0,2 м, размер по дну канала - 0,4м, крутизна откосов 1:0,5). В местах пересечения водоотводных лотков с автодорогами устраиваются трубчатые железобетонные переезды Ø400мм.

Планировочная структура позволяет разбить территорию на 5 бассейнов поверхностного стока, площадь которых составляет от 1,00 га до 27,10 га, имеющих самостоятельные выпуски ливневой канализации.

В местах выпуска  необходима установка съёмных мусороулавливающих решёток, которые предназначены для сбора камней, мусора, листвы и прочего.

Площадь водосборных бассейнов № 1, № 3, № 4, № 5 в зоне новой застройки незначительна. Усадебная застройка и рекреация (бассейн №3) характеризуются меньшим объёмом стока, поэтому для них принят вариант свободного выпуска воды на рельеф, либо в уже существующую ливневую сеть в зоне сформировавшейся застройки по улице Московская (для бассейна №4) по поперечным улицам и проездам в естественном направлении тока воды без предварительной очистки. Для бассейна № 2 с большей площадью предусмотрен отвод стока на  локальные очистные сооружения ливневой сети (ЛОС), расположенное в юго-западной части участка.

В состав подготовительных мероприятий, проводимых до начала инженерной подготовки территории, входят:

- расчистка территории от кустарника;

- снятие растительного слоя грунта по трассам будущих улиц и проездов, с последующим хранением в строго отведенных местах, и использованием при благоустройстве территории.

Излишки грунта, полученные при устройстве дорожных корыт, могут быть использованы для благоустройства, подсыпки пониженных мест на территории новой застройки, укрепления оврагов прилегающих территорий.

Расчёт объёмов поверхностного стока.

Среднегодовой объём поверхностных сточных вод, образующихся на селитебных территориях и площадках предприятий в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий определяется по формулам, приведённым в «Рекомендациях по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты».

Wг = Wд + Wт + Wм,

где Wд , Wт и Wм − среднегодовой объем дождевых, талых и  поливомоечных вод, м³.

Среднегодовой объем дождевых (Wд) и талых (Wт) вод, стекающих с селитебных территорий и промышленных площадок, определяется по формулам:

Wд = 10hдΨд F;

Wт = 10hтΨт F;

где F − общая площадь стока, га;

hд − слой осадков, мм, за теплый период года, определяется по табл. 2 СНиП 23-01−99 [2]; hд = 286 мм.

hт − слой осадков, мм, за холодный период года (определяет общее годовое количество талых вод) или запас воды в снежном покрове к началу снеготаяния, определяется по табл. 1 СНиП 23-01−99 [2]; hт = 84 мм.

Ψд и Ψт − общий коэффициент стока дождевых и талых вод соответственно.

При определении среднегодового количества дождевых вод Wд, стекающих с селитебных территорий, общий коэффициент стока Ψд  для общей площади F рассчитывается как средневзвешенная величина из частных значений для площадей стока с разным видом поверхности.

При определении среднегодового объема дождевых вод Wд, стекающих с территорий промышленных предприятий и производств, значение общего коэффициента стока Ψд находится как средневзвешенная величина для всей площади стока с учетом средних значений коэффициентов стока для разного вида поверхностей, которые следует принимать:

для водонепроницаемых покрытий 0,6−0,8;

для грунтовых поверхностей − 0,2;

для газонов − 0,1.

При определении среднегодового объёма талых вод Wт с селитебных территорий и площадок предприятий с учётом уборки снега и потерь воды за счёт частичного впитывания водопроницаемыми поверхностями в период оттепелей можно принимать в пределах 0,5-0,7.

Общий годовой объем поливомоечных вод (Wм), м³, стекающих с площади стока, определяется по формуле:

Wм = 10m k Fм Ψм,

где т − удельный расход воды на мойку дорожных покрытий (как правило, принимается 1,2−1,5 л/м² на одну мойку);

k − среднее количество моек в году (для средней полосы России составляет около 150);

Fм − площадь твердых покрытий, подвергающихся мойке, га;

Ψм − коэффициент стока для поливомоечных вод (принимается равным 0,5).

Для сокращения объёма талых вод на территории населённых пунктов в зимний период необходимо предусматривать организацию уборки и вывоза снега с депонированием на «сухих» снегосвалках, либо его сброс в снегоплавильные камеры с последующим отводом талых вод в водосточную сеть.

Результаты подсчётов среднегодовых объёмов дождевого, талого стоков и моечных вод приведены в таблице 3.6-1.

Таблица 3.6-1

Среднегодовой объём дождевого, талого стоков и моечных вод

| № бассейна | Общая площадь бассейна стока, га. | Объём дождевого стока, тыс. м3. | Объём талого стока, тыс. м3 | Объём моечных вод, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3,32 | 3,32 | 1,39 | 0,55 |
| 2 | 27,10 | 27,10 | 11,38 | 4,47 |
| 3 | 5,59 | 4,00 | 2,35 | 0,55 |
| 4 | 2,89 | 2,89 | 1,21 | 0,38 |
| 5 | 1,00 | 1,00 | 0,42 | 0,13 |
| Всего: |  | 38,31 | 16,75 | 6,08 |

Wг = Wд + Wт + Wм = 61,14 (тыс. м3)

3.7. Инженерное обеспечение территории

3.7.1. Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение

Проектом предусматривается  устройство:

- объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного кольцевого и тупикового водопровода городского давления из напорных полиэтиленовых труб ø160÷110мм;

- закольцовка водопровода с существующим.

Точкой подключения является существующий колодец на ул. Московская. Существующий водопровод диаметром 110 мм п/э.

Проектируемая система хозяйственно-питьевого водоснабжения предназначена для подачи воды питьевого качества к санитарно-техническим приборам жилых и общественных зданий. Из этой же системы предусматривается обеспечение противопожарных нужд.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и составляют - 230 л/сутки на одного человека.  Расходы воды для населения приняты по нормативу потребления на одного человека в л/сутки. Нормами водопотребления учтены расходы на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, уборку придомовых территорий, полив зеленых насаждений, нерациональный расход.

На сети предусматривается устройство водопроводных колодцев из сборных ж/б элементов, для размещения пожарных гидрантов и отключающей арматуры.

Окончательное решение о выборе оборудования для водозабора, трассировки магистральных сетей, диаметров трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

На рассматриваемой территории все намеченные к строительству объекты обеспечиваются внутренним холодным водоснабжением.

Расчетные расходы водопотребления и водоотведения сведены в таблицу 3.7.1-1.

Таблица 3.7.1-1

Расчёт водопотребления

| № п./п. | Наименование | 1-ая очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расчётное число жителей, чел. | 360 | 550 |
| 2 | Принятая норма водопотребления застройки присоединяемой к сетям водопровода и канализации, с ванными и местными водонагревателями | 230 | 230 |
| 3 | Среднесуточный расход, куб.м/сут | 82,8 | 126,5 |
| 4 | Принятый коэффициент суточной неравномерности K сут. Мax | 1,2 | 1,2 |
| 5 | Максимальный суточный расход, куб. м/сут | 99,36 | 151,8 |
| 6 | Неучтенные расходы, куб. м/сут (20%) | 19,87 | 30,36 |
|  | ИТОГО: | 119,23 | 182,16 |

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети водопровода в соответствии со СНиП 2.04.02-84. п. 2.26, должен быть не менее: при одноэтажной застройке - 10 метров, на каждый следующий этаж добавляется 4 метра.

Максимальный свободный напор в сети объединенного водопровода не должен превышать  60 метров.

При превышении напора в сети  при пожаре больше допустимого необходима установка регуляторов давления.

Рекомендуется ввести автоматизированную систему дистанционного контроля напоров, которая позволит проконтролировать колебания напоров, снизить аварийность и тем самым сократить потери.

Таблица  3.7.1-2

Суммарный расход воды

| № п./п. | Наименование | Расчётный срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды населения | 182,16 |
| 2 | Расход воды на поливочные нужды | 27,5 |
| 3 | Расход воды на нужды пожаротушения | 162,00 |
| 4 | Расход воды объектами социально-бытового назначения | 181,65 |
|  | ИТОГО: | 553,31 |

Количество расчетных дней в году: 365 – для населения; 149 – для полива.

СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.» М.1985.

СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения.» М.1986.

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М, 1996.

Расходы воды на пожаротушение

Для организации пожаротушения предусматривается пожарный водопровод, объединенный с хозяйственно-питьевым водопроводом.

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84 табл. 5 и табл. 6.

До 1тыс. жителей на одно единовременное пожаротушение, расчетная норма расхода воды равна 5л/сек при высоте зданий до двух этажей (табл. 5) и при объеме здания до 1тыс.куб. м (табл. 6) и количества этажей до 2 равна 10л/сек. Расчетное количество одновременных пожаров – 1.  Кроме этого добавляется расход в 2,5 л/с на внутреннее пожаротушение для данной категории зданий. Время тушения пожара три часа.

В системе водоснабжения предусмотрена установка пожарных гидрантов. Расстояние между ними определяется расчетом, учитывающим суммарный расход воды на пожаротушение и пропускную способность устанавливаемых гидрантов.

Расчётный суточный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды населения и объектами  социально-культурного и бытового назначения составляет 553,31куб. м/сут.

Водоотведение

Для утилизации бытовых сточных вод проектом предусматриваются септики КСО STEKLOTEC® - это горизонтальный подземный отстойник, который состоит из трех камер. Сточные воды отстаиваются в септике, а затем направляются через дренажную сеть в грунт на доочистку. Нечистоты же, оседая на дно, подвергаются анаэробному брожению под действием естественных бактерий сточных вод и частично разлагаются.

3.7.2. Теплоснабжение

Теплоснабжение автономное. Теплоснабжение жилых домов можно осуществлять, используя малометражные источники тепла - секционные котлы типа КЧМ-2М, КЧМ-3М и др. Котлы предназначены для использования в системах водяного отопления малоэтажных зданий. Топливом может служить сортированный антрацит, кокс, каменный уголь. После дооборудования и установки горелочных устройств и автоматики безопасности котлы могут работать на природном газе и легком жидком топливе.

Таблица 3.7.2-1

Расход тепла

| №п./п. | Характеристика застройки | Общая площадь, кв. м | Удельная тепловая нагрузка, Вт | Расход тепла, МВт | Расход тепла, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома | 23 400 | 186,5 | 5,4551 | 4,4614 |
| 2 | Соцкультбыт | 3 500 | 0,442 | 0,15 | 0,124 |
| Всего: |  |  |  | 5,6 | 4,59 |

3.7.3. Электроснабжение

Территорию с. Усть-Тарка обслуживает подразделение «Усть-Таркский район электрических сетей» филиала «Татарские электрические сети» ЗАО «Региональные электрические сети».

Точка подключения анкерная опора № 4/19 (4 фидер) по  ул. Московская.

Расчёт электрических нагрузок выполнен, укрупнено в соответствии с РД 34.20.185-94  «Министерства топлива и энергетики Российской Федерации», «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» раздел 2 «Расчётные электрические нагрузки».

Удельная расчётная электрическая нагрузка:

2,6х156=405,6 кВт/коттедж

где 2,6 кВт/коттедж – удельная расчетная электрическая нагрузка.

Освещение улиц и проездов предусмотрено светильниками мощностью 150 Ватт, которые устанавливаются на опорах ЛЭП-0,4 кВ через 30 м. Их суммарная мощность составит:

150×86=12900 Вт=12,9 кВт.

СНиП 23-05-95* п.7.35 табл. 15; СН 541-82.

Многофункциональный центр 700 кв.м торговой площади с кондиционированием воздуха РД 34.20.185-94 табл. 2.2.1, п. II-8:

Рр=700*0,25=175 кВт.

Спортивный комплекс 1300 кв.м  РД 34.20.185-94:

Рр=1300*0,043=55,9 кВт.

Всего потребуется:

405,6+12,9+175+25+55,9=674,4 кВт.

При проектировании сетей электроснабжения учтены следующие основные требования:

- расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ до 20 кВ от ближайших выступающих частей зданий и сооружений должна быть не менее 2-х метров (ПУЭ 2.5.114);

- расстояние от электрокабелей до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 метров по горизонтали (в свету) (п.7.23. табл.14 СНиП 2.07.01-89*).

Проектом предусмотрен монтаж воздушных линий 6-10 кВ. Монтаж  ТП-0,4.

Для электроснабжения принимается напряжение 10 и 0,4 кВ.

Для электроснабжения объектов застройки на напряжении 0,4 кВ предусматривается установка комплектной трансформаторной подстанции киоскового типа (КТПК) с масляными трансформаторами. КТПК с воздушным вводом 10 кВ и кабельной отходящей линиями 0,4 кВ. Распределение электроэнергии на напряжении 0,4 кВ выполнить по воздушным и кабельным ЛЭП. ВЛИ-0,4 кВ по улицам.

Расчётная нагрузка составляет  674,4 кВт.

- Охрана окружающей среды. Мероприятия по санитарной очистке территории.

Повышение качества жизни и здоровья населения возможно только при условии сохранения природных систем и поддержания качества окружающей среды.

Согласно положениям генерального плана с.Усть-Тарка в с. Усть-Тарка предусматриваются мусоросборные (контейнерные) площадки с подъездными путями, позволяющие в любое время года обеспечивать проезд собирающих мусоровозов и разгрузку мусоросборных контейнеров. В с. Усть-Тарка запланировано строительство нового полигона ТБО.

Для совершенствования данной системы рекомендуется при организации контейнерных площадок учитывать объемы образования отходов от объектов инфраструктуры и отдельно стоящих объектов. Для своевременного удаления ТБО от данных объектов рекомендуется размещение дополнительных контейнеров для объектов инфраструктуры, и для отдельно стоящих объектов. На площадках рекомендуется установить контейнеры объемом 0,75 м3. Контейнерные площадки располагают на расстоянии не ближе 20 м, но не более 100 метров от окон жилых и общественных зданий, детских и спортивных площадок, мест отдыха. Предложение по размещению контейнерных площадок в новой застройке показано на основном чертеже графической части проекта планировки.

Размещение, размеры и конструкции площадок подлежат согласованию с жилищно-эксплуатационными организациями, органами Роспотребнадзора и организацией, осуществляющей вывоз ТБО.

Площадки для установки контейнеров должны иметь твердое водонепроницаемое покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02 %, быть удобны в отношении их уборки и мойки. Территория площадки должна соответствовать размерам и числу контейнеров, причем со всех сторон необходимо оставлять место во избежание загрязнения почвы. Контейнеры должны устанавливаться от ограждающих конструкций не ближе 1 м, а друг от друга – 0,35 м. Для создания живой изгороди вокруг площадок рекомендуется использовать следующие виды зеленых насаждений: смородину золотистую, барбарис обыкновенный, боярышник и др.

Ограждения площадок могут быть запроектированы в кирпичном, металлическом, металлосетчатом и железобетонном вариантах, что позволяет осуществлять их строительство, исходя из наличия местных строительных материалов и изделий.

5. Технико-экономические показатели проекта

Таблица 5-1

Основные технико-экономические показатели проекта

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок 2033 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |
| 1.1 | Площадь проектируемой территории - всего | га | 39,83 |
|  | В том числе зоны: |  |  |
|  | Зона индивидуальной и малоэтажной жилой застройки | га | 21,60 |
|  | Зона объектов дошкольного образования | -"- | 0,50 |
|  | Общественно-деловая зона | -"- | 0,36 |
|  | Рекреационная зона | -"- | 3,62 |
|  | Зона объектов спортивного назначения | -"- | 2,91 |
|  | Зона санитарно-защитного озеленения | -"- | 3,52 |
|  | Зона улично-дорожной сети (общего пользования) | -"- | 7,32 |
| 1.2 | Коэффициент застройки |  | 0,04 |
| 1.3 | Коэффициент плотности застройки: |  | 0,08 |
| 2 | Население |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс. чел. | 0,550 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | 13,8 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилых домов | тыс. м2 общей площади квартир | 23,4 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 1 |
| 3.3 | Существующий сохраняемы жилищный фонд | тыс. м2 общей площади квартир | 3,6 |
| 3.4 | Убыль жилищного фонда - всего | тыс. м2 общей площади квартир | - |
| 3.5 | Новое жилищное строительство - всего | -"- | 19,8 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | малоэтажные двухквартирные жилые дома | -"- | 0,6 |
|  | индивидуальные жилые дома | -"- | 19,2 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения - всего | мест | 140 |
| 4.2 | Предприятия торговли - всего | м2 торговой площади | 55 |
| 4.3 | Предприятия бытового обслуживания населения - всего | рабочее место | 35 |
| 4.4 | Спортивный зал | м2 площади пола | 540 |
| 4.5 | Бассейн | м2 зеркала воды | 150 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | 4,02 |
|  | В том числе: |  |  |
|  | главных поселковых улиц | -"- | - |
|  | улиц в жилой застройке (основных) | -"- | - |
|  | улиц в жилой застройке (второстепенных) | -"- | 4,02 |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | - |
| 5.3 | Площадь дорожного полотна | га | 2,95 |
| 5.4 | Площадь мощения | га | 1,11 |
| 6 | Инженерное оборудование и благоустройство территории |  |  |
| 6.1 | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут | 182,16 |
| 6.2 | Общее поступление сточных вод - всего | -"- | 61,14 |
| 6.3 | Потребность в электроэнергии - всего | кВт· | 674,4 |
| 7 | Охрана окружающей среды |  |  |
| 7.1 | Озеленение санитарно-защитных зон | га | 2,77 |

Приложения

Перечень передаваемых слоёв и рабочих наборов

Наименование рабочего набора:  (1)Основной_чертёж

Перечень слоёв (исходная папка/название слоя):

- Топосъемка\1

- Топосъемка\2

- Топосъемка\3

- Топосъемка\4

- Топосъемка\5

- Топосъемка\6

- Исходные_данные\Граница_проект

- Исходные_данные\Участки_сущ

- Проектные_решения\Красные_линии

- Проектные_решения\Территории_проект

- Существующее_положение\СЗЗ_сущ

- Проектные_решения\СЗЗ_проект

- Проектные_решения\Линии_застройки

- Проектные_решения\Здания_проект

- Проектные_решения\Отмостка

- Проектные_решения\Участки_проект

- Существующее_положение\Здания_сущ

- Проектные_решения\Оси

- Проектные_решения\Дороги_проект

- Проектные_решения\Парковки

- Проектные_решения\Пешеходные_дороги

- Оформление\Подписи

- Проектные_решения\Хозяйственные_площадки

Наименование рабочего набора:  (2)Функциональное_зонирование

Перечень слоёв (исходная папка/название слоя):

- Топосъемка\1

- Топосъемка\2

- Топосъемка\3

- Топосъемка\4

- Топосъемка\5

- Топосъемка\6

- Исходные_данные\Граница_проект

- Исходные_данные\Участки_сущ

- Проектные_решения\Красные_линии

- Существующее_положение\СЗЗ_сущ

- Проектные_решения\СЗЗ_проект

- Проектные_решения\Линии_застройки

- Проектные_решения\Здания_проект

- Проектные_решения\Участки_проект

- Существующее_положение\Здания_сущ

- Проектные_решения\Оси

- Проектные_решения\Дороги_проект

- Проектные_решения\Парковки

- Оформление\Подписи_функц_зонирование

- Проектные_решения\Функц_зонирование

- Проектные_решения\Пешеходные_дороги_контур

- Проектные_решения\Отмостка_контур

Наименование рабочего набора:  (3)Разбивочный_чертёж_кр_линий

Перечень слоёв (исходная папка/название слоя):

- Топосъемка\1

- Топосъемка\2

- Топосъемка\3

- Топосъемка\4

- Топосъемка\5

- Топосъемка\6

- Исходные_данные\Граница_проект

- Исходные_данные\Участки_сущ

- Проектные_решения\Красные_линии

- Проектные_решения\Линии_застройки

- Проектные_решения\Участки_проект

- Проектные_решения\Оси

- Проектные_решения\Точки_красных _линий

- Оформление\Подписи_план_кл

Наименование рабочего набора:  (5)Схема_в_структуре_ген_плана

Перечень слоёв (исходная папка/название слоя):

- Генеральный_план\Водоохранные_зоны_Усть_Таркский

- Генеральный_план\Гидрография_сущ_Усть_Таркский

- Генеральный_план\Гран_CC_Усть_Таркский_СС

- Генеральный_план\Границы_CC_Усть_Таркский_СС

- Генеральный_план\Границы_НП_пр_Усть_Таркский_СС

- Генеральный_план\Границы_НП_Усть_Таркский_СС

- Генеральный_план\Дор_сеть_пр_Усть_Таркский

- Генеральный_план\Здания_Усть_Таркский

- Генеральный_план\Зона_запрещ_нового_строит_Усть_Таркский

- Генеральный_план\ЛЭП_сущ_Усть_Таркский

- Генеральный_план\Название_улиц_сущ_Усть_Таркский

- Генеральный_план\ОКН_сущ_Усть_Таркский_СС

- Генеральный_план\Оси_дорог_Усть_Таркский

- Генеральный_план\Основа_основной_Усть_Таркский_СС

- Генеральный_план\Подписи_5000_сущ_Усть_Таркский

- Генеральный_план\Полевые_дороги_пр_Усть_Таркский

- Генеральный_план\СЗЗ_основной_Усть_Таркский

- Генеральный_план\УДС_проект_Усть_Таркский

- Генеральный_план\Фон_Усть_Таркский_СС

- Генеральный_план\Граница_микрорайона

- Генеральный_план\Кварталы_микрорайон

Наименование рабочего набора:  (6)Схема_совр_использования

Перечень слоёв (исходная папка/название слоя):

- Топосъемка\1

- Топосъемка\2

- Топосъемка\3

- Топосъемка\4

- Топосъемка\5

- Топосъемка\6

- Исходные_данные\Граница_проект

- Существующее_положение\Дороги_сущ

- Существующее_положение\Территории_сущ

- Существующее_положение\Здания_сущ

- Существующее_положение\СЗЗ_сущ

- Исходные_данные\Участки_сущ

- Оформление\Подписи_сущ

- Инженерная_инфраструктура\электрика_сущ

Наименование рабочего набора:  (7)Транспортная_инфраструктура

Перечень слоёв (исходная папка/название слоя):

- Топосъемка\1

- Топосъемка\2

- Топосъемка\3

- Топосъемка\4

- Топосъемка\5

- Топосъемка\6

- Проектные_решения\Дороги_проект

- Проектные_решения\Красные_линии

- Проектные_решения\Линии_застройки

- Проектные_решения\Участки_проект

- Исходные_данные\Участки_сущ

- Проектные_решения\Пешеходные_дороги_контур

- Проектные_решения\Отмостка_контур

- Исходные_данные\Граница_проект

- Транспортная_инфраструктура\Здания_сущ_транспорт

- Транспортная_инфраструктура\Здания_проект_транспорт

- Транспортная_инфраструктура\Территории_проект_транспорт

- Транспортная_инфраструктура\Классификация

- Проектные_решения\Парковки

- Транспортная_инфраструктура\Пешеходные_направления

- Оформление\Подписи_транспорт

- Транспортная_инфраструктура\Классификация_схема

- Транспортная_инфраструктура\Кварталы_схема

- Оформление\Подписи_транспорт_схема

Наименование рабочего набора:  (8)Вертикальная_планировка

Перечень слоёв (исходная папка/название слоя):

- Топосъемка\1

- Топосъемка\2

- Топосъемка\3

- Топосъемка\4

- Топосъемка\5

- Топосъемка\6

- Проектные_решения\Дороги_проект

- Проектные_решения\Здания_проект

- Проектные_решения\Красные_линии

- Проектные_решения\Линии_застройки

- Проектные_решения\Оси

- Проектные_решения\Участки_проект

- Существующее_положение\Здания_сущ

- Исходные_данные\Участки_сущ

- Проектные_решения\Пешеходные_дороги_контур

- Проектные_решения\Отмостка_контур

- Исходные_данные\Граница_проект

- Вертикальная_планировка\Верт_планир

- Вертикальная_планировка\Перемещения_грунта

- Вертикальная_планировка\Ливневая_сеть

- Вертикальная_планировка\Бассейны_стока

- Вертикальная_планировка\Номера_бассейнов

Наименование рабочего набора:  (9)Инженерная_инфраструктура

Перечень слоёв (исходная папка/название слоя):

- Топосъемка\1

- Топосъемка\2

- Топосъемка\3

- Топосъемка\4

- Топосъемка\5

- Топосъемка\6

- Проектные_решения\Дороги_проект

- Проектные_решения\Здания_проект

- Проектные_решения\Красные_линии

- Проектные_решения\Линии_застройки

- Проектные_решения\Оси

- Проектные_решения\Участки_проект

- Существующее_положение\Здания_сущ

- Исходные_данные\Участки_сущ

- Проектные_решения\Пешеходные_дороги_контур

- Проектные_решения\Отмостка_контур

- Исходные_данные\Граница_проект

- Инженерная_инфраструктура\Водоснабжение_проект

- Инженерная_инфраструктура\электрика_сущ

- Инженерная_инфраструктура\ЛЭП_проект